Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA

WYKONANIE, DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE GIS PODLASIA ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

# Spis treści

Spis treści	2

Wprowadzenie	4

1	Słownik pojęć i skrótów	4

2	Opis przedmiotu zamówienia	11

3	Uwarunkowania prawne	12

4	Ramowy harmonogram realizacji	13

5	Projekt organizacyjno-techniczny	14

6	Wymagania ogólne	18

7	Integracja z istniejącą infrastrukturą i zasobami danych przestrzennych	21

8	Procesy administracyjne	22

9	Węzeł wojewódzki i węzły powiatowe	23

10	Architektura logiczna	25

11	Architektura techniczna	27

11.1	Własności techniczne i funkcjonalne Systemu	28

12	Elementy systemu GIS Podlasia	29

12.1	Moduł Administracyjny (ADM)	30

12.1.1	Funkcje Importu danych w formacie SWDE (Import)	32

12.2	Funkcje eksportu GML,SHP (Eksport)	33

12.3	System Zarządzania Bazą Danych GIS (SZBD)	33

12.4	Portal Mapowy (GIS) – cienki klient (PGIS)	36

12.5	Oprogramowanie narzędziowe GIS – gruby klient (Desktop GIS)	41

12.6	Moduły tematyczne	53

12.7	Narzędzie obsługi plików zewnętrznych	61

12.8	Narzędzie obsługi zdarzeń historycznych	61

12.9	Narzędzie serwerowe GIS - serwer usług danych przestrzennych	61

12.10	Moduł Metadanych	63

12.11	Oprogramowanie do archiwizacji danych	66

13	Wymagania dotyczące sprzętu	67

13.1	Wymagania ogólne	67

13.2	Wymagania dotyczące instalacji	68

13.3	Moc obliczeniowa procesorów	69

13.4	Wymagania szczegółowe	69

13.5	Wykaz ilościowy sprzętu do dostarczenia	81

14	Wymagania dotyczące pozostałego oprogramowania	81

15	Opracowanie danych	88

16	Dane w Systemie	89

17	Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługi danych GIS Podlasia	90

18	Bazy tematyczne	91

19	Integracja z innymi systemami	93

20	Wdrożenie	96

21	Testy	96

22	Szkolenia	98

23	Instrukcje użytkownika	101

24	Dokumentacja powykonawcza	101

25	Wymagania dotyczące gwarancji	103

25.1	Wymagania ogólne	103

25.2	Wymagania szczegółowe dot. gwarancji oprogramowania	105

25.3	Wymagania szczegółowe dot. gwarancji sprzętu	107

26	Wymagania dotyczące licencji	108

27	Kody źródłowe	108

Załączniki	109

# Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis przedmiotu zamówienia dla GIS Podlasia. GIS Podlasia jest jednym z elementów projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie, a także udostępnianie danych przestrzennych mieszkańcom województwa podlaskiego i innym osobom, poszukującym informacji przestrzennej na tym terenie. Dokument przedstawia opis potrzeb przyszłych użytkowników Systemu, określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wobec Systemu oraz sposobów ich realizacji.

GIS Podlasia ma umożliwiać przede wszystkim dostęp mieszkańców do danych przestrzennych poprzez Internet, zarządzanie danymi przez pracowników jednostek administracyjnych, przyśpieszenie procesów decyzyjnych.

Celem niniejszego zamówienia jest stworzenie Systemu GIS Podlasia, poprzez wykorzystanie możliwości i danych zawartych w systemie PSIP oraz w zasobach PODGiK i WODGiK, w tym integrację Platformy Wrota Podlasia z systemem GIS oraz umożliwienie świadczenia usług związanych z informacją przestrzenną dla ludności. Dzięki wdrożonemu Systemowi poprawiona zostanie dostępność do informacji przestrzennej, poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców oraz jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa podlaskiego. Powiaty natomiast zyskają platformę, umożliwiającą tym jednostkom realizację zadań i świadczenie usług danych przestrzennych, wynikających z prowadzenia przez nie odpowiednich rejestrów oraz z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Poprzez wdrożenie systemu GIS Podlasia województwo, powiaty oraz gminy zyskają platformę umożliwiającą udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, przez co zostanie usprawnione funkcjonowanie administracji publicznej regionu, co z kolei skutkować będzie wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego wzrostem gospodarczym.

# Słownik pojęć i skrótów

| Lp. | Nazwa | Definicja |
| --- | --- | --- |
|  | Baza Danych Przestrzennych | Ang. spatial database – miejsce (zazwyczaj serwer), gdzie przechowywane są dane wektorowe i rastrowe takie jak: linie, punkty, poligony. Dane wektorowe są powiązane z atrybutami opisowymi. Dane są przechowywane w uporządkowany sposób. Taka baza danych pozwala na odpytywanie o konkretne dane, zazwyczaj za pomocą języka SQL. |
|  | BDOT10k | Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu. |
|  | CCWP | Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. |
|  | CKU | Centralny Katalog Użytkowników wchodzący w skład Centralnego Panelu Administracyjnego, służący do identyfikacji Użytkowników SWP. |
|  | Cienki klient | Oprogramowanie działające w środowisku sieciowym poprzez przeglądarkę WWW, czerpiące funkcjonalność wyłącznie z serwera aplikacji Systemu GIS Podlasia, w szczególności z oprogramowania serwerowego GIS. Aplikacja dedykowana, która nie wymaga instalacji oprogramowania narzędziowego GIS na stanowisku komputerowym użytkownika systemu. |
|  | CODGiK | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. |
|  | CSW | Ang. Catalogue Service for Web - usługa umożliwiająca publikowanie i przeszukiwanie zbiorów informacji opisowej (metadanych) dla danych, serwisów i obiektów powiązanych. |
|  | CU | Cyfrowy Urząd - część Systemu Wrót Podlasia, umożliwiająca świadczenie usług elektronicznych, zlokalizowana na PWP. |
|  | Dane referencyjne | Dane gromadzone przez właściwą jednostkę np. PODGiK, WODGiK. Danymi referencyjnymi są dane (bazy) wymienione w art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
|  | Desktop GIS | W tym przypadku tzw. gruby klient. |
|  | DDL | Ang. Data Definition Language - zbiór instrukcji języka zapytań (np. SQL) używanych do przetwarzania struktur z bazy danych. |
|  | DML | Ang. Data Manipulation Language – zbiór instrukcji języka zapytań (np. SQL) używanych do przetwarzania danych z bazy danych. |
|  | EGiB | Ewidencja Gruntów i Budynków. Baza Danych prowadzona przez właściwy PODGiK. Dane zbierane na poziomie powiatu. |
|  | EPSG | Ang. European Petroleum Survey Group - standard określający każdy istniejący układ współrzędnych na świecie za pomocą kodu np. układ współrzędnych 1992 zapisany jest kodem 2180. |
|  | EZD | Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami. |
|  | FAQ | Ang. Frequently Asked Questions - najczęściej zadawane pytania - dokumenty FAQ zawierają listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami na określony temat. |
|  | Format XML | Format XML (ang. Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami. |
|  | Format GML | Ang. Geography Markup Language. Format GML jest odmianą języka XML opracowaną przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. |
|  | Format KML | Ang. Keyhole Markup Language. Język znaczników oparty na XML-u, otwarty standard zatwierdzony przez Open Geospatial Consortium pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych. |
|  | Format SHP | Ang. Shapefile – popularny format do zapisu danych przestrzennych, stosowany w systemach informacji przestrzennej. |
|  | GIS | System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System). |
|  | Gruby Klient | Oprogramowanie GIS działające samodzielnie, instalowane na każdym stanowisku komputerowym użytkownika, posiadające własny zestaw narzędzi służących do przeglądania, edycji, analizy lub prezentacji danych GIS. |
|  | GUGiK | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
|  | Infrastruktura Informacji Przestrzennej | Opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. |
|  | Backup | Kopia bezpieczeństwa, kopia zapasowa. |
|  | Lider | Województwo Podlaskie. |
|  | Mapa rastrowa | Bitmapa będąca cyfrową reprezentacją mapy wykonanej w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym np. zeskanowana mapa topograficzna, ortofotomapa. Popularne formaty to: Geotiff, JPG. |
|  | Mapa wektorowa | Mapa cyfrowa zawierająca dane wektorowe. Popularne formaty to: shp, dxf, dgn, gml. W przypadku niektórych formatów możliwe jest odczytanie również informacji opisowej nt. danego wektora (punktu, linii, poligonu). |
|  | Metadane | Informacja opisowa na temat danego zbioru danych lub pojedynczego elementu. Dzięki niej można wyszukać odpowiednie dane poprzez wpisanie nazwy lub innego elementu opisującego szukane dane. |
|  | Moduł | Zestaw funkcji aplikacji zgrupowanych ze względu na ich zastosowanie oraz cechy wspólne. |
|  | Moduł SDI | Będący w dyspozycji GUGiK zespół narzędzi pozwalających na przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych oraz metadanych będących w dyspozycji podmiotu za pomocą usług danych przestrzennych. |
|  | OGC | Ang. Open Geospatial Consotrium - organizacja, która określa standardy ściągania, udostępniania, przetwarzania, wyszukiwania i przeglądana danych przestrzennych tzw. usługi. Do tych usług zaliczane są usługi typu WMS, WFS, WCS. |
|  | Oprogramowanie Dedykowane | Oprogramowanie wytworzone lub zakupione na potrzeby realizacji Projektu, do którego Wykonawca (lub podmioty od niego zależne) posiada autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywania zależnego prawa autorskiego lub podlegające licencjom FLOSS (free libre/open source software). |
|  | Oprogramowanie Standardowe | Oprogramowanie np. typu COTS (ang. commercial off the shelf). Wszelkie oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Dedykowanego na urządzeniach komputerowych, w tym: sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe i inne. |
|  | Ortofotomapa | Mapa wykonana przez kamery lotnicze lub satelity (obrazowanie satelitarne), powstała w wyniku obróbki cyfrowej przez odpowiednie narzędzia. Posiada zdefiniowany układ współrzędnych, a więc umiejscowiona jest w odpowiedniej przestrzeni. Każda ortofotomapa posiada nazwę tzw. godło. W zależności od układu współrzędnych, stosowane jest odpowiednie nazewnictwo. |
|  | Partner Projektu | Jednostki Samorządu Terytorialnego tj. Starostwa Powiatowe i Urzędy Gmin, uczestniczące w Projekcie. |
|  | Platforma Wrota Podlasia | Wspólna dla Projektu część SWP stanowiąca dla Interesanta jednolity punkt dostępu do usług elektronicznych. PWP stanowi środowisko do udostępniania usług elektronicznych SWP. |
|  | PDF | Ang. Portable Document Format - format plików, w którym zapisane są wszystkie elementy drukowanego dokumentu tj. tekst, grafika. |
|  | Portal Informacyjny Wrota Podlasia | Portal WWW, oparty o narzędzie CMS, w charakterze interaktywnego portalu społecznościowego, udostępniający Internautom zasób informacji oraz usług z różnych dziedzin, obejmujących głównie województwo podlaskie. |
|  | PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. |
|  | POSIX | Ang. Portable Operating System Interface for Unix – przenośny interfejs dla systemu operacyjnego Unix. |
|  | POST | Metoda przesyłania danych w sieci Internet. |
|  | Portal Mapowy | Aplikacja typu WEB, która pozwala na przeglądanie, wyszukiwanie, edycję danych przestrzennych. Zawiera szereg danych przestrzennych o różnej tematyce np. ortofotomapy, dane EGiB, mapy tematyczne. Aplikacja nie wymaga instalacji i dostępna jest przez przeglądarkę WWW. |
|  | Portal Metadanych | Aplikacja typu WEB służąca do wyszukiwania i przeglądania metadanych jak również przeglądania danych przestrzennych powiązanych z metadanymi. Aplikacja pozwala również na dodawanie nowych metadanych. |
|  | Projekt | Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. |
|  | PSIP | Podlaski System Informacji Przestrzennej. Zbiór danych przestrzennych obejmujący województwo podlaskie. System ten pozwala na przeglądanie zbiorów danych przestrzennych znajdujących się w zasobach WODGiK. |
|  | Serwer usług przestrzennych | Serwer, na którym znajduje się aplikacja do tworzenia i udostępniania usług w postaci serwisów WMS, WFS i innych. Aplikacja pobiera dane np. z bazy danych i tworzy usługę np. WMS. |
|  | SLD | Ang. Style Layer Descriptor – plik opisujący styl (symbolizację) danych w usłudze OGC. |
|  | SOAP | Ang. Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i protokołów. |
|  | SQL | Ang. Structured Query Language. Język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. |
|  | SSL | Protokół zabezpieczania systemu przed nieuprawnionym dostępem do informacji przesyłanych w Internecie. |
|  | SSO | Ang. Single Sign-On -pojedyncze logowanie. Szczególny mechanizm uwierzytelnienia umożliwiający użytkownikowi uwierzytelnić się tylko raz w systemie teleinformatycznym oraz uzyskać autoryzowany dostęp do jego zasobów. |
|  | SWDE | Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych. |
|  | System | System GIS Podlasia. |
|  | Szkolenie tradycyjne | Szkolenie stacjonarne, które prowadzone jest w określonym miejscu w formie interaktywnego wykładu, przy obecności trenera i uczestników szkoleń. |
|  | Szyna Danych | Rodzaj aplikacji, zapewniającej wymianę danych pomiędzy różnymi źródłami i formatami danych. |
|  | System Wrota Podlasia (SWP) | System teleinformatyczny, który będzie realizowany w ramach Projektu. |
|  | Układ współrzędnych | Układ określający położenie każdego punktu w przestrzeni. Zazwyczaj stosuje się układ współrzędnych prostokątnych (X,Y) lub geograficznych (B,L). |
|  | UML | Ang. Unified Modeling Language. Język wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów. |
|  | Usługi danych przestrzennych | Rodzaje usług opisane w artykule nr 9 ustęp 1 ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010 r. |
|  | UUID | Ang. Universally Unique IDentifier – uniwersalny identyfikator gwarantujący unikalność w przestrzeni i czasie. |
|  | Użytkownik wewnętrzny | Użytkownik mający uprawnienia do korzystania z systemu GIS Podlasia, należący do zespołu administracji samorządowej i mający konto w CKU |
|  | Użytkownik zewnętrzny | Internauta, posiadający konto w portalu mapowym. |
|  | Warstwa | Dane znajdujące się w jednym zbiorze. Wyświetlane w aplikacji typu GIS, zawierające jeden typ danych np. punkty, linie lub poligony i informacje opisowe o tych danych np. rzeki, szpitale, rodzaje gleb. Warstwą są zarówno dane wektorowe jak i rastrowe np. pojedyncza ortofotomapa. |
|  | Węzeł powiatowy | Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zbiór gromadzonych danych przestrzennych na poziomie powiatu. |
|  | Węzeł wojewódzki | Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zbiór gromadzonych danych przestrzennych na poziomie województwa. |
|  | WCS | Ang. Web Coverage Service. Jest to usługa pozwalająca na wyświetlanie danych przestrzennych takich jak: ortogotomapa, obrazy satelitarne czy też mapy rastrowe. |
|  | WFS | Ang. Web Feature Service. Usługa w standardzie OGC, która generowana jest na podstawie danych z bazy danych lub pliku. Jest to usługa, która pozwala na interakcję z użytkownikiem tzn. użytkownik może modyfikować (dodawać, edytować) dane oraz odpytywać usługę o konkretne dane znajdujące się w tej usłudze. Dane w tej usłudze wyświetlane są w formie wektorowej. |
|  | WMS | Ang. Web Map Service. Usługa w standardzie OGC, która generowana jest na podstawie danych z bazy danych lub pliku w formie obrazu w formacie np. JPEG, PNG, GIF. Usługa tworzona jest w specjalnym oprogramowaniu. Usługa może zostać wczytana w formie mapy (obrazu) do aplikacji Web, desktop, lub wyświetlona na stronie WWW. |
|  | WODGiK | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. |
|  | WSDL | Ang. Web Services Description Language – język, który opisuje protokoły i formaty używane przez usługi sieciowe. |
|  | Wykonawca | Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania na realizację GIS Podlasia. |
|  | XSLT | Ang. Extensible Stylesheet Language Transformations - język do transformacji dokumentów XML i innych takich jak HTML, txt. |
|  | Vertex | Wierzchołek; punkt załamania linii czy też poligonu na warstwie wektorowej. |
|  | VPN | Wirtualna sieć prywatna (ang. Virtual Private Network), budowana przez tworzenie wydzielonych kanałów w oparciu o sieć publiczną. |
|  | Schemat XSD | Standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. |
|  | Zamawiający | Województwo Podlaskie (Lider Projektu) wraz z 17 jednostkami samorządu terytorialnego województwa podlaskiego (14 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu). |

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu GIS Podlasia w węźle wojewódzkim (Województwo Podlaskie) i węzłach powiatowych (13 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu), w tym:

  - Wykonanie analizy przedwdrożeniowej;

  - Wykonanie projektu organizacyjno-technicznego;

  - Wykonanie zaprojektowanych komponentów oprogramowania;

  - Instalacja, dostosowanie i konfiguracja oprogramowania;

  - Wykonanie integracji z pozostałymi komponentami Systemu Wrót Podlasia;

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

  - Opracowanie dokumentacji użytkowej.

- Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej w węzłach powiatowych na potrzeby GIS Podlasia. Poniższa tabela prezentuje wykaz ilościowy sprzętu do dostarczenia.

| Wykaz ilościowy sprzętu |  |
| --- | --- |
| Pozycja | Liczba sztuk |
| Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 | 13 |
| Serwer aplikacyjny blade typ 2 | 65 |
| Serwer zarządzający typ 2 | 13 |
| Macierz dyskowa z dyskami (5 TB łącznie) | 13 |
| Urządzenie UPS typ 2 | 26 |
| Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 1 | 2 |
| Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 2 | 14 |
| Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 | 12 |
| Router typ 2 | 14 |
| Switch typ 2 | 14 |
| Urządzenie UTM typ 2 | 14 |

- Dostawa, instalacja i konfiguracja odpowiedniego oprogramowania systemowego i sterowników niezbędnych do prawidłowego działania dostarczonej platformy sprzętowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Dostawa oprogramowania aplikacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu GIS Podlasia. W skład Systemu będzie wchodziło następujące oprogramowanie aplikacyjne:

  - Moduł Administracyjny.

  - System Zarządzania Bazą Danych.

  - Portal Mapowy.

  - Oprogramowanie narzędziowe klasy Desktop GIS.

  - Oprogramowanie narzędziowe klasy Desktop GIS o ograniczonej funkcjonalności.

  - Moduł Metadanych.

  - Moduły tematyczne.

  - Narzędzie serwerowe GIS – serwer usług danych przestrzennych.

  - Narzędzie do obsługi plików zewnętrznych.

  - Narzędzie do obsługi zdarzeń historycznych.

  - Oprogramowanie do archiwizacji danych.

- Zaprojektowanie i stworzenie baz danych przestrzennych oraz baz danych tematycznych.

- Integracja systemu GIS Podlasia z platformą Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, Portalem Informacyjnym Wrota Podlasia, komponentem E-Biznes, e-Rozkładem jazdy autobusów szkolnych w zakresie udostępniania danych przestrzennych.

- Przeprowadzenie procesu migracji danych przestrzennych i opisowych do nowo powstałych baz danych systemu GIS Podlasia.

- Opracowanie Metadanych dla zbiorów danych cyfrowych i analogowych oraz zasilenie metadanymi nowo powstałych baz danych systemu GIS Podlasia.

- Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu GIS Podlasia w tym:

  - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych (tradycyjnych).

  - Wykonanie i uruchomienie modułu  tematycznego e-learningowego  zawierającego szkolenie z systemu GIS Podlasia.

- Udzielenie gwarancji na sprzęt i oprogramowanie – 5 lat.

# Uwarunkowania prawne

GIS Podlasia ma spełniać założenia formalno-prawne wymagane przez następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2010 r. nr 102 poz. 651).

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 45 poz. 236).

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 80 poz. 526).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U 2004 r. nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 r. nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. nr 0 poz. 21).

- Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. 2008 nr 138 poz. 865 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 391).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2011 r. nr 12 poz. 59) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity. Dz. U. 2004 r. nr 223 poz. 2268) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60)

# Ramowy harmonogram realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Poniższy harmonogram zawiera ogólne ramy czasowe dla wykonania poszczególnych elementów Systemu tj. dokumentacji, aplikacji, wdrożeń, szkoleń czy też testów.

Szczegółowy harmonogram ma zostać opracowany przez Wykonawcę Systemu na etapie opracowywania projektu organizacyjno-technicznego. Harmonogram ten będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Każdy z punktów w poniższej tabeli należy traktować jako osobny etap.

| Etapy | Zakres prac | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- |
|  | Opracowanie projektu organizacyjno-technicznego | do 3 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń | do 6 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Przekazanie wersji testowej Systemu | do 7 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Testowanie Systemu, wprowadzanie poprawek | do 8 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Wdrożenie Systemu u Lidera i Partnerów Projektu, integracja z systemami opisanymi w rozdziale 19 | do 10 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Zasilenie Systemu danymi (zasilenie, migracja) | do 11 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Opracowanie i dostarczenie dokumentacji użytkowej (instrukcje użytkownika) oraz powykonawczej | do 11 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Szkolenia | do 12 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Całościowy odbiór Systemu. Podpisanie protokołu końcowego | do 12 miesięcy od podpisania umowy |

"Termin zakończenia" oznacza datę, w której Zamawiający odbierze produkt danego etapu bez zastrzeżeń i uwag. W terminach tych Wykonawca uwzględnić musi czas niezbędny dla przeprowadzenia szczegółowej procedury odbioru. Procedurę odbioru projektu organizacyjno – technicznego  przedstawia umowa. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji procedury odbioru do pozostałych produktów w projekcie organizacyjno - technicznym.  Zamawiający zastrzega, iż każdorazowy czas na dokonanie czynności odbioru wyznaczony Zamawiającemu nie może być krótszy niż 7 dni dla odbioru sprzętu, 14 dni dla odbioru dokumentacji/oprogramowania.

# Projekt organizacyjno-techniczny

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacyjno-technicznego dla GIS Podlasia. Dokument ten ma powstać przed wdrożeniem komponentów systemu GIS Podlasia. Ma zawierać kompletną informację w jaki sposób Wykonawca zamierza zrealizować System.

Dokument ma zawierać:

- Opis architektury logicznej systemu GIS Podlasia wraz z integracją z pozostałymi elementami Projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, którego beneficjentami są Lider i Partnerzy Projektu oraz integracją z systemami o których mowa w rozdziale 7 i 19 niniejszego dokumentu. Architektura powinna zawierać rozkład komponentów Systemu, opis komunikacji pomiędzy komponentami, opis i ilustrację graficzną architektury, opis sposobu integracji. Opis i ilustracja graficzna ma przedstawiać podział na warstwę prezentacji, warstwę bazy danych, dostępu do danych, warstwę aplikacji, informację o danych pochodzących z systemów lub plików zewnętrznych.

- Opis architektury technicznej. Architektura ta ma zawierać opis wszystkich rozwiązań, zastosowanych urządzeń, sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Architektura ma być przedstawiona również jako ilustracja graficzna. Wykonawca powinien opisać wszystkie niezbędne parametry i ustawienia wymagane do prawidłowego działania Systemu, połączeń bazodanowych i komunikacji w Systemie. W opisie tym należy także opisać poprzedzony analizą sposób wykorzystania w Systemie zasobów informatycznych dostępnych u Lidera i Partnerów Projektu.

- Opis poszczególnych aplikacji wchodzących w skład GIS Podlasia. Opis ten ma zawierać informację o aplikacjach czy też modułach, które znajdą się w systemie GIS Podlasia. Każda z aplikacji ma zawierać opis jakie będzie spełniała funkcje w Systemie, gdzie będzie użytkowana i w jakiej formie (np. gruby/cienki klient). Ponadto opis ten ma zawierać opis wszystkich funkcji, specyfikację interfejsów integracyjnych, parametry dotyczące integracji, połączeń między aplikacjami.

- Opis przypadków użycia oraz scenariusze testowe dla dostarczanego oprogramowania standardowego i dedykowanego.

  - Opis przypadków użycia powinien abstrahować od szczegółowych własności interfejsu.

  - Opis przypadków użycia powinien zawierać scenariusz główny oraz alternatywne.

  - Z opisu przypadków użycia na poziomie systemowym powinno jednoznacznie wynikać, jakie jest oczekiwane działanie systemu w poszczególnych sytuacjach, które mogą wystąpić.

  - Dla oprogramowania licencyjnego podmiotów trzecich i oprogramowania open source opis przypadków użycia i scenariusze testowe, mogą zamiast szczegółowego opisu scenariuszy lub zachowania systemu zawierać odniesienia do konkretnych stron już istniejącej, dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji tych aplikacji. Jeśli z istniejącej dokumentacji tych aplikacji odpowiednie informacje nie wynikają jednoznacznie i czytelnie, Wykonawca musi jednak takie informacje zamieścić w przygotowanych przez siebie opisach.

  - Opis przypadków użycia oraz scenariusze testowe powinny również zostać sporządzone dla procesów integracyjnych, w tym w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi.

  - Należy opracować diagramy aktywności lub diagramy sekwencji dla najbardziej skomplikowanych przypadków użycia.

- Opis wszystkich dostarczanych produktów ma zawierać następujące elementy:

  - nazwa produktu;

  - ogólny opis produktu;

  - rodzaj produktu (np.: oprogramowanie, sprzęt, dokument);

  - cel (przeznaczenie);

  - zakres produktu;

  - zespół realizujący lub osoba odpowiedzialna za wytworzenie produktu;

  - źródła danych/pochodzenie produktu;

  - forma dostawy;

  - procedura odbioru przez Zamawiającego.

- Informacje o zastosowanych technologiach w Systemie. Wykonawca w ramach tworzonego Systemu opisze jakie technologie zastosował tj. język programowania, rodzaj komunikacji, typ bazy danych itp.

- Specyfikację komponentów sprzętu komputerowego, ich dane techniczne oraz ich rozlokowanie w lokalizacjach Zamawiającego.

- Opis modeli baz danych, które zostaną wytworzone dla GIS Podlasia. W ramach GIS Podlasia powstaną bazy danych, schematy, repozytoria plików do przechowywania danych przestrzennych. Wykonawca przed wdrożeniem przygotuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis modelu bazy danych. Model ma zawierać: abstrakcyjny opis obiektów rejestrowanych w Systemie w postaci modelu z użyciem diagramu klas (w notacji UML 2.x), zawierającego informacje niezbędne do zdefiniowania struktur bazy danych (encje odpowiadające tabelom, specyfikację atrybutów, definicje kluczy, więzy integralności, itp.). Dokumentacja ma zawierać również skrypty tworzące struktury logiczne bazy danych.

- Opis struktury bazy danych ma również zawierać dane tematyczne w formacie .xml, .xsd wraz z metadanymi. W celu zapewnienia interoperacyjności wymaga się zastosowania norm ISO serii 19100, standardów OGC oraz specyfikacji technicznych INSPIRE.

- Opis zasad wykonywania kopii zapasowych danych celem zabezpieczenia ich przed utratą wskutek awarii sprzętu, przeznaczony dla Zamawiającego.

- Opis migracji danych. W dokumentacji należy zawrzeć opis w jaki sposób będzie przeprowadzana migracja danych. Wykonawca ma opisać całą ścieżkę technologiczną w jaki sposób System zostanie zasilony danymi wraz z opisem procesów uspójniania i harmonizacji danych.

- Wykaz danych i formatów, które będą migrowane do baz danych czy też repozytorium plików. Należy przedstawić wykaz formatów (wraz z wersją) oraz zakres danych, które będą podlegały importowi lub możliwości importu do docelowego Systemu.

- Sposób i zasady uwzględnienia w Systemie modułu SDI, o którym mowa w rozdziale 6 Wymagania Ogólne oraz innego oprogramowania znajdującego się u Zamawiającego.

- Opis organizacji realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w tym:

  - strukturę zarządzania realizacją zamówienia przez Wykonawcę (zespoły, role i odpowiedzialności);

  - wykaz kluczowego personelu po stronie Wykonawcy GIS Podlasia.

- Zasady zarządzania realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:

  - zarządzanie zmianami;

  - zarządzanie problemami, w tym opis proponowanej metody określania problemów oraz trybu postępowania w zależności od typu problemu;

  - zarządzanie jakością, w tym opis koncepcji zarządzania jakością;

  - zarządzanie ryzykiem;

  - zarządzanie komunikacją.

- Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zapisany w postaci pliku XML lub w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym oraz PDF, zawierający termin zakończenia oraz terminy odbiorów częściowych. Harmonogram musi uwzględniać:

  - podział zamówienia na etapy i produkty;

  - zadania przeznaczone do wykonania w poszczególnych etapach, z określeniem czasu początku i końca realizacji (z dokładnością do dni kalendarzowych), czasu niezbędnego na dokonanie odbiorów przez Zamawiającego;

  - Wykonawców poszczególnych zadań zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego strukturą zarządzania;

  - zależności pomiędzy zadaniami i etapami;

  - kamienie milowe, w tym przewidywane terminy odbiorów etapów, rodzące płatności ze strony Zamawiającego, z szacunkową wielkością tych płatności (harmonogram płatności);

  - terminy udostępnienia interfejsów do integrowanych części Systemu w ramach Projektu;

  - bufory czasowe na podjęcie decyzji przez Zamawiającego;

  - ścieżkę krytyczną dla zamówienia.

- Harmonogram płatności, obejmujący:

  - Zestawienie kosztów jednostkowych, w tym sprzętu, oprogramowania i szkoleń.

  - Zestawienie (harmonogram) płatności częściowych przypadających na Lidera i Partnerów w okresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami płatności opisanymi w umowie.

- Opis testów Systemu. Należy opisać w jaki sposób będzie testowany docelowy System. W dokumentacji musi znaleźć się opis, jaki rodzaj testów zostanie przeprowadzony. W ramach testowania należy przeprowadzić między innymi testy jednostkowe, funkcjonalne, wydajnościowe oraz całościowe Systemu. Wykonawca ma przekazać w formie dokumentu wykaz i opis scenariuszy testowych.

Wszelkie zaproponowane przez Wykonawcę szczegółowe rozwiązania będą musiały zostać formalnie zaakceptowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

# Wymagania ogólne

- GIS Podlasia musi być otwarty technologicznie zarówno pod względem możliwości włączania do niego kolejnych warstw i modułów tematycznych jak i innych uczestników Projektu, czy tworzenia nowych węzłów Systemu na poziomie regionalnym.

- W ramach GIS Podlasia powstaną dwa rodzaje węzłów: wojewódzki i powiatowe (13 węzłów dla powiatów ziemskich i 3 węzły dla powiatów grodzkich tj. Białystok, Łomża i Suwałki).

- Wykonawca ma stworzyć bazy danych informacji przestrzennej dla województwa i powiatów. Wykonawca opracuje model baz danych dla każdego źródła danych migrowanych do systemu GIS Podlasia. Model baz danych ma być oparty o model warstw i obiektów w Systemie.

- System ma pozwalać na gromadzenie, integrowanie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych przez węzeł wojewódzki na poziomie wojewódzkim.

- System ma pozwalać na gromadzenie, integrowanie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych przez węzeł powiatowy na poziomie powiatowym.

- System ma pozwalać na udostępnianie informacji przestrzennej znajdującej się w GIS Podlasia za pomocą Wortalu tematycznego. Wortal ten ma być zlokalizowany na platformie Wrota Podlasia w postaci modułu integrującego platformę CMS portalu informacyjnego Wrota Podlasia oraz portale mapowe.

- System ma pozwalać na udostępnianie informacji przestrzennej znajdującej się w zasobach powiatowych za pomocą portalu GIS dostępnego na poziomie powiatowym (niezależny geoportal).

- Zastosowany sprzęt i oprogramowanie muszą zapewniać sprawne oraz wydajne funkcjonowanie Systemu co najmniej w okresie trwałości Projektu(tj. 5 lat od odbioru Systemu), a wdrożone przez Wykonawcę rozwiązania muszą opierać się na optymalnym doborze technologii.

- Migracja danych do GIS Podlasia będzie odbywać się na etapie tworzenia Systemu oraz na bieżąco w trakcie jego użytkowania, po stworzeniu modelu danych. Wykaz danych podlegających migracji znajduje się w załącznikach nr 1, 2, 3.

- Na terenie województwa musi znajdować się portal umożliwiający udostępnianie metadanych (portal metadanych). Węzeł wojewódzki ma być zlokalizowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

- Portal metadanych będzie funkcjonował na poziomie województwa w węźle wojewódzkim. Baza danych oraz moduł metatadnych będą znajdowały się w węźle wojewódzkim. Usługi wyszukiwania, przeglądania i edytowania muszą być dostępne z poziomu powiatów. Za aktualizację Metadanych dotyczących zbiorów powiatowych będą odpowiadały węzły powiatowe.

- Dopuszcza się budowę portali metadanych w węzłach powiatowych, w przypadku jeśli ma to uzasadnienie związane z wydajnością, dostępnością i niezawodnością Systemu. Wykonawca przeprowadzi analizę, które z rozwiązań będzie korzystniejsze dla tworzonego Systemu. W przypadku budowy takiego portalu musi on zapewniać funkcjonalność usług wyszukiwania, przeglądania, edytowania i aktualizacji.

- Budowany system GIS Podlasia powinien posiadać strukturę otwartą – rozumie się przez to łatwość rozbudowy oraz możliwość nieograniczonego tworzenia powiązań z innymi działającymi lub projektowanymi systemami tego typu oraz udostępniać dane poprzez standardy i usługi określone dla tego typu systemów informacji przestrzennych przez OGC – m.in. WMS, WFS.

- System powinien zawierać narzędzie do tworzenia, zarządzania i publikowania interaktywnych serwisów mapowych (usług) z danych znajdujących się w zasobach wojewódzkiej bazy danych GIS oraz powiatowych baz danych GIS, a także z danych znajdujących się w gminach np. plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku danych znajdujących się w gminach należy je przenieść do baz danych zlokalizowanych w węzłach powiatowych. Publikacje mapowe zostaną skierowane zarówno do sieci Internet i udostępnione mieszkańcom na poziomie platformy Wrota Podlasia jako Wortal tematyczny oraz do Portali Mapowych. Publikacje te będą wykorzystane również w sieci intranet na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

- Dostęp do danych w Systemie ma zostać ustalony na podstawie polityk bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz uprawnień i zadań służbowych wykonywanych przez dane osoby. Sposób i zakres dostępu do danych zostanie opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania POT i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi dostarczyć narzędzie do zapewnienia mechanizmów rozbudowy bazy danych tematycznych Systemu. Narzędzie to ma pozwalać na budowę nowych struktur bazodanowych i zasilanie nowymi zasobami informacji przestrzennej.

- Wykonawca ma zapewnić narzędzie do udostępniania danych z GIS Podlasia geoportalom o zasięgu krajowym (Geoportal, Geoportal2).

- Podstawowym odniesieniem przestrzennym w GIS Podlasia będzie układ PUWG-1992. Wykonawca, tworząc moduły i aplikacje dotyczące danych przestrzennych, musi uwzględnić i wdrożyć narzędzia, które będą obsługiwały poniższe układy współrzędnych.

| nazwa | kod EPSG |
| --- | --- |
| PUWG 1992 | 2180 |
| PUWG WGS84 (BLH) | 4326 |
| PUWG 2000 strefa 7 | 2178 |
| PUWG 2000 strefa 8 | 2179 |
| PUWG 1965 (strefa II) | 2172 |
| UTM (strefa 34N) | 32634 |
| UTM (strefa 35N) | 32635 |

- Publikowanie i udostępnianie danych przestrzennych będzie realizowane przez dedykowane, opracowane specjalnie portale: mapowy (powiatowe, wojewódzki) oraz metadanych na poziomie wojewódzkim.

- Dane osobowe znajdujące się w danych opisowych EGiB są chronione przez odpowiednią ustawę. W przypadku udostępniania danych EGiB publicznie (portal mapowy, wortal informacyjny), nie mogą być dostępne informacje, które są chronione przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te nie będą udostępniane w GIS Podlasia.

- Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne ma zapewnić dostęp do aktualnych danych przestrzennych i ewidencyjnych oraz danych 3D (NMT – Numeryczny Model Terenu) zgromadzonych w GIS Podlasia, za pośrednictwem serwera mapowego poprzez dedykowane interfejsy użytkownika, dostosowane do charakteru prezentowanych danych.

- Prawa dostępu do tych aplikacji funkcjonujących w zakresie modułów tematycznych będą nadawane poszczególnym użytkownikom niezależnie, w zakresie zgodnym z występującymi potrzebami oraz zasadami ochrony dostępu do danych.  Zarządzanie prawami ma się odbywać niezależnie na poziomie jednostki udostępniającej dane.

- Dla pewnej grupy użytkowników dostępna będzie pełna funkcjonalność aplikacji obsługującej dany moduł tematyczny, a dla pozostałych tylko wybrane jej narzędzia – w zależności od nadanych uprawnień. Ograniczenie dostępu do aplikacji lub różnego jej zakresu funkcjonalnego ma być możliwe również poprzez autoryzację dostępu użytkownika do Systemu (np. w procesie logowania).

- Zamawiający informuje, że Partner Projektu - Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach - zawarł z GUGiK porozumienie w sprawie udostępnienia Modułu SDI zbudowanego w ramach projektu Geoportal 2 i będzie budował samodzielnie węzeł powiatowy przy pomocy tego oprogramowania, udostępniając do GIS Podlasia powiatowe dane referencyjne i tematyczne z wykorzystaniem usług danych przestrzennych. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zobowiązało się do:

  - Uruchomienia Modułu SDI, przekazanego Partnerowi przez GUGiK;

  - Wykorzystania już dostępnego serwera WWW i WMS udostępniającego dane przez portal geoportal.gov.pl oraz jego rozbudowy o funkcjonalność usług Modułu SDI z GUGiK, jakim dysponuje Partner;

  - Wystawienia (uruchomienia) usługi danych przestrzennych i wskazania jej adresu;

  - Obsługi przez Moduł SDI zapytań kierowanych z systemu EZD oraz innych komponentów Systemu Wrót Podlasia (w szczególności z e-Rozkładu autobusów szkolnych, Cyfrowego Urzędu).

Przy czym:

- O zakresie udostępnianych danych zgodnie z możliwościami Modułu SDI z GUGiK decyduje Partner.

- W przypadku konfliktów jako nadrzędne będzie traktowane rozwiązanie własne Partnera – SDI z GUGiK.

- Zamawiający dopuszcza odmienny sposób wykorzystania usług danych przestrzennych (OGC) świadczonych przez SDI (i inne systemy do prowadzenia EGiB, BDOT 500 i mapy zasadniczej). System GIS Podlasia musi mieć możliwość wykorzystania  bezpośrednio usług OGC świadczonych przez te systemy. O sposobie udostępniania danych i ich zakresie będzie decydować jednostka udostępniająca.

- W trakcie okresu gwarancji przyszli użytkownicy Systemu muszą mieć możliwość zgłaszania usterek i błędów poprzez Systemu Obsługi Zgłoszeń, który udostępni Wykonawca niniejszego zamówienia.

# Integracja z istniejącą infrastrukturą i zasobami danych przestrzennych

- W ramach GIS Podlasia niezbędne jest stworzenie nowych geoportali tam, gdzie one jeszcze nie powstały (w szczególności węzły powiatowe, które nie posiadają geoportali). Wykonawca w ramach prac przeprowadzi analizę, gdzie jest zapotrzebowanie na nowy geoportal.

- Integracja ma zapewnić narzędzia do udostępniania danych geoportalom o zasięgu krajowym (Geoportal, Geoportal2). Nie może również naruszyć struktury już udostępnianych danych. W przypadku konfliktu nadrzędne jest rozwiązanie istniejące.

- System GIS Podlasia będzie korzystał z istniejących w ramach PSIP, PODGiK, oraz zgromadzonych u innych Partnerów referencyjnych baz danych. Wykonawca ma zapewnić obsługę (odczyt, pobieranie danych, kopiowanie danych, aktualizację danych) już istniejących baz danych w ramach PSIP, PODGiK w miarę możliwości technologicznych. W przypadku braku możliwości pobierania danych online, Wykonawca ma dostarczyć mechanizm pozwalający na import tych danych do Systemu GIS Podlasia.

- Wykonawca ma również zapewnić możliwość importu danych ze źródeł zewnętrznych takich jak pliki.

- System GIS Podlasia ma umożliwiać Liderowi i Partnerom Projektu uzupełnienie oraz budowanie własnych baz danych skorelowanych z danymi referencyjnymi pochodzącymi z PSIP. Wykonawca ma dostarczyć narzędzie pozwalające na budowanie nowych struktur, schematów czy też baz danych, w których będą przechowywane dane przestrzenne dostarczane przez Lidera i Partnerów Projektu. Dane w nowo utworzonych strukturach będzie można wczytywać i edytować w aplikacjach Systemu GIS Podlasia.

- System GIS Podlasia ma  za zadanie udostępniać funkcjonalności powiązane z EZD. System ma za zadanie udostępniać informację przestrzenną dla procesów administracyjnych przede wszystkim związaną z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentami. Wykonawca GIS Podlasia przedstawi koncepcję integracji w projekcie organizacyjno-technicznym (POT).

# Procesy administracyjne

Przed stworzeniem systemu GIS Podlasia. Wykonawca przedstawi listę procesów administracyjnych oraz koncepcję integracji. Informacje te mają zostać zawarte w  projekcie organizacyjno-technicznym (POT).

System ma posiadać możliwość przestrzennej lokalizacji spraw w postaci rejestru decyzji administracyjnych, poprzez możliwość wizualizacji na podstawie powiązania pomiędzy adresem/lokalizacją dotyczącą danej sprawy czy decyzji administracyjnej itp., a obiektem w systemie dziedzinowym np. w postaci warstwy, danych dotyczących np.:

- ewidencji dóbr kultury,

- obiektów hotelowych, biwaków,

- punktów sprzedaży alkoholu,

- oferty dot. sprzedaży lub dzierżawy gruntów, nieruchomości,

- informacji o zajęciu pasa drogowego, itp.,

- pozwoleń na budowę, warunków zabudowy,

- ustalenia lokalizacji inwestycji,

- ustalenia celu publicznego.

.Procesy administracyjne to również:

- wniosek o wypis i wyrys z EGiB dla osób fizycznych i prawnych,

- wniosek o udzielenie informacji z EGiB dla instytucji,

- wniosek o udostępnienie informacji z EGiB dla osób fizycznych i osób prawnych,

- wniosek o udostępnienie zasobów geodezyjnych i kartograficznych,

- zgłoszenie szyldu na obiekcie nie zabytkowym,

- zgłoszenie reklamy na obiekcie nie zabytkowym,

- wniosek o usuwanie drzew i krzewów,

- wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną,

- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/ z planów zagospodarowania przestrzennego,

- wniosek o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/ z planów zagospodarowania przestrzennego.

Końcowa lista procesów administracyjnych ma zostać przedstawiona przez Wykonawcę w projekcie organizacyjno-technicznym (POT).

System ma posiadać funkcjonalność tworzenia nowych warstw tematycznych wraz z możliwością powiązania dokumentu pochodzącego z EZD z obiektem na warstwie tematycznej. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł stworzyć nowy rodzaj sprawy poprzez stworzenie warstwy tematycznej i przypisanie do konkretnej lokalizacji (obiektu) odpowiedniego dokumentu związanego z daną sprawą. System ma posiadać funkcjonalność określania zasięgu przestrzennego sprawy czy decyzji administracyjnej  z wykorzystaniem danych referencyjnych.

# Węzeł wojewódzki i węzły powiatowe

- W ramach GIS Podlasia mają powstać dwa rodzaje węzłów: wojewódzki i powiatowe. Węzeł wojewódzki będzie zlokalizowany w siedzibie Lidera Projektu, natomiast węzły powiatowe zostaną umieszczone w siedzibach powiatów oraz w miastach na prawach powiatu z terenu województwa podlaskiego.

- Węzły powiatowe mają być rozwinięciem zasobów PODGiK, świadczących usługi na poziomie powiatu i gmin położonych na jego obszarze. Węzły powiatowe będą zlokalizowane w strukturach organizacyjnych powiatu, w tym służby geodezyjnej i kartograficznej, która będzie udostępniać kluczowe dane referencyjne, w tym dane ewidencji gruntów i budynków oraz dane tematyczne. Wyjątek stanowił będzie węzeł powiatowy w Mieście Łomża – w drodze porozumienia Miasto Łomża przekazało obowiązki wynikające z prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowi Łomżyńskiemu. Węzeł powiatowy Miasta Łomża budowany zatem będzie na bazie zasobów zgromadzonych w Powiecie Łomżyńskim, przy czym infrastruktura węzła powiatowego Miasta  Łomża znajdować się będzie fizycznie w lokalizacji Urzędu Miejskiego w Łomży.

- Węzły powiatowe będą udostępniać dane w sposób automatyczny do węzła zlokalizowanego w siedzibie Lidera Projektu, poprzez wystawione usługi danych przestrzennych.

- Komunikacja pomiędzy węzłami powiatowymi a wojewódzkim ma się odbywać za pomocą łącza VPN oraz poprzez wykorzystanie standardów i usług danych przestrzennych OGC (WMS, WFS). Komunikacja ma się odbywać również za pomocą plików np. SWDE, GML oraz jeśli to będzie niezbędne, dane będą przesyłane online pomiędzy bazami danych zlokalizowanymi w węzłach powiatowych i węźle wojewódzkim. W przypadku danych wrażliwych transfer danych musi odbywać się w protokole szyfrowanym.

- Węzeł wojewódzki ma zostać zaprojektowany i uruchomiony z uwzględnieniem wykorzystania istniejącego oprogramowania i infrastruktury technicznej PSIP –  Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjno-prawnych związanych z infrastrukturą przestrzenną.

- Węzły powiatowe mają zostać zaprojektowane i uruchomione z uwzględnieniem wykorzystania istniejącego oprogramowania i infrastruktury technicznej znajdującej się w docelowej lokalizacji węzła powiatowego. Wyniki inwentaryzacji infrastruktury, jaką przeprowadzono w ramach Projektu, znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszego dokumentu.

- W węzłach powiatowych i wojewódzkim mają być zlokalizowane zasoby danych przestrzennych zgodnie z zadaniami realizowanymi w ramach wymogów prawa. Na każdym z tych poziomów będzie funkcjonować referencyjna baza danych oraz bazy tematyczne. Na poziomie lokalnym obejmującym powiat oraz gminy dane będą zgromadzone w postaci lokalnej bazy danych referencyjnych oraz w bazach operacyjnych dla poszczególnych gmin i powiatów. Baza lokalna będzie zawierała m.in. repliki danych ewidencji gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne dane tematyczne dla administracji szczebla lokalnego. Dane EGiB będą importowane do baz danych GIS Podlasia z plików SWDE/GML. Ich aktualność będzie zgodna z danymi z plików SWDE/GML.

- Zadaniem węzłów jest zapewnienie realizacji wymagań wynikających z ram prawnych, głównie ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE i udostępniania danych na różnych poziomach w hierarchii województwo – powiat – gminy. Dodatkowo, węzły pozwolą na zintegrowanie wszystkich niezbędnych elementów GIS Podlasia ułatwiając tym samym i upraszczając zarządzanie, konfigurację sprzętu, oprogramowania oraz baz danych przestrzennych.

- Na poziomie województwa, dane będą zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych. W skład zasobów będą wchodziły dane referencyjne województwa (zasób WODGiK), metadane oraz dane tematyczne.

- Na poziomie powiatu będą wykorzystywane dane, które gromadzone są w zasobie powiatowym. Są to  przede wszystkim dane EGiB oraz dane gromadzone w gminach np. dokumenty planistyczne. Węzły te mają za zadanie gromadzenie, integrowanie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych z jednoczesnym udostępnieniem danych dla jednostek wyższego (węzeł wojewódzki) oraz niższego szczebla w tym gmin. W bazie danych na poziomie powiatów będą znajdowały się dane EGiB importowane z plików SWDE. Dane te mają być importowane cyklicznie. Pozwoli to na zachowanie aktualności danych.

- Dane pochodzące z niższego szczebla w tym gmin mogą być umieszczane i obsługiwane w zakresie usług danych przestrzennych zarówno przez węzły powiatowe jak i węzeł wojewódzki.

- W węźle wojewódzkim musi znajdować się portal umożliwiający udostępnianie metadanych (portal metadanych).

- Aktualizacja metadanych węzła wojewódzkiego z węzłów powiatowych ma odbywać się automatycznie.

# Architektura logiczna

- Architektura logiczna ma być tak zaprojektowana, aby powstał węzeł wojewódzki i węzły powiatowe.

- Rdzeniem Systemu ma być wojewódzka referencyjna baza danych, zlokalizowana w węźle wojewódzkim. W bazie tej mają być przechowywane dane przestrzenne i opisowe oraz dane nt. użytkowników i ich uprawnień, odnoszące się do węzła wojewódzkiego oraz wybrane kopie danych z węzłów powiatowych. Wojewódzka baza referencyjna ma zawierać co najmniej:

- dane referencyjne województwa (zasób WODGiK),

- replikę powiatowych baz danych ewidencji gruntów, pozbawioną danych osobowych ,

- metadane,

- dane tematyczne,

- dane nt. użytkowników i uprawnień.

- Architektura Systemu powinna być tak zaprojektowana, aby była możliwość łatwej rozbudowy oraz możliwość nieograniczonego tworzenia powiązań z innymi działającymi lub projektowanymi systemami tego typu oraz aby udostępniać dane poprzez standardy i usługi określone dla tego typu systemów informacji przestrzennych przez OGC – m.in. WMS, WFS.

- Węzeł wojewódzki i węzły powiatowe mają mieć możliwość komunikacji z EZD.

- Węzeł wojewódzki musi mieć możliwość komunikacji z Platformą Wrota Podlasia tzn. musi być możliwość przesyłania danych pośrednio przez usługi OGC i bezpośrednio z bazy danych, a następnie wyświetlane na Platformie Wrota Podlasia.

- Baza metadanych ma być zlokalizowana w węźle wojewódzkim .

- Dostęp do Systemu ma się odbywać w architekturze wielowarstwowej niezależnie od platformy na której następuje dostęp.

- Dane mają być udostępniane w ramach portali zewnętrznie przez sieć Internet oraz wewnętrznie przez intranet, a także w ramach ogólnopolskich portali obejmujących informację przestrzenną. Dane te mają być udostępniane za pomocą usług danych przestrzennych.

- System będzie umożliwiać jednoczesne przeglądanie danych przez dowolną liczbę Użytkowników.

- Dostęp do danych na wszystkich poziomach odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanych aplikacji (cienkiego i grubego klienta) wchodzących w skład Systemu oraz przeglądarki internetowej.

- Gruby klient ma mieć zapewniony bezpośredni dostęp do bazy danych, ma mieć możliwość korzystania z usług danych przestrzennych.

- Cienki klient ma umożliwiać korzystanie z usług danych przestrzennych. Oprogramowanie to ma zawierać narzędzia do zarządzania usługami oraz danymi wyświetlanymi w tym oprogramowaniu.

- Usługi OGC mają być świadczone przez serwer usług danych przestrzennych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. Oprogramowanie to ma zapewniać pełną funkcjonalność w zarządzaniu usługami OGC.

- Dane referencyjne będą udostępniane z poziomu wojewódzkiego na poziomy powiatów oraz gmin z wykorzystaniem kanałów VPN oraz usług OGC. Zasoby lokalne, powiatowe na podobnej zasadzie mają być udostępniane poziomowi wojewódzkiemu.

- Dostęp do danych znajdujących się w bazach w węźle wojewódzkim i węzłach powiatowych ma być zapewniony dla użytkowników Systemu przez łącze internetowe przy wykorzystaniu interfejsu Web za pomocą usług danych przestrzennych oraz przez bezpośrednie łącze bazodanowe.

- Na każdym z poziomów zasoby referencyjne powiatowe i wojewódzkie mają być podzielone na tzw. część wewnętrzną „operacyjną” oraz publiczną do powszechnego dostępu. Zakres tego podziału będzie zależny wyłącznie od uwarunkowań prawnych oraz decyzji administratora Systemu i wdrożonych polityk bezpieczeństwa dostępu do danych.

- W skład systemu GIS Podlasia wchodzić będzie kilka grup oprogramowania: standardowego i dedykowanego. Na etapie projektu organizacyjno-technicznego i wdrożenia Systemu będzie konieczne dostosowanie oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia  do wymagań Partnerów.

- Poniższa tabela zawiera wykaz oprogramowania aplikacyjnego, które należy wdrożyć w poszczególnych węzłach. Znak „+” oznacza, że dane oprogramowanie należy wdrożyć w danym węźle.

| Oprogramowanie aplikacyjne | Węzeł wojewódzki | Węzeł powiatowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł Administracyjny | + | + |  |
| System Zarządzania Bazą Danych | + | + |  |
| Portal Mapowy | + | + |  |
| Desktop GIS | + | + |  |
| Desktop GIS o ograniczonej funkcjonalności | + | + |  |
| Moduły Tematyczne | + | + |  |
| Serwer usług danych przestrzennych | + | + |  |
| Moduł Metadanych | + | - |  |
| Narzędzie obsługi plików zewnętrznych | + | + |  |
| Narzędzie obsługi zdarzeń historycznych | + | + |  |
| Oprogramowanie do archiwizacji danych | + | + |  |

# Architektura techniczna

- Wszystkie węzły (powiatowe i wojewódzki) mają zostać doposażone w konieczną infrastrukturę techniczną, będącą rozszerzeniem dotychczas funkcjonującej w ramach PSIP oraz PODGiK – oprogramowania, sprzętu, oraz zasobów danych przestrzennych, według potrzeb określonych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów wchodzących w skład PSIP i PODGiK. Wyniki inwentaryzacji infrastruktury, jaką przeprowadzono w ramach Projektu, znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszego dokumentu.

- Jednostka zarządzająca węzłem wojewódzkim będzie znajdować się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach budowanej platformy sprzętowej Wrót Podlasia i zasobów PSIP. Jednostką zarządzającą będzie  Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Będzie on odpowiadał za administrowanie i poprawne funkcjonowanie węzła wojewódzkiego.

- W jednostkach, dla których przewidziano lokalizację zapasową, tj. u Lidera Projektu oraz w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie wchodzące w skład Systemu GIS Podlasia w lokalizacji zapasowej w takim samym zakresie i w analogicznej konfiguracji (uwzględniając jedynie różnice pojemnościowe i wydajnościowe) jak w lokalizacji podstawowej. Lokalizacje serwerowni podstawowych i zapasowych ww. jednostek:

  - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej).

  - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89 (lokalizacja serwerowni zapasowej).

  - Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok ul. Słonimska 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej).

  - Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok ul. Branickiego 3/5 (lokalizacja serwerowni zapasowej).

  - Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki ul. Mickiewicza 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej).

  - Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki ul. Sejneńska 13 (lokalizacja serwerowni zapasowej).

- Na potrzeby wdrożenia Systemu GIS Podlasia u Lidera Projektu, w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Urzędzie Miejskim w Łomży, Wykonawca wykorzysta platformę serwerową oraz macierze dyskowe z dyskami, jakie dostarczone zostaną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń. Dokumentacja przetargowa do ww. postępowania, w tym specyfikacja zamawianych serwerów i macierzy dyskowych z dyskami, dostępna jest na stronie http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/Przetarg2.aspx?id=1132. Wykonawca ww. zamówienia zobowiązany będzie do uruchomienia i skonfigurowania maszyn wirtualnych także na potrzeby systemów wdrażanych w kolejnych zamówieniach publicznych realizowanych w ramach Projektu, w tym Systemu GIS Podlasia.

- Przewiduje się, że zostaną wydzielone dwie grupy serwerów w celu przetwarzania i udostępniania danych, oraz serwer zarządzający. Zadaniem pierwszej grupy serwerów będzie przetwarzanie wewnętrzne danych, natomiast druga grupa będzie umożliwiać publikowanie i udostępnianie danych w sieci Internet. W celu zapewnienia skalowalności rozwiązania zostanie opcjonalnie zastosowana wirtualizacja lub łączenie sprzętowe w postaci klastrów.

- W ramach każdej grupy sprzętowej mają zostać wydzielone serwery przeznaczone do obsługi relacyjnych baz danych, serwery aplikacji GIS, serwery WWW, serwery wspomagające  inne niezbędne elementy Systemu.

- Infrastruktura sprzętowa będzie montowana w szafie montażowej typu RACK.

- Składowanie danych będzie obywać się z wykorzystaniem macierzy dyskowej w konfiguracji podstawowej lub z wykorzystaniem urządzeń typu disk-to-tape, zakłada się że macierz dyskowa będzie zasobem wspólnym dla grup serwerów.

- Serwery będą oparte o platformy wieloprocesorowe, procesory wielordzeniowe.

- Serwery zostaną zwirtualizowane oraz skonfigurowane jako  klastry wydajnościowe i bezpieczeństwa minimalizujące wymagania na licencje dostępowe.

- Wszystkie obudowy Blade w których będą znajdowały się serwery zostaną wyposażone w redundantne chłodzenie, zasilanie oraz moduły zarządzania serwerem minimalizujące awarię Systemu.

- Do celów archiwizacji zostanie zastosowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pełnej oraz przyrostowej kopii Systemu bez zatrzymywania pracy Systemu.

- Replikacja danych będzie parametryzowana i ograniczona do zakresu danych zgodnie z koncepcją wynikającą z przedstawionych założeń oraz dookreśloną przez projekt organizacyjno-techniczny Systemu.

- Jednostka zarządzająca (węzeł wojewódzki) oraz węzły powiatowe będą wyposażone w oprogramowanie systemowe, bazodanowe oraz narzędziowe GIS.

## Własności techniczne i funkcjonalne Systemu

- Wydajność i pojemność:

- Wydajność Systemu musi być dostosowana przez Wykonawcę do ilości przetwarzanych w Systemie danych, liczby użytkowników oraz liczby transakcji – przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost obciążenia Systemu w przyszłości. Wykonawca powinien oszacować niezbędną wydajność i pojemność Systemu w oparciu o założenie, że 75% mieszkańców województwa podlaskiego będzie aktywnie korzystać z GIS Podlasia zgodnie ze swoimi potrzebami.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów wydajnościowych (w dowolnym czasie w trakcie okresu gwarancyjnego) osobiście lub przez firmę trzecią, w obu przypadkach przy udziale Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wprowadzenia niezbędnych poprawek do Systemu.

- Czas odpowiedzi systemu GIS Podlasia na poniższe polecenia nie może przekraczać 3 sekund przy pełnym obciążeniu Systemu (na komputerze użytkownika bez innych uruchomionych usług i aplikacji w lokalnej sieci):

    - wyświetlanie okna związanego z daną funkcjonalnością,

    - odświeżanie danych w oknie mapowym,

    - wyświetlanie informacji o danym obiekcie przestrzennym,

    - funkcje pomiaru.

- Czas odpowiedzi GIS Podlasia na poniższe polecenia nie może przekraczać 5 sekund (na komputerze użytkownika bez innych uruchomionych usług i aplikacji) w trakcie normalnej pracy Systemu (tzn. nie licząc przerw serwisowych, konserwacji, awarii), nie licząc spiętrzeń nie przekraczających statystycznie 3% czasu w roku kalendarzowym:

i.	wyszukiwanie danych (wyszukiwanie proste),

ii.	wyszukiwanie danych za pomocą zapytania przestrzennego lub atrybutowego,

iii.	przejście pomiędzy modułami związanego z wyszukiwaniem czy też wyświetlaniem danych,

iv.	odświeżanie danych w oknie mapowym (serwisy OGC).

- Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiedniej wydajności i pojemności Systemu w okresie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego. Jeśli jakiś element Systemu nie będzie spełniał wymagań w zakresie wydajności i pojemności, Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje dodatkowe elementy sprzętu i oprogramowania niezbędne do zapewnienia właściwej wydajności i pojemności. Jeśli brak wystarczającej wydajności lub pojemności będzie spowodowany wadliwym projektem lub wykonaniem autorskiego oprogramowania Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest je poprawić.

# Elementy systemu GIS Podlasia

Rozdział ten zawiera szczegółowe wymagania dla poszczególnych modułów wchodzących w skład GIS Podlasia.

## Moduł Administracyjny (ADM)

- Moduł Administracyjny będzie służył do zarządzania użytkownikami, funkcjonalnościami, uprawnieniami do danych oraz konfiguracją w zakresie systemu GIS Podlasia. Moduł ten ma stanowić odrębną aplikację (moduł) zlokalizowaną w każdym węźle powiatowym i węźle wojewódzkim, służącą do zintegrowanego zarządzania wszystkimi elementami węzła GIS, w tym także grubymi klientami, z którymi moduł powinien się komunikować. Moduł ten ma być obsługiwany przez przeglądarkę internetową.

- Moduł administracyjny za pośrednictwem lokalnej bazy danych powinien gromadzić informacje o użytkownikach w danym węźle. Lokalna baza danych ma za zadanie przechowywać informacje o użytkownikach i uprawnieniach. Moduł ma zarządzać użytkownikami, danymi i funkcjonalnościami do poziomu szczegółowości klas obiektów w GIS Podlasia oraz do poziomu tabel i pól w bazie danych.

- System GIS Podlasia ma wykorzystywać dane o użytkownikach oraz dokonywać uwierzytelniania z wykorzystaniem następujących źródeł (w zależności od konfiguracji w danym węźle oraz wyników analizy przedwdrożeniowej):

  - Domena lokalna (o ile jest ona użytkowana w danym węźle).

  - Centralny Katalog Użytkowników (zbudowany przez wykonawcę Portalu Wrót Podlasia w ramach odrębnego zamówienia, udostępniający serwis Single Sign-On i LDAP) do identyfikacji użytkowników. Użytkownicy ci mają być kopiowani do bazy GIS Podlasia, gdyż to system GIS nadaje i przechowuje ich uprawnienia do modułów GIS.

  - Lokalny Katalog Użytkowników EZD (zbudowany przez wykonawcę Systemu EZD w ramach odrębnego zamówienia, udostępniający serwis Single Sign-On i LDAP) do uwierzytelniania użytkowników, którzy mają jednocześnie konto w systemie EZD.

  - Własna baza dodatkowych użytkowników - moduł administracyjny ma pozwalać na dodawanie użytkowników, jeśli nie ma ich w EZD i CKU oraz replikować ich dane do CKU. Dane o użytkownikach stworzonych w systemie GIS Podlasia będą trafiać do Lokalnego Katalogu Użytkowników.

- W ramach każdego węzła powiatowego ma powstać Lokalny Katalog Użytkowników. Lokalny Katalog Użytkowników będzie replikowany do Centralnego Katalogu Użytkowników (w tej części, w jakiej jest od niego różny). Wspólny Centralny Katalog Użytkowników dla Województwa Podlaskiego obejmie pracowników urzędów będących Partnerami Projektu i ich jednostek podległych. Będzie on zrealizowany przez dostawcę Portalu Wrót Podlasia oraz CCWP.

- Zarządzanie konfiguracją uwierzytelniania i identyfikacji użytkowników i ich uprawnieniami ma odbywać się na poziomie lokalnym. Dane te mają być przechowywane w bazach lokalnych oraz w centralnej bazie (replika danych z baz lokalnych) zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

- Dane o użytkownikach i ich uprawnieniach dotyczących oprogramowania typu desktop (gruby klient) mają być przechowywane w lokalnej bazie danych modułu administracyjnego i zarządzane w sposób spójny dla danego węzła (tzn. czynność dodania użytkowników i uprawnień ma obejmować wszystkie instancje grubego klienta).

- W systemie GIS Podlasia należy wykorzystać następujące sposoby logowania: SSO tzn. użytkownik logujący się do CU (poprzez CKU) lub EZD nie będzie musiał osobno logować się np. do portalu mapowego, logowanie domenowe, logowanie przez panel aplikacji desktopowej.

- Szczegółowy podział ról i uprawnień zostanie doprecyzowany na etapie projektu organizacyjno-technicznego przy współudziale Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Moduł ten ma pozwalać na zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi i  ich uprawnieniami mającymi konta tylko w portalu mapowym.

- Moduł ten ma spełniać następujące wymagania:

- Zarządzanie użytkownikami (tworzenie, edycja, usuwanie dowolnej ilości kont użytkowników oraz profili uprawnień).

- Zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych funkcjonalności systemu GIS Podlasia tj. poszczególnych modułów.

- Zarządzanie dostępem do danych, na poziomie warstw wyświetlanych w aplikacjach GIS Podlasia.

- Możliwość konfigurowania dostępnych warstw w wybranym module w zależności od użytkownika.

- Nadawanie uprawnień do edytowania danych (geometrycznych i atrybutowych).

- W ramach zarządzania użytkownikami moduł musi mieć możliwość opisu danego użytkownika w Systemie  (oprócz loginu i hasła): adres e-mail, adres do korespondencji, imię nazwisko, nr telefonu itp. Pola te muszą być polami obligatoryjnymi. Dane te maja być pozyskiwane i aktualizowane z dostępnych serwisów LDAP (domeny, Centralnego Katalogu Użytkowników), o ile dla danego użytkownika tam się znajdują.

- Moduł ma umożliwiać tworzenie grup użytkowników i grup uprawnień. W zależności od grupy dany użytkownik będzie miał przydzielone narzędzia dostępne w danej aplikacji  oraz dostęp do wybranych danych.

- Moduł ma zapewniać ustawianie czasu ważności hasła. Długość ważności hasła będzie ustalana przez Administratora.

- Moduł ma zapewniać funkcję blokowania dostępu (automatycznie) do aplikacji w przypadku kilkukrotnego błędnego podania loginu i hasła.

- Moduł ma pozwalać na blokowanie dostępu do modułów/aplikacji.

- Moduł ma pozwalać na ustawienie ogólnej symbolizacji warstw i etykiet wyświetlanych w module/aplikacji (kolor linii, rodzaj linii, szrafury, symbol i kształt punktu, wybór atrybutu, który ma być etykietą).

- Moduł ma pozwalać na dodawanie nowych warstw do modułów/aplikacji bezpośrednio z bazy danych, serwisów WMS, WFS, WCS, WFS-T, WMTS oraz plików (formaty: SHP, Geotiff, JPEG, GML).

- Moduł ma pozwalać na dodawanie załączników do obiektów lub warstw.

- Moduł ma pozwalać na import danych do baz danych Systemu w formacie GML.

### Funkcje Importu danych w formacie SWDE (Import)

Moduł Administracyjny ma posiadać funkcje importu danych EGiB w formacie SWDE do bazy danych systemu GIS Podlasia. Dane te będą danymi referencyjnymi dla pozostałych zasobów znajdujących się w GIS Podlasia i nie będą poddawane edycji.

Moduł importu SWDE ma umożliwiać i posiadać:

- Import danych niezależnie od części opisowej lub geometrycznej (możliwość importu tylko części opisowej lub geometrycznej). W przypadku danych opisowych należy przeprowadzić import wszystkich danych opisujący dany obiekt. Należy pamiętać, że dane osobowe znajdujące się w danych opisowych, są chronione przez odpowiednią ustawę. W przypadku udostępniania danych EGiB publicznie, nie mogą być dostępne informacje, które są chronione przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Import danych:

- dane opisowe;

- dane graficzne;

- dane zintegrowane (dane opisowe i geometryczne w jednym pliku SWDE).

- W przypadku danych osobowych dostęp do danych będzie zależał od uprawnień użytkownika, który spełnia warunki dostępu do danych osobowych. Dane osobowe nie mogą być informacją ogólnodostępną.

- W przypadku danych osobowych zależnie od decyzji Administratora Danych Osobowych:

    - dane nie będą importowane;

    - dostęp do danych będzie zależał od uprawnień użytkownika, który spełnia warunki dostępu do danych osobowych. Dane osobowe nie mogą być informacją ogólnodostępną.

- Funkcje kontroli ładowania danych w zakresie składniowym (ilościowa poprawność procesu ładowania danych) i semantycznym.

- Funkcje kontroli i weryfikacji topologii zapisu działek i budynków.

- Funkcje kontroli zapisu danych przez włączenie/wyłączenie opcji kontroli danych.

- Opis importowanych danych ma się odbywać się automatycznie, zgodnie z nagłówkiem pliku SWDE (data wygenerowania pliku). Użytkownik ma mieć możliwość odczytu danych SWDE poprzez wykonanie zapytania, gdzie parametrem są opisy importu tj. data, godzina, opis.

- Importowane dane nie mogą być nadpisywane na historyczne wersje danych SWDE. Poprzednia wersja zaimportowanych danych SWDE ma być zapisywana jako wersja historyczna. Wymagana jest funkcja odczytu danych historycznych i porównania z aktualną wersją. Ma być możliwość odtworzenia danych na określony dzień.

- Funkcje raportowania błędów importu do pliku.

- Funkcje raportowania wyników importu do pliku.

- Funkcje planowania importu danych SWDE. Użytkownik powinien mieć opcję wskazania daty i godziny kiedy będzie przeprowadzony import oraz możliwość uruchomienia ciągu czynności składających się na całość wykonania importu danych.

## Funkcje eksportu GML,SHP (Eksport)

Moduł Administracyjny ma posiadać funkcje exportu danych EGiB do formatu GML, SHP. Funkcjonalność ta dotyczy eksportu danych z bazy danych GIS Podlasia. Funkcja powinna pozwalać na określenie zakresu eksportowanych danych tj. użytkownik będzie mógł wybrać, które dane będą podlegały eksportowi.

## System Zarządzania Bazą Danych GIS (SZBD)

Głównym zadaniem tego modułu jest zarządzanie danymi zgromadzonymi w bazach danych GIS Podlasia. Moduł ten musi posiadać bezpośredni dostęp do baz danych znajdujących się w infrastrukturze GIS Podlasia. Moduł ten będzie wdrożony w węźle wojewódzkim i węzłach powiatowych. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację i uruchomienie bazy danych wraz z oprogramowaniem zarządzającym.

SZBD musi spełniać następujące wymagania:

- System zarządzania bazą danych musi zapewniać bezpieczne gromadzenie, aktualizację ciągłą w oparciu o rejestry referencyjne oraz autoryzowany dostęp do danych opisowych oraz przestrzennych. System musi zawierać funkcje indeksowania oraz poprawnego, topologicznego zapisu danych przestrzennych, zgodnie ze standardem OpenGIS Implementation Specification Geographic information - Simple feature SQL for Binary Geometry, Types and Functions. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania bazą danych.

- Wymagany sposób licencjonowania oprogramowania standardowego:

  - Licencja procesorowa typu Full Use (tj. o pełnej funkcjonalności) - bezterminowa,

  - Licencja zawiera asystę techniczną wraz z konserwacją producenta bazy danych w zaoferowanym okresie gwarancji. Wykonawca musi zapewnić bezwarunkowo w zakresie kosztów własnych asystę techniczną.

- Oprogramowania musi poprawnie działać z systemami operacyjnymi co najmniej: Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit oraz zaoferowanym systemem operacyjnym dla serwera baz danych. Musi być zachowana identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na w/w platformach.

- W Systemie musi być zachowana niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.

- Musi być możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego.

- Przetwarzanie musi się odbywać z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji.

- Musi być możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykład: powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana.

- Musi być możliwe wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).

- Musi istnieć możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode.

- Musi istnieć możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.

- Musi istnieć możliwość skalowania rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych.

- Musi być możliwe otworzenie wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych.

- System musi posiadać wsparcie standardu JDBC 3.0.

- System musi być zgodny ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

- Motor bazy danych musi umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.

- System nie może posiadać formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).

- System musi posiadać wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku) oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu.

- Procedury i funkcje składowane muszą mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).

- System musi posiadać możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej).

- System musi posiadać możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).

- W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek.

- System musi posiadać możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych.

- Baza danych musi umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta (przez administratora bądź po przekroczenia limitu nieudanych logowań).

- Przywileje użytkowników bazy danych muszą być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu/modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników/ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.

- Musi istnieć możliwość wykonywania i katalogowania kopii zapasowych bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii zapasowych przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości kopii zapasowych. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami kopii zapasowych. Wykonywanie kopii zapasowych powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online.

- Musi istnieć możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybie online (hot backup). Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.

- W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników.

- System musi posiadać możliwość wbudowanej obsługi wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.

- System musi posiadać możliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez dostarczoną ilość licencji.

## Portal Mapowy (GIS) – cienki klient (PGIS)

Portal mapowy tzw. cienki klient to aplikacja typu WEB służąca przede wszystkim do prezentowania i edycji danych przestrzennych, które znajdują się w zasobach wojewódzkim i powiatowych. Portal mapowy będzie implementowany w każdym węźle powiatowym, oraz na poziomie wojewódzkim w węźle wojewódzkim, dodatkowo będzie powiązany z platformą CMS Wrota Podlasia.

Funkcjonalność portalu nie może ograniczać się tylko do prezentacji danych przestrzennych. Musi również posiadać narzędzia do tworzenia i edycji danych, raportowania czy też przeprowadzania analizy danych.

- Portal ma być dostępny przez standardową przeglądarkę internetową. Portal nie będzie wymagał instalacji na komputerze użytkownika końcowego tzw. klienta. Nie będzie też wymagał instalacji dodatkowych aplikacji typu plug-in. Portal ma być obsługiwany przez popularne przeglądarki internetowe w co najmniej następujących wersjach: Internet Explorer od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 7, Chrome od wersji 16, Opera od wersji 10.

- Portal ma być obsługiwany przez urządzenia mobilne. Portal ma być obsługiwany przez systemy operacyjne iOS od wersji 4.x, Android od wersji 2.x, Windows Phone od wersji 7.x.

- Portal nie będzie wymagał od użytkownika licencji na użytkowanie.

- Portal musi posiadać polskojęzyczny interfejs. Dodatkowo musi być możliwość zmiany interfejsu na język angielski lub niemiecki lub rosyjski. Zakres zmiany języka dotyczy interfejsu, nazwy warstw, pomocy, komunikatów i podpowiedzi.

- Wygląd portalu będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jego ostateczny kształt zostanie doprecyzowany w trakcie opracowania projektu organizacyjno-technicznego przez Wykonawcę.

- W portalu będzie wdrożony moduł edukacyjny. Moduł edukacyjny portalu będzie miejscem umożliwiającym wszystkim użytkownikom Systemu stały trening praktycznych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem w systemie GIS Podlasia. Moduł edukacyjny ma pozwalać na zapoznanie się z funkcjonalnościami wchodzącymi w skład poszczególnego oprogramowania. Pliki pomocy tj. instrukcje obsługi mają być dostępne w module edukacyjnym jako linki. Użytkownik ma mieć możliwość pobrania plików pomocy i zapisania na dysku lokalnym użytkownika.

- Po uruchomieniu portalu ma zostać wyświetlona informacja lub okno, w którym użytkownik musi zaakceptować regulamin portalu. Funkcjonalność ta jest związana aktami prawnymi mówiącymi o zasadach korzystania z danych przestrzennych. Dokładny tekst regulaminu zostanie dostarczony przez Zamawiającego w trakcie realizacji projektu.

- Portal ma posiadać jednolity, intuicyjny i ergonomiczny sposób komunikacji z użytkownikiem.

- Portal ma umożliwiać obsługę dowolnej liczby map, opracowań mapowych oraz serwisów.

- Wymagania dla interfejsu portalu:

  - Portal ma zawierać paski narzędziowe z podstawowymi funkcjami takimi jak (wymagania minimalne): zoom (powiększ, pomniejsz), poprzedni widok, następny widok, powiększ prostokątem, pokaż wszystko, przesuwanie mapy, identyfikacja obiektu lub obiektów, pomiar długości, pomiar powierzchni, zmiana języka, zmiana układu współrzędnych, zapis kompozycji do pliku graficznego, pobranie linku do mapy, narzędzie wyszukiwania danych.

  - W oknie mapy ma znajdować się suwak skali oraz przyciski do nawigacji.

  - Portal ma zawierać panel z listą warstw, serwisów, legendą dla danej warstwy.

  - Portal ma mieć miniaturową mapę pokazującą cały obszar wyświetlanych danych z możliwością nawigacji poprzez wskazanie nowej lokalizacji.

  - Portal ma mieć pasek stanu, pokazujący między innymi: aktualnie wybraną funkcję, dynamicznie zmieniające się współrzędne, stan wykonywanej operacji np. tworzenie raportu, informacja o aktualnej skali mapy. Szczegółowy zakres zostanie określony przez Zamawiającego podczas opracowania dokumentacji technicznej przez Wykonawcę.

  - Interfejs portalu ma zawierać podstawowe informacje o portalu tj. co to za portal, kto jest właścicielem, jaka jest nazwa portalu itp.

- Funkcje nawigacji na mapie:

  - Możliwość powiększania i pomniejszania na mapie za pomocą przycisków „+” „-„ oraz za pomocą przycisku „scroll” na myszce.

  - Możliwość powiększania na mapie poprzez wskazanie myszką danego obszaru np. za pomocą nakreślonego prostokąta. Nakreślony prostokąt powinien być dobrze widoczny, prostokąt można nakreślać w dowolnym kierunku.

  - Możliwość przesuwania obrazu mapy za pomocą  tzw. „łapki”.

  - Możliwość pokazania całego zasięgu aktywnej warstwy lub całego zasięgu mapy (wszystkich wyświetlanych warstw w portalu), zbliżanie do wybranego obiektu na mapie.

- Podstawowe funkcje dla warstw:

  - Możliwość ustawienia stopnia przeźroczystości dla poszczególnej warstwy.

  - Możliwość przesuwania (góra – dół) pojedynczej warstwy w drzewie warstw.

  - Możliwość zbliżania do zasięgu serwisu lub warstwy (np. menu kontekstowe).

  - Możliwość zmiany symbolizacji warstwy (kolor, szrafura).

  - Wyświetlanie dla pojedynczej warstwy legendy.

  - Włączanie/wyłączanie warstwy z widoku mapy.

- Identyfikacja:

  - Możliwość identyfikacji obiektów na warstwie lub warstwach. Informacje powinny pokazywać się przy obiekcie. W przypadku kiedy wyświetlonych jest kilka warstw, użytkownikowi pojawia się lista warstw z obiektami. Użytkownik wybiera warstwę która go interesuje. Zostają wyświetlone obiekty, a następnie informacje o tych obiektach. Po zakończonej operacji użytkownik powinien mieć możliwość powrotu do listy warstw.

  - Możliwość odczytu informacji opisowych danego obiektu (tablica płaska), oraz odczyt informacji skojarzonych z tabel będących w relacji z obiektem podstawowym.

  - Możliwość pobrania załącznika (jeśli istnieje) dla danego obiektu.

  - Odczyt metadanych dla danej warstwy.

  - Możliwość selekcji wielu obiektów na warstwie poprzez przecięcie linią, dowolnym poligonem, prostokątem.

  - Selekcja jednego lub wielu obiektów poprzez wskazanie kursorem.

  - Możliwość selekcji narysowanym szkicem.

  - Selekcja danych za pomocą obiektów wymienionych w punktach e, f, g z możliwością powiększenia zasięgu selekcji za pomocą bufora.

  - Odczyt i generowanie tabeli z danymi opisowymi z wyżej wymienionych selekcji i zapis do formatu xls, PDF.

- Portal ma pozwalać na pomiar długości, powierzchni i wysokości. Jednostki w jakich mają wyświetlać się mierzone obiekty to: m, km, m2, km2, ha. Wykonany pomiar ma pokazywać się na pasku stanu i być wyświetlany do momentu wykonania ponownego pomiaru. Użytkownik ma mieć możliwość pomiaru linią pojedynczą i łamaną. W przypadku linii łamanej portal ma wyświetlać pomiar całej odległości oraz pojedynczego odcinka. Wynik pomiaru musi być możliwy do prezentacji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Możliwość automatycznej zmiany symboliki w zależności od skali mapy.

- Ustawienie przedziałów skali dla których dana warstwa będzie widoczna w oknie mapy.

- Szkicowanie:

  - Musi istnieć możliwość tworzenia szkiców tj. rysowanie punktów, linii i poligonów.

  - Musi istnieć możliwość edycji szkiców: dodawanie i usuwanie węzłów.

  - Musi istnieć możliwość tworzenia obiektów szkicu z selekcji obiektów wybranej warstwy.

  - Musi istnieć możliwość łączenia wielu obiektów w jeden.

  - Możliwość eksportu szkicu do pliku KML, SHP, GML.

  - Musi istnieć możliwość dodawania i usuwania węzłów obiektów szkicu.

- Portal ma obsługiwać poniższą listę układów współrzędnych. Po zmianie układu współrzędnych dane wyświetlone w portalu powinny być transformowane „w locie”, a więc wyświetlone w wybranym układzie współrzędnych.

| nazwa | kod EPSG |
| --- | --- |
| PUWG 1992 | 2180 |
| PUWG WGS84 (BLH) | 4326 |
| PUWG 2000 strefa 7 | 2178 |
| PUWG 2000 strefa 8 | 2179 |
| PUWG 1965 (strefa II) | 2172 |
| UTM (strefa 34N) | 32634 |
| UTM (strefa 35N) | 32635 |

Termin „transformacja w locie” oznacza możliwość prawidłowego wyświetlania danych przestrzennych (w tym rastrów z georeferencją) opracowanych w innych układy współrzędnych.

- Portal ma zapewnić funkcjonalność wpisywania współrzędnych „z ręki”. Po wpisaniu współrzędnych przez użytkownika i zatwierdzeniu przyciskiem np. Enter mapa zostaje przybliżona i wyśrodkowana na dane miejsce. Miejsce to zostaje zaznaczone punktem. Użytkownik ma mieć możliwość wpisania współrzędnych prostokątnych i geograficznych w układzie współrzędnych, w jakim jest wyświetlana mapa.

- Drukowanie:

  - Możliwość drukowania aktualnej kompozycji mapowej.

  - Możliwość podglądu wydruku przed jego wykonaniem.

  - Portal ma być wyposażony w kreator drukowania tj. ma mieć możliwość określenia następujących parametrów:

    - tytuł wydruku (opcjonalnie),

    - dowolny format papieru,

    - orientacja papieru (pozioma/pionowa),

    - strzałka północy (opcjonalnie),

    - pasek skali (opcjonalnie),

    - legenda (bez legendy, legenda na tej samej stronie, legenda na oddzielnej stronie),

    - współrzędne narożników wydruku (opcjonalnie),

    - informacja o drukującym i dacie wydruku (opcjonalnie),

    - rozdzielczość wydruku,

    - skala wydruku,

    - opis wydruku (użytkownik powinien mieć możliwość dodania dowolnego tekstu opisującego mapę),

    - zapis wydruku do pliku np. PDF, JPG.

Zapis „opcjonalnie” oznacza, że aplikacja ma dawać możliwość wyboru dodawania powyższych elementów do kompozycji mapowej wydruku.

  - Użytkownik ma mieć możliwość przesuwania wybranego fragmentu mapy w kreatorze wydruku.

  - Możliwość zapisu stworzonej kompozycji mapowej do pliku w formacie PDF, JPG, PNG.

  - Na każdej kompozycji drukowanej lub zapisywanej do pliku musi znaleźć się informacja opisowa oraz znak wodny (na mapie), że dana mapa pochodzi z portalu mapowego GIS Podlasia.

- Wyszukiwanie obiektów. Portal ma mieć kilka rodzajów wyszukiwania danych:

  - Proste wyszukiwanie. Użytkownik wpisuje w formularz szukaną frazę i określa warstwę lub warstwy gdzie mają być wyszukiwane dane. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru jednej warstwy, kilku lub wszystkich, które aktualnie znajdują się w portalu. W wyszukiwaniach fraz musi być możliwe auto- uzupełnianie frazy po wpisaniu dwóch lub trzech pierwszych liter. Wyszukiwanie będzie stosowało reguły rozmytości w zakresie ignorowania wielkich liter oraz polskich znaków.

  - Wyszukiwanie złożone. Funkcjonalność oparta jest na tworzeniu zapytań tzw. atrybutowych. Użytkownik tworzy zapytanie wskazując warstwę na której będzie wyszukiwał obiekty następnie atrybut, operator (LIKE, OR, NOT, AND, <,>, =, >=,<=, <>, IS NULL). Użytkownik ma mieć możliwość tworzenia złożonych zapytań tj. poprzez łączenie pojedynczych zapytań.

  - Po wyszukaniu danych musi być możliwość sortowania wyświetlonych informacji.

  - Musi istnieć możliwość zbliżenia  na mapie do wyszukanego obiektu.

- Serwisy Mapowe. Portal musi być wyposażony w funkcjonalność dodawania serwisów OGC zarówno w części administracyjnej jak i części mapowej.

  - Portal musi obsługiwać następujące serwisy: WMS 1.1.1, WMS 1.3, WFS 1.1.0, WFS 2.0, WFS-T 1.1.0 , WCS 1.1.0, WCS 2.0., WMTS  1.0.0 Powinien również obsługiwać style tych serwisów zapisane w plikach SLD 1.0.

  - Portal ma pozwalać na zmianę stylu SLD danego serwisu jeśli ten jest udostępniany przez serwis.

  - Portal musi zawierać funkcjonalność wczytywania serwisów OGC przez użytkownika zewnętrznego. Po wczytaniu serwisu użytkownik musi mieć możliwość zmiany układu współrzędnych, stylu (jeśli serwis pozwala na zmianę), przeglądania i wybór warstw udostępnionych przez serwis oraz  przeźroczystości.

  - Musi istnieć możliwość obsługi serwisów jednorodnym protokołem REST serwera usług danych przestrzennych, w szczególności serwisów geometrycznych, transakcyjnych i kafelkowanych.

  - W przypadku gdy dodawany serwis nie obsługuje układu współrzędnych okna mapy musi nastąpić automatyczna zmiana na obsługiwany układ współrzędnych wraz z podaniem komunikatu o zmianie odwzorowania.

- Portal ma zapewniać możliwość zapisywania i wczytywania ustawień warstw, okna mapowego  na serwerze lub w plikach Cookies.

- Portal ma zapewnić możliwość zapisywania szkiców dla zalogowanych użytkowników.

- Musi istnieć możliwość wysyłania e-maila z załączonym plikiem okna mapy wraz ze szkicem, tematem wiadomości, komentarzem na wskazany adres e-mail.

- Musi istnieć możliwość generowania linku do aktualnej kompozycji i zasięgu okna mapy.

- Wykaz warstw w Portalu ma być pogrupowany zgodnie z załącznikiem do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

- Portal musi dawać możliwość tworzenia raportów na podstawie wyselekcjonowanych danych lub wyszukanych danych.

- W portalu przewidywane są trzy role tj. użytkownik niezalogowany, mający dostęp do podstawowych funkcjonalności przeglądania danych np. mieszkaniec województwa; użytkownik zewnętrzny (zalogowany) mający możliwość tworzenia i zapisywania szkiców, zapisywanie własnych ustawień portalu; administrator zarządzający całym portalem i mający dostęp do wszystkich zasobów.

- Logowanie do portalu będzie możliwe przy użyciu SSO przez Cyfrowy Urząd lub przez portal dla użytkowników wewnętrznych. W przypadku użytkowników zewnętrznych (internauta) możliwe będzie logowanie przez portal mapowy. Dla tego typu użytkowników należy stworzyć bazę danych, która będzie zawierała informacje o użytkownikach i ich uprawnieniach.

## Oprogramowanie narzędziowe GIS – gruby klient (Desktop GIS)

Oprogramowanie narzędziowe GIS zwane dalej Modułem GIS to narzędzie typu desktop, pozwalające na przeprowadzanie szczegółowych analiz danych przestrzennych i opisowych. Narzędzie to będzie przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego w węźle wojewódzkim oraz węzłach powiatowych. Moduł ten obejmuje grupę funkcjonalności przeznaczonych do zaawansowanej i specjalizowanej edycji danych przestrzennych, prowadzenia analiz, raportowania oraz zaawansowanego przetwarzania danych przestrzennych.

Moduł ten będzie służył do zarządzania  i przygotowywania danych do publikacji  znajdujących się w zasobach gromadzonych w węźle wojewódzkim i powiatowych. Przygotowane dane w tej aplikacji będą udostępniane w portalu mapowym.

Moduł ten ma zostać stworzony w dwóch wersjach. Pierwsza to moduł o pełnej funkcjonalności oraz druga wersja o ograniczonej funkcjonalności. Poniższa tabela zawiera wykaz wymagań zarówno dla pierwszej i drugiej wersji oprogramowania. Znak „+” przy danej wersji oprogramowania oznacza, że dany moduł ma posiadać tą funkcjonalność.

| Lp. | Opis funkcjonalności | Oprogramowanie narzędziowe GIS – gruby klient (Desktop GIS) | Oprogramowanie narzędziowe GIS o ograniczonej funkcjonalności – gruby klient (Desktop GIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest aby sposób licencjonowania pozwalał na użytkowanie oprogramowania wskazanej przez Zamawiającego określonej liczbie użytkowników. | + | - |
| 2 | Oprogramowanie nie będzie wymagało od użytkownika posiadania licencji na użytkowanie. | - | + |
| 3 | Wykonawca zapewni darmowe wsparcie techniczne oraz bezpłatną aktualizację produktów w oferowanym okresie gwarancji. | + | + |
| 4 | Moduł ten musi być aplikacją typu desktop instalowaną na stanowisku użytkownika. | + | + |
| 5 | Oprogramowanie musi być dostępne dla systemów operacyjnych co najmniej: MS Windows 32-bit i 64-bit. | + | + |
| 6 | Możliwość wyświetlania jednocześnie warstw wektorowych, rastrowych oraz serwisów OGC. | + | + |
| 7 | Wygląd modułu (rozkład funkcji, pasków narzędzi) będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Jego ostateczny kształt zostanie doprecyzowany w trakcie opracowania dokumentacji technicznej przez Wykonawcę. | + | + |
| 8 | Moduł będzie obsługiwał dane wektorowe, rastrowe oraz opisowe. | + | + |
| 9 | Moduł ma posiadać interfejs przyjazny dla użytkownika. Ma posiadać takie elementy jak: pasek narzędzi, pasek stanu, rozwijalne menu z możliwością wyboru odpowiedniej funkcji, okno mapowe, panel boczny z listą warstw, serwisów czy też legend dla poszczególnej warstwy. | + | + |
| 10 | Moduł ma dawać możliwość personalizacji własnego paska narzędzi. | + | - |
| 11 | Funkcje nawigacji mapy: - Możliwość powiększania i pomniejszania na mapie za pomocą przycisków „+” „-„ oraz za pomocą przycisku „scroll” na myszce. - Możliwość powiększania na mapie poprzez wskazanie myszką danego obszaru np. za pomocą nakreślonego prostokąta. Nakreślony prostokąt powinien być dobrze widoczny, prostokąt można nakreślać w dowolnym kierunku. - Możliwość przesuwania obrazu mapy za pomocą tzw. „łapki”. - Możliwość pokazania całego zasięgu aktywnej warstwy lub całego zasięgu mapy (wszystkich wyświetlanych warstw w portalu), zbliżanie do wybranego obiektu na mapie. - Posiadane funkcje: poprzedni widok, następny widok. - Możliwość równoległego przeglądania różnych danych w kilku oknach mapy. - Możliwość ułożenia kilku okien mapy kaskadowo, w sposób uporządkowany (okna nie mogą pokrywać się wzajemnie). | + | + |
| 12 | Moduł ma posiadać menadżera aplikacji, za pomocą którego, użytkownik powinien mieć możliwość skonfigurowania domyślnych ustawień takich jak: ścieżki do zapisu projektów, zapisywanych i wczytywanych plików, wczytywania i zapisu plików z symboliką danych, układ współrzędnych, wyświetlane jednostki, ustawienia selekcji. | + | - |
| 13 | Moduł ma obsługiwać poniższą listę układów współrzędnych. Po zmianie układu współrzędnych dane wyświetlone w portalu powinny być transformowane „w locie”, a więc wyświetlone w wybranym układzie współrzędnych. nazwa; kod EPSG. PUWG 1992; 2180. PUWG WGS84 (BLH); 4326. PUWG 2000 strefa 7; 2178. PUWG 2000 strefa 8; 2179. PUWG 1965 (strefa II); 2172. UTM (strefa 34N); 32634. UTM (strefa 35N); 32635. Termin „transformacja w locie” oznacza możliwość prawidłowego wyświetlania danych przestrzennych (w tym rastrów z georeferencją) opracowanych w innych układy współrzędnych. | + | + |
| 14 | Moduł ma posiadać pasek stanu, pokazujący między innymi: aktualnie wybraną funkcję, dynamicznie zmieniające się współrzędne (prostokątne i geograficzne), stan wykonywanej operacji np. tworzenie raportu, informacja o aktualnej skali mapy. Szczegółowy zakres zostanie określony przez Zamawiającego podczas opracowania dokumentacji technicznej przez Wykonawcę. | + | + |
| 15 | Moduł będzie pozwalał na pomiar odległości (pojedynczy odcinek, linia łamana), pomiar powierzchni, pomiar kąta, pomiar wysokości (w przypadku danych 3D). | + | + (bez pomiaru wysokości) |
| 16 | Moduł ma pozwalać na zmianę skali poprzez wpisanie dowolnej skali lub wybór z listy predefiniowanych skal. | + | + |
| 17 | Funkcje obsługi warstw: - Możliwość ustawienia przeźroczystości dla poszczególnej warstwy. - Możliwość przesuwania (góra – dół) pojedynczej warstwy w drzewie warstw. - Możliwość zbliżania do zasięgu serwisu lub warstwy (np. menu kontekstowe). - Możliwość zmiany symbolizacji warstwy (kolor – paleta kolorów RGB, szrafura). - Wyświetlanie dla pojedynczej warstwy legendy. - Włączanie/wyłączanie z widoku mapy. - Możliwość tworzenia grup warstw. Użytkownik będzie miał możliwość pogrupowania warstw w kategorie. | + | + |
| 18 | Symbolizacja warstw: - Możliwość zmiany symbolizacji dla każdej warstwy wektorowej (warstwa punktowa, liniowa, poligonowa). - Zmiana symbolizacji dla linii: kolor linii, grubość linii, rodzaj linii (np. kreskowana), przeźroczystość linii, wczytanie zewnętrznego pliku z rodzajem linii. - Zmiana symbolizacji dla punktów: kolor, wielkość, przeźroczystość, wczytanie zewnętrznego pliku z rodzajem punktu (np. ikona). - Zmiana symbolizacji dla poligonów: kolor, przeźroczystość, szrafura, rodzaj obramowania, wczytanie zewnętrznego pliku z rodzajem wypełnienia poligonu. - Wybór symboli ze słownika. - Możliwość automatycznej zmiany symboliki w zależności od skali mapy. - Ustawienie przedziałów skali dla których dana warstwa będzie widoczna w oknie mapy. - Możliwość tworzenia tematów kolorów w zależności od wartości atrybutu, tworzenie własnych tematów kolorów. - Możliwość etykietowania obiektów na warstwie w zależności od wybranego atrybutu. - Możliwość przesuwania pojedynczych etykiet, obracania o zadany kąt, zmiana koloru etykiety, wielkości i rodzaju czcionki, opcja chowania etykiety jeśli nachodzą na siebie, opcja otoczki danej etykiety. - Możliwość tworzenia nowej warstwy z etykiet. - Możliwość określania położenia etykiet (poziomo, pionowo, nad, na, pod linią, wzdłuż danej krzywej/łamanej. - Możliwość eksportu/ importu stworzonej symboliki do pliku SLD. - Możliwość tworzenia własnych map przy wykorzystaniu prostych kreatorów oraz obszernych bibliotek symboli, zawierających wstępnie zdefiniowane szablony map, co ułatwi i usprawni tworzenie spójnych stylów na mapie. | + | + |
| 19 | Funkcje atrybutów warstw: - Moduł ma pozwalać na odczyt informacji opisowych danego obiektu lub warstwy. - Moduł ma pozwalać na odczyt informacji z tabeli płaskiej oraz z tabel połączonych relacją. - Możliwość dodawania nowych atrybutów. - Możliwość edycji wartości w tabeli. - Możliwość ograniczania widoczności atrybutów w tabeli. - Możliwość sortowania danych w tabeli. - Możliwość podświetlenia i zbliżenia do obiektu odpowiadającego wierszowi w tabeli. - Wykonywanie operacji matematycznych, statystycznych i logicznych na danych w tabeli. - Możliwość kopiowania atrybutów do jednego lub więcej wierszy. | + | + |
| 20 | Moduł ma posiadać funkcję do kalibracji rastrów. | + | + |
| 21 | Moduł powinien pozwalać na wykonywanie transformacji danych wektorowych pomiędzy układami: transformacja afiniczna, Helmerta, biliniowa. | + | - |
| 22 | Moduł musi obsługiwać dane wektorowe (wczytywanie, edycja, zapis) w formatach: SHP, GML, DXF, DGN, MIF/MID, VPF, KML, dane rastrowe w formatach: GeoTiff, JPEG, DTED level 0,1,2 , USGS ASCII DEM, tif, JPG, CIT. | + | + (obsługiwane formaty – shp, gml, dxf,dgn, geotiff, JPG, tif) |
| 23 | Moduł musi pozwalać wczytywać i obsługiwać dane 3D. Powinien pozwalać na analizę, porównywanie danych 3D. Powinien dostarczać narzędzia do: - Tworzenia warstwic, map nachyleń. - Przetwarzania danych skaningu laserowego. - Tworzenia profili terenu. - Obliczania objętości brył, spadków i ekspozycji terenu. - Porównywania dwóch lub więcej zbiorów danych 3D. - Tworzenia wizualizacji przelotów i animacji. - Nakładania rastrów na model 3D. | + | - |
| 24 | Moduł musi umożliwiać wczytywanie i edycję danych bezpośrednio z bazy danych Oracle, MSSQL, PostgreSQL oraz zapis edytowanych danych w bazie danych. | + | + |
| 25 | Moduł musi pozwalać na odczyt i zapis danych rastrowych do bazy danych. | + | + |
| 26 | Moduł musi pozwalać na wczytywanie danych tekstowych w formatach: xls, csv, MDB, ASCII. | + | + |
| 27 | Moduł musi pozwalać eksportować dane do plików do formatów wymienionych w punkcie 22. | + | + |
| 28 | Moduł musi pozwalać na wczytywanie serwisów OGC tj. WMS 1.1.1, WMS 1.3, WFS 1.1.0, WFS 2.0, WFS-T 1.1.0 , WCS 1.1.0, WCS 2.0, WMTS 1.0.0 . Powinien również obsługiwać style tych serwisów zapisane w plikach SLD 1.0. | + | + |
| 29 | Edycja danych: - Moduł ma pozwalać na edycję danych wektorowych na jednej lub kilku warstwach jednocześnie z zaznaczeniem, która warstwa jest aktualnie edytowana. - Moduł ma umożliwiać cofanie i ponawianie wykonywanych na danych operacji edycji. - Dane, które pobierane są z bazy nie powinny być nadpisywane. Powinna być odkładana historia edytowanych danych (wersjonowanie). - Moduł ma pozwalać na tworzenie nowych warstw. - Moduł ma posiadać narzędzia do rysowania typu CAD tj. tworzenie równoległej, prostopadłej, wydłużanie odcinka, przycinanie odcinka, rysowanie łuku, rysowanie okręgu, tworzenie obiektu symetrycznego względem osi oraz inne narzędzia takie jak: przesuwanie, obrót i usuwanie obiektu, zaznaczanie i odznaczanie obiektu, kopiowanie obiektu, kopiowanie na inną warstwę, dzielenie obiektu, łączenie obiektu. - Moduł ma pozwalać na określenie współrzędnych X, Y następnego rysowanego punktu oraz przesunięcia X, Y względem ostatniego punktu. - Moduł ma pozwalać na edycję wierzchołków (vertexów): usuwanie, dodawanie, przesuwanie wierzchołków. - Moduł ma mieć narzędzie dociągania oraz określenie jaki rodzaj dociągania będzie używał użytkownik łącznie z określeniem symboliki dociągania (kolor). Dostępne rodzaje dociągania: do linii, do wierzchołka, do do środka linii, do centroidów, do siatki. Użytkownik ma mieć możliwość wyboru jednego rodzaju dociągania, kilku lub wszystkich. Użytkownik ma mieć możliwość określenia do której warstwy będzie możliwość dociągania poprzez zaznaczenie odpowiedniej warstwy. Użytkownik może określić również tolerancję dociągania. | + | + |
| 30 | Topologia: - Moduł ma dostarczać narzędzie do tworzenia reguł topologicznych. - Moduł ma umożliwiać sprawdzanie topologii (bagnety, bliskie punkty sprawdzania połączeń liniowych, przeciągnięcia, niedociągnięcia, krótkie odcinki, elementy powielone, skupiska węzłów itp. z możliwością podawania przez użytkownika tolerancji). - Moduł ma umożliwiać sprawdzanie topologii liniowej i poligonowej. - Moduł ma posiadać narzędzie do wskazywania błędów. - Moduł ma posiadać narzędzie do usuwania mikropoligonów, usuwania zduplikowanych punktów linii i poligonów na tej samej warstwie. - Moduł ma posiadać narzędzie do określania jakich błędów będzie wyszukiwał moduł np. minimalna powierzchnia poligonu, minimalna długość odcinka. - Moduł ma pozwalać na sprawdzanie topologii na kilku warstwach jednocześnie. - Moduł ma posiadać funkcje nawigacji do obsługi błędów tj. zbliżanie do wybranego błędu, wyświetlanie listy błędów. | + | + (tylko punkty b,g,h) |
| 31 | Edycja danych rastrowych: - Możliwość ustawienia jasności i kontrastu danego rastra. - Wyświetlanie grupy rastrów jako serii danych. - Możliwość tworzenia, sprawdzania i usuwania piramid obrazowych. - Możliwość skalowania, obrotu i przesunięcia rastra. | + | - |
| 32 | Moduł ma zapewnić funkcjonalność wpisywania współrzędnych „z ręki”. Po wpisaniu współrzędnych przez użytkownika i zatwierdzeniu przyciskiem np. Enter mapa zostaje przybliżona i wyśrodkowana na dane miejsce. Miejsce to zostaje zaznaczone punktem. Użytkownik ma mieć możliwość wpisania współrzędnych prostokątnych i geograficznych. | + | + |
| 33 | Drukowanie: - Możliwość drukowania aktualnej kompozycji mapowej. - Możliwość podglądu wydruku przed jego wykonaniem. - Moduł ma być wyposażony w kreator drukowania tj. ma mieć możliwość ustawienia: - tytuł wydruku (opcjonalnie), - format papieru A4- A0, - orientacja papieru (pozioma/pionowa), - strzałka północy (opcjonalnie), - pasek skali (opcjonalnie), - legenda (bez legendy, legenda na tej samej stronie, legenda na oddzielnej stronie), - współrzędne narożników wydruku (opcjonalnie), - informacja o drukującym i dacie wydruku (opcjonalnie), - rozdzielczość wydruku, - skala wydruku, - opis wydruku (użytkownik powinien mieć możliwość dodania dowolnego tekstu opisującego mapę), - siatka kilometrowa, - siatka kartograficzna, - dowolne obiekty geometryczne i graficzne. - Użytkownik ma mieć możliwość przesuwania wybranego fragmentu mapy w kreatorze wydruku. - Możliwość zapisu stworzonej kompozycji mapowej wydruku do pliku w formacie PDF, JPG, PNG, TIF. - Na każdej kompozycji drukowanej lub zapisywanej do pliku musi znaleźć się informacja, że dana mapa pochodzi z systemu GIS Podlasia. | + | + |
| 34 | Moduł ma posiadać funkcję zapisu aktualnie wyświetlanej kompozycji mapowej do pliku rastrowego z nadaniem georeferencji. | + | - |
| 35 | Moduł musi posiadać narzędzie do tworzenia zapytań atrybutowych. Użytkownik tworzy zapytanie wskazując warstwę na której będzie wyszukiwał obiekty, następnie atrybut, operator (LIKE, OR, NOT, AND, <,>, =, >=,<=, <>, IS NULL). Użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia złożonych zapytań tj. poprzez łączenie pojedynczych zapytań. Po wyszukaniu danych ma być możliwość sortowania wyświetlonych informacji. Musi istnieć możliwość zbliżenia na mapie do wyszukanego obiektu. Moduł ma pozwalać na zapis tworzonych zapytań do pliku oraz zapis wyników (danych przestrzennych wraz informacją opisową) do pliku. | + | + |
| 36 | Moduł ma posiadać narzędzia do tworzenia zaawansowanych zapytań przestrzennych. Narzędzie ma dostarczać następujące operatory przestrzenne: - Przecina - przecięcie się dwóch warstw (jeden poligon nachodzi na drugi lub przecinające się linie), czy obiekty geometryczne przecinają się. - Zawiera – jeśli jedna warstwa zawiera w sobie (w zasięgu) drugą warstwę, czy jeden obiekt geometryczny zawiera się całkowicie w innym. - Pokrywa – pokrycie się kilku warstw całkowicie (dotyczy poligonów). - Jest Pokryty - jeden obiekt pokrywa drugi mniejszy (dotyczy poligonów). - Krzyżuje się – krzyżowanie się dwóch warstw liniowych lub poligonowych. - Rozłączny - dwie podane warstwy są rozłączne w przestrzeni. - Równy – czy obiekty geometryczne są identyczne. - Nakłada się – czy obiekty geometryczne nakładają się na siebie (muszą to być obiekty o takich samych wymiarach). - Dotyka się – dotykanie się dwóch warstw wierzchołkami lub krawędziami. - Wewnątrz - pokazuje wszystkie elementy warstwy które są wewnątrz drugiej. - Jest w odstępie – w jakiej odległości znajdują się obiekty drugiej warstwy, podajemy parametr (odległość). - Podobny – znalezienie podobnych obiektów na warstwach (należy podać parametr – bufor podobieństwa). - Bufor dla punktu, linii, poligonu. - Scalenie obiektów o takiej samej wartości atrybutu. | + | + |
| 37 | Moduł ma zawierać narzędzia do przeprowadzania funkcji geometrycznych - Część wspólna. - Różnica – określa nowy obiekt geometryczny, który zawiera np. punkty należące do pierwszego z danych obiektów geometrycznych i nie należące do drugiego. - Różnica symetryczna – wszystkie obiekty, które nie są częścią wspólną dwóch warstw, określa nowy obiekt geometryczny zawierający np. punkty, które należą do danego obiektu geometrycznego (albo pierwszego albo drugiego), ale nie równocześnie dla obu. - Wewnętrzny punkt. - Uprość (zachowaj topologię). - Powłoka (otoczka) – określa nowy obiekt reprezentujący figurę opisaną na danym obiekcie geometrycznym (najmniejszy wypukły wielobok opisany na obiekcie geometrycznym, taki, że nie przecina jego wnętrze). - Zakres – wydziela granicę poszczególnych obiektów (poligonów) na warstwie. - Koperta – tworzenie zakresu danych w danej warstwie w (tzw. Bounding Box). - Połączenie linii – tworzy jeden obiekt (linię) z kilku linii prostych. | + | - |
| 38 | Moduł musi pozwalać na łączenie i tworzenie zarówno danych pochodzących z różnych tabel jak i danych przestrzennych. | + | - |
| 39 | Moduł ma pozwalać na prezentacje wyników analiz w formie: raportów, kartogramów, diagramów, kartodiagramów i zapis ich do pliku zewnętrznego np. PDF. | + | - |
| 40 | Moduł ma pozwalać na obsługę map akustycznych, zarządzania i przeglądania danych ujętych w mapach akustycznych. | + | - |
| 41 | Moduł ma pozwalać na wykorzystanie danych przestrzennych w procesach podejmowania decyzji (przypisywania danych przestrzennych do konkretnej sprawy np. wydawania decyzji dotyczącej warunków zabudowy). | + | - |
| 42 | Moduł ma udostępniać funkcje pomocy z instrukcją użytkownika. | + | + |

## Moduły tematyczne

W ramach oprogramowania  „cienkiego” i „grubego” klienta GIS mają powstać moduły tematyczne, realizujące zadania przewidziane dla systemów informacji przestrzennej z uwzględnieniem wymagań gospodarki przestrzennej. Sposób realizacji poniższych funkcjonalności będzie zależny od wybranej technologii oraz konkretnego rozwiązania które zaproponowane zostanie przez Wykonawcę Systemu. Moduły tematyczne mają służyć do obsługi tematycznych baz danych.

Moduły mają posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:

- wspomaganie, prognozowanie i modelowanie zmian stanu przestrzeni z uwzględnieniem różnych ujęć: przyrodniczych, technicznych, społeczno-gospodarczych,

- tworzenie złożonych analiz przestrzennych charakteryzujących bieżący stan zasobów w określonej kategorii oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi a innymi warstwami danych,

- wspomaganie czynności związane z lokalizowaniem konkretnych informacji przestrzennych, w tym analizowanie obrotu nieruchomościami, zmianą typu przeznaczenia danych nieruchomości, rejestracją szkód i zagrożeń w środowisku, rejestracją oraz wydawaniem decyzji administracyjnych,

- wyznaczanie obszarów o wybranych cechach w tym przeznaczonych pod inwestycje, obszarów przewidzianych do rekultywacji lub innych powierzchni spełniających ściśle określone przez użytkownika kryteria środowiskowe, przyrodnicze, ekonomiczne, itd.

W przypadku cienkiego klienta moduły te powinny dostarczać funkcję przeglądania, wyszukiwania, tworzenia nowych obiektów przestrzennych, ich usuwania a także zmiany wartości atrybutów poszczególnych obiektów. Moduły te mają wspierać wydawanie decyzji administracyjnych. Pozostałe funkcjonalności mogą być realizowane z wykorzystaniem modułu GIS Desktop.

Poniższe moduły mają być instalowane w węzłach  powiatowych i węźle wojewódzkim. Natomiast użytkownikami poniższych modułów będą Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz  jednostki im podległe.

Poniższa tabela zawiera wykaz modułów tematycznych oraz wymagania dotyczące poszczególnych modułów.

| Lp. | Nazwa modułu tematycznego | Wymagania wobec modułu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundusze Unijne | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia informacji o funduszach unijnych i ich wykorzystaniu. Zakres danych: rejestry projektów zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji w ramach Funduszy Unijnych. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestru projektów zrealizowanych w ramach Funduszy, - prowadzenie i aktualizacja rejestru projektów realizowanych w ramach Funduszy, - prowadzenie i aktualizacja rejestru projektów planowanych do realizacji w ramach Funduszy. - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; - możliwość importu danych dotyczących Funduszy Unijnych z plików .csv, .xml, w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie na w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych rejestrów. |
| 2 | Inwestycje Samorządowe | Cel: prowadzenie i udostępnianie prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia bazy inwestycji samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zakres danych: wykaz terenów inwestycyjnych Partnerów Projektu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestru lokalizacji nieruchomości - terenów inwestycyjnych, - prowadzenie i aktualizacja rejestru wieloletniego planu i programu inwestycji samorządów na lata 2007-2013, - prowadzenie i aktualizacja rejestru możliwości dofinansowania realizacji projektów gospodarczych i ulg oferowanych potencjalnym inwestorom i przedsiębiorcom, - prowadzenie i aktualizacja rejestru projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, - prowadzenie i aktualizacja rejestru możliwości rozwoju ekonomicznego – mapa i wykaz projektów rozwoju. (grupy rastrów i/ lub wektorów). - prowadzenie i aktualizacja rejestru planowania i rozwoju – mapa istniejących warunków zagospodarowania (grupy rastrów i/ lub wektorów). - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 3 | Ekologia | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia bazy danych inicjatyw ekologicznych: Zakres danych: Wykaz obszarów zanieczyszczeń przemysłowych, składowisk odpadów, danych geologicznych. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestry obszarów zanieczyszczeń przemysłowych i składowisk odpadów. - prowadzenie i aktualizacja zgromadzonych i zarchiwizowanych danych geologiczne (co najmniej: koncesje, złoża, tereny i obszary górnicze, ujęcia wód podziemnych, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych). - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 4 | Turystyka, Sport i Rekreacja | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia bazy danych turystycznych, rekreacji i obiektów sportowych. Zakres danych: Wykaz infrastruktur sportowej i turystycznej. Funkcjonalność: - publikacja i aktualizacja rejestru infrastruktury sportowej (hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie, pływalnie, kompleksy lekkoatletyczne, strzelnice). - publikacja i aktualizacja rejestru infrastruktury turystycznej (baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty kultury, szlaki, punkty widokowe). - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 5 | Aktywność Zawodowa, Działalność Socjalna i Działalność Społeczna | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia bazy danych aktywności zawodowej i poziomu życia mieszkańców z uwzględnieniem aspektów pomocy społecznej i wsparcia socjalnego. Zakres danych: Wykaz rejestrów: skali bezrobocia, struktury bezrobocia, ofert pracy i stopnia ich wykorzystania, pomocy społecznej, wsparcia socjalnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non-profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestru skali bezrobocia. - prowadzenie i aktualizacja rejestru struktury bezrobocia. - prowadzenie i aktualizacja rejestru ofert pracy i stopnia ich wykorzystania. - prowadzenie i aktualizacja zakresu udzielanego wsparcia socjalnego. - prowadzenie i aktualizacja rejestru organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non-profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania. - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 6 | Transport i Komunikacja | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia bazy danych komunikacji zbiorowej, Zakres danych: Wykaz rejestrów: tras i przystanków komunikacji publicznej, tras i przystanków i komunikacji niepublicznej, tras i przystanków komunikacji szkolnej, zgłoszonych wniosków o uruchomienie komunikacji na danym obszarze. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestru tras i przystanków komunikacji publicznej. - prowadzenie i aktualizacja rejestru tras i przystanków i komunikacji niepublicznej. - prowadzenie i aktualizacja rejestru tras i przystanków komunikacji szkolnej. - prowadzenie i aktualizacja rejestru zgłoszonych wniosków o uruchomienie komunikacji na danym obszarze. - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie na w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 7 | Ochrona zabytków | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia informacji o ochronie zabytków. Zakres danych: Wykaz rejestrów: zabytki nieruchome (krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, budownictwa obronnego, obiekty techniki a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji), zabytki archeologiczne (pozostałości i tereny pradziejowe i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej). Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestru zabytków nieruchomych. - prowadzenie i aktualizacja zabytków archeologicznych. - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 8 | Zarządzanie kryzysowe | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia informacji o zarządzaniu kryzysowym. Zakres danych: Wykaz rejestrów: zagrożeń, ocen ryzyka ich wystąpienia, zagrożeń powodziowych, rejestr sił i środków w wypadku sytuacji kryzysowej, rejestr infrastruktury krytycznej. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego. - prowadzenie i aktualizacja charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. - prowadzenie, aktualizacja i gromadzenie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej. - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 9 | Nieruchomości (rejestr cen) | Cel: prowadzenie i udostępnianie danych osobom mających prawo dostępu do danych. Zakres danych: Wykaz rejestrów: cen nieruchomości, wartości nieruchomości, rejestr nieruchomości w posiadaniu i trwałym władaniu jednostki samorządu terytorialnego oraz danych przewidzianych w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków par.74. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja powyższych rejestrów. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, gml w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. |
| 10 | Drogi | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia informacji o drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zakres danych: Wykaz rejestrów: numeracji dróg, mapy kategorii dróg. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja rejestru numeracji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. - prowadzenie i aktualizacja mapy kategorii dróg. - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |
| 11 | Zagospodarowanie Przestrzenne | Cel: prowadzenie i udostępnianie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia informacji o zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres danych: Wykaz rejestrów: Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących i planowanych zmian w Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Funkcjonalność: - prowadzenie i aktualizacja powyższych rejestrów (część graficzna i opisowa). - udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. - możliwość importu danych z plików .csv, .xml, w strukturze określonej przez Wykonawcę systemu GIS Podlasia. - publikowanie w portalu mapowym i portalu informacyjnym Wrota Podlasia przestrzennej lokalizacji wyżej wymienionych danych. |

## Narzędzie obsługi plików zewnętrznych

Narzędzie to ma za zadanie umożliwiać wiązanie z obiektami bazy danych jednego lub wielu plików zewnętrznych w tym:

- zdjęć,

- zeskanowanych dokumentacji technicznych,

- dokumentów pakietów biurowych.

Pliki te mają być zapisywane bezpośrednio w bazie danych Systemu lub w repozytoriach plików. Dostęp (odczyt) do plików ma być określany przez administratora.. Pliki te będą dostępne dla Użytkownika spoza narzędzia edycji (np. przy wyszukiwaniu po nazwie, jako domyślny link dla danego typu obiektu, wyświetlanego w raportach lub w informacji o obiekcie wskazanym przez użytkownika).

Narzędzie to (dodawanie plików do obiektów) ma być dostępne zarówno w portalu mapowym jak i narzędziu Desktop GIS.

## Narzędzie obsługi zdarzeń historycznych

Narzędzie to ma zapewniać obsługę następujących zadań:

- odnotowywanie w Systemie każdej zmiany o charakterze dodanie/edycja/usunięcie danych (dotyczy to informacji o położeniu obiektu, jego geometrii, jak i danych opisowych),

- odtworzenie i prześledzenie historii każdego obiektu (od momentu jego powstania w zakresie zmian geometrii i danych opisowych, kiedy i przez kogo zostały zrealizowane zmiany – np. w formie raportu opisującego poszczególne stany obiektu wraz ze zmianami lub przez dostęp do map i danych opisowych wg stanu na dany moment),

- obsługę mechanizmu przeglądania zmian oraz wyświetlenia danych wg stanu na dany dzień, poprzez odpowiednie zapisy w bazie gwarantujące zachowanie stanu poprzedniego i możliwość prostego odtworzenia historii zmian obiektu (zarówno geometrii, jak i danych opisowych) po dowolnej wykonanej zmianie,

- przechowywanie pełnej historii obiektów, np. przez każdorazowe kopiowanie całej geometrii i opisu, a nie tylko danych zmienionych,

- narzędzie powinno być tak zaprojektowane, aby przyrost danych historycznych w bazie danych nie powodował zmniejszenia wydajności Systemu,

- narzędzie to nie może limitować przechowywanej historii obiektów. Wszelkie zdarzenia zachodzące w Systemie będą rejestrowane i przypisywane do Użytkownika, który je wywołał.

## Narzędzie serwerowe GIS - serwer usług danych przestrzennych

Moduł ten zwany również serwerem będzie odpowiadał za zarządzanie usługami OGC, tworzonymi i udostępnianymi dla wszystkich użytkowników Internetu, a przede wszystkim użytkowników GIS Podlasia.

Funkcjonalność tego modułu ma zapewnić tworzenie serwisów z danych pobieranych z bazy danych przestrzennych oraz zewnętrznych plików w formatach SHP, GML, Geotiff, JPEG, a także z wykorzystywanych zewnętrznych usług danych przestrzennych OGC. Moduł będzie pozwalał na udostępnianie zasobów danych przestrzennych zlokalizowanych w województwie i powiatach.

Dostęp do serwera przeznaczony jest tylko dla administratora, użytkownika zarządzającego usługami.

Wykonawca dostarczy wymaganą ilość licencji i zapewni odpowiednią wydajność i ciągłość w serwowaniu usług OGC.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje serwer usług danych przestrzennych.

- Wykonawca dostarczy instrukcję użytkownika w języku polskim i angielskim.

- Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera usług danych przestrzennych musi objąć co najmniej instalację aplikacji, optymalizację ustawień wpływających na wydajność publikacji serwisów.

- Moduł umożliwi tworzenie i udostępnianie następujących usług: WMS 1.1.1, WMS 1.3, WFS 1.1.0, WFS 2.0, WFS-T 1.1.0 , WCS 1.1.0, WCS 2.0, WPS 1.0.0, KML 2.2, WMTS 1.0.0.

- Moduł musi mieć możliwość tworzenia usług z danych pobieranych z bazy danych (w tym przestrzennych typów danych) Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server.

- Moduł musi mieć możliwość tworzenia serwisów z danych z plików zewnętrznych takich jak: SHP, Geotiff.

- Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę usług wynikających z wymagań przepisów Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi a w obszarach nie uregulowanych prawem polskim dyrektywy INSPIRE wraz z aktami wykonawczymi w zakresie:

  - Usługi przeglądania (zgodność z Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services wersja 3.0 z 30.03.2011).

  - Usługi pobierania (zgodność z Draft Technical Guidance Download Services (version 2.0) 25.09.2009).

  - Wykonawca zapewni jakość usługi zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

- Zapewnienie  publikacji usług w architekturze REST. Usługi w architekturze REST muszą być wydajne zarówno w portalu mapowym jak i module desktop GIS.

- Możliwość kafelkowania obrazów dla dowolnych przedziałów skalowych i układów współrzędnych.

- Możliwość podglądu stworzonego serwisu w oknie mapowym modułu z możliwością zmiany skali przesuwania i odczytu danych opisowych.

- Moduł ma obsługiwać  następujące układy współrzędnych:

| Nazwa | Kod EPSG |
| --- | --- |
| PUWG 1992 | 2180 |
| PUWG WGS84 (BLH) | 4326 |
| PUWG 2000 strefa 7 | 2178 |
| PUWG 2000 strefa 8 | 2179 |
| PUWG 1965 (strefa II) | 2172 |
| UTM (strefa 34N) | 32634 |
| UTM (strefa 35N) | 32635 |

- Moduł ma dawać możliwość definiowania stylów danych przestrzennych w serwisie oraz obsługę stylów zapisanych w plikach SLD.

- Możliwość wczytywania plików SLD z zewnątrz, edycję tych plików i sprawdzania poprawności zapisów.

- Możliwość dodawania do serwisu kilku układów współrzędnych, w których może być wyświetlany serwis.

- Możliwość tworzenia serwisu z kilku zbiorów danych przestrzennych (grupowanie warstw).

- Obsługa formatów wyjściowych dla WMS (PNG, geotiff, JPEG, PDF, KML), WFS (GML, SHP, CSV), WCS (JPEG, GIF, PNG, Tiff,  BMP, GeoTiff).

## Moduł Metadanych

Moduł Metadanych (Portal Metadanych) będzie służył do zarządzania metadanymi tj. tworzenia, edycji, udostępniania i wyszukiwania informacji o danych. Będzie to aplikacja typu WEB. Portal metadanych będzie funkcjonował na poziomie województwa w węźle wojewódzkim.

Dane (odnoszące się do powiatu) znajdujące się w bazie metadanych muszą być aktualizowane z poziomu powiatu.

Usługi wyszukiwania, przeglądania i edytowania muszą być dostępne również z poziomu powiatów. Usługi te będą dotyczyły danych zlokalizowanych w poszczególnych powiatach.

Portal metadanych będzie miejscem publikowania meta-informacji pozwalających na pozyskanie wiedzy o zasobach informacyjnych zgromadzonych w GIS Podlasia. Będzie to portal dedykowany zarówno jednostkom administracji wyższego szczebla (wojewódzkiego, centralnego), agregujący informacje o zasobach znajdujących się na poziomie poszczególnych gmin, powiatów i województwa i udostępniający je Partnerom Projektu, jak również wszystkim użytkownikom publicznym, pragnącym poznać zakres i charakter udostępnianych w Systemie danych.

Oprócz szeregu informacji o charakterze ogólnym, portal metadanych musi być wyposażony w katalog metadanych, stanowiący podstawowe narzędzie dostępu do metadanych GIS Podlasia. Katalog metadanych zgodny będzie z wymaganiami Dyrektywy UE INSPIRE i oferował dwie podstawowe usługi katalogowe: wyszukiwania (discovery) i przeglądania (view).

Dostęp do aplikacji przeznaczony jest dla administratora, użytkownika zarządzającego usługami oraz dla użytkowników zewnętrznych.

Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość licencji i zapewni odpowiednią wydajność i ciągłość w serwowaniu usług. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje moduł usług danych przestrzennych.

Moduł ma spełniać poniższe wymagania:

- Moduł musi posiadać interfejs w języku polskim. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkownika w języku polskim.

- Moduł musi pozwalać na nieograniczony dostęp dla użytkowników. Moduł nie będzie wymagał od użytkownika licencji na użytkowanie.

- Moduł ma pozwalać na dodawanie, modyfikację i usuwanie metadanych.

- Usługi muszą być zgodne z wytycznymi Technical Guidance for INSPIRE Discovery Services (Version 3.0) 30.03.2011 oraz Regulation on INSPIRE Network Services 19.10.2009 wraz ze zmianami.

- Usługi będą współpracowały z bazami danych GIS Podlasia.

- Moduł ma zapewniać obsługę standardu CSW 2.0.2 ISO AP 1.0 oraz CSW 2.0.2.

- Moduł ma zapewnić obsługę operacji CSW tj. getCapabilities, getRecords, getRecordByID, getDomain, describeRecord, transaction, harvest.

- Moduł musi być zgodny z wymaganymi normami ISO (m. in. 19115, 19119, 19139).

- Moduł ma obsługiwać krajowy profil metadanych (GUGiK).

- Moduł ma pozwalać na tworzenie nowych profili metadanych.

- Moduł zapewni zgodność usługi katalogowej z wymaganiami GUGiK w celu włączenia usługi w sieć krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

- Wdrożone rozwiązania umożliwiać mają włączenie systemu GIS Podlasia do krajowej i europejskiej sieci katalogów metadanych.

- Moduł ma pozwalać na aktualizację i walidację wprowadzanych danych. W procesie walidacji moduł powinien informować i wskazywać błędy niezgodności z profilem.

- Moduł ma posiadać narzędzie do generowania identyfikatorów dla dokumentów zgodnych ze standardem UUID.

- Stworzone metadane powinny być zapisywane w bazie danych oraz plikach XML. Pliki te powinny być przechowywane w repozytorium plików.

- Moduł musi  zapewniać obsługę komunikacji z wykorzystaniem protokołu SOAP.

- Moduł musi zapewniać definiowanie usług sieciowych za pomocą języka WSDL.

- Moduł musi posiadać zdefiniowane szablony do wypełniania metadanych.

- Dokumenty metadanych powinny być zapisane zgodnie ze schematami XSD:

- http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd

- http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd.

- Moduł ma pozwalać na eksport dokumentów metadanych do pliku XML zgodnym ze schematem XML Schema: http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd.

- Moduł musi pozwalać na wyszukiwanie zbiorów, serii i usług danych przestrzennych.

- W zakresie wyszukiwania moduł musi być wyposażony w narzędzia wyszukiwania:

  - Wyszukiwanie pozwalające na wpisanie dowolnego tekstu w odpowiedni formularz. Użytkownik powinien mieć opcje pozwalające na ograniczenie obszaru wyszukiwania takie jak określenie kategorii (np. rolnictwo, infrastruktura), określenie typu (seria, zbiór, usługa), określenie przedziału czasowego.

  - Wyszukiwanie zaawansowane pozwalające na określenie kilku parametrów wyszukiwania np. słowo kluczowe, skala (lista słownikowa), układ współrzędnych zgodnie z art.9 pkt. 3 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

  - Wyszukiwanie polegające na określeniu zasięgu przestrzennego wyszukiwanych metadanych.

  - Wyszukiwanie pozwalające na znalezienie metadanych w różnych katalogach metadanych (jeśli takie będą istniały).

  - Wyszukiwanie dla zbiorów i serii danych przestrzennych z wykorzystaniem usługi ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego GEMET.

- Wyniki wyszukiwanych danych powinny wyświetlać się w oknie w podziale na kategorie metadanych.

- Moduł musi pozwolić na zapis do pliku XML wyszukanych danych.

- Moduł musi pozwolić na wskazanie obszaru dla którego stworzono metadane np. zasięg przestrzenny (prostokąt). Zasięg przestrzenny powinien zostać wyświetlony w oknie mapowym modułu metadanych.

- Moduł ma pozwalać na przeglądanie hierarchii metadanych.

- Moduł ma posiadać interfejs z oknem mapowym pokazującym zasięg przestrzenny wyszukiwanych metadanych.

- Moduł metadanych ma dawać możliwość wskazywania konkretnych danych przestrzennych po wyszukaniu metadanych.

- W Module metadanych ma znajdować się przycisk, przenoszący użytkownika do portalu mapowego. Przycisk ten ma być aktywny po wyszukaniu i odnalezieniu danych w portalu metadanych. Po uruchomieniu portalu mapowego na liście warstw ma pojawić się nowa warstwa „metadane”. Warstwa ta ma zawierać zasięg przestrzenny wyszukanych metadanych (ramka). Natomiast wyszukane dane np. arkusz mapy zostaje wycentrowany w oknie mapy. Zasięg przestrzenny metadanych wskazuje konkretny arkusz.

- Moduł ma posiadać narzędzie do automatycznego pobierania metadanych dla usług WMS i WFS z funkcji getCapabilities aby utworzyć metadane dla danej usługi.

- Moduł ma pozwolić na tworzenie kopii zapasowych wszystkich metadanych do plików XML.

- Moduł ma pozwalać na przenoszenie metadanych do różnych profili z opcją transformacji za pomocą XSLT.

- Moduł ma zapewnić narzędzie do dodawania z poziomu interfejsu kolejnych katalogów obsługujących komunikację POST albo SOAP.

- Jakość usług ma być zgodna z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

- Dostęp do modułu ma być podzielony w zależności od uprawnień. Dostęp do modułu mają mieć użytkownicy zewnętrzni, użytkownicy wewnętrzni mogący dodawać nowe metadane oraz administratorzy zatwierdzający nowe metadane i zarządzający wszystkimi zbiorami oraz usługami, środkami technicznymi, procesami i procedurami związanymi ze zbiorami danych przestrzennych.

## Oprogramowanie do archiwizacji danych

- Oprogramowanie to ma za zadanie archiwizowanie danych opisowych, dokumentów i danych przestrzennych. Drugim podstawowym zadaniem jest konserwacja Systemu.

- Oprogramowanie ma posiadać następujące funkcje do archiwizacji bazy danych:

  - wykonywanie repliki bazy danych dla potrzeb archiwizacji,

  - wykonywanie repliki bazy danych dla potrzeb publikacji danych,

  - wykonywanie odtworzenia danych z kopii archiwalnej, w tym wykonywanie odtworzenia stanu bazy danych na określoną datę i czas wstecz,

  - możliwość przywracania danych po przypadkowym usunięciu ich przez użytkownika,

  - możliwość monitorowania zdarzeń zachodzących w Systemie oraz pozyskiwania informacji o użytkownikach,

  - tworzenie kopii zapasowych (archiwizacja pełna i przyrostowa) danych,

  - tworzenie kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż raz dziennie. Musi być możliwość wyboru między archiwizacją pełną a przyrostową,

  - na podstawie kopii zapasowych musi być możliwe automatyczne odtworzenie Systemu wraz z danymi w dowolnym momencie.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić modele organizacji bezpieczeństwa w systemie GIS Podlasia w projekcie organizacyjno-technicznym.

- Zakres danych podlegających procedurom tworzenia kopii zapasowych:

  - konfiguracje urządzeń,

  - obrazy systemów operacyjnych serwerów,

  - konfiguracje aplikacji,

  - bazy danych.

- Dane będą zabezpieczane zgodnie z harmonogramami wynikającymi z częstotliwości zmian:

  - Konfiguracje urządzeń zostaną zabezpieczone po przygotowywaniu Systemu do działania. Następne kopie zapasowe będą wykonywane tylko wtedy, gdy zostaną wprowadzone zmiany.

  - Obrazy systemów operacyjnych czyli utrwalony działający stan serwera wraz z aplikacjami - odtworzenie obrazu doprowadza serwer do stanu z dnia utworzenia. Każdy system ma być utrwalony w obrazie minimum raz w miesiącu.

  - Konfiguracje aplikacji - kopie zapasowe tego typu powinny być utrwalane po każdej zmianie w aplikacji nie rzadziej niż raz w tygodniu.

  - Bazy danych - zabezpieczenie baz danych musi podlegać ciągłemu procesowi. Bazy muszą być uruchomione w trybie ARCHIVELOG a generowane w ten sposób archiwalne logi dziennika powtórzeń muszą być zabezpieczane poza serwerem bazodanowym. System można będzie uznać za zabezpieczony do czasu w którym zabezpieczone zostaną archivelogi. Całościowo bazy danych powinny być archiwizowane (w trybie online lub offline zgodnie z preferencjami użytkowników) minimum raz na dzień. W zależności od rozmiaru bazy można rozważyć kopie zapasowe (backup) przyrostowe, zapewniając minimum jedną całościową kopię zapasową w tygodniu.

# Wymagania dotyczące sprzętu

## Wymagania ogólne

- Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.

- Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Cały dostarczony sprzęt musi zostać wyprodukowany nie dalej niż 6 miesięcy przed dniem dostarczenia.

- Cały dostarczony sprzęt musi zawierać wszelkie niezbędne licencje do realizacji założonych funkcjonalności na czas nieograniczony. Cały dostarczony sprzęt musi zostać zamontowany w szafach RACK we wszystkich wymaganych lokalizacjach, podłączony do wszystkich wymaganych instalacji teletechnicznych, podłączony ze sobą, skonfigurowany uruchomiony i przetestowany.

- W ramach wymaganych usług wdrożeniowych Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów pomocniczych takich jak: kable Ethernet, kable Infiniband, kable zasilające, organizery, trwałe etykiety itp. wymagane do uzyskania opisanych w specyfikacji funkcjonalności.

- Wykonawca zobowiązany jest do znakowania dostarczanych urządzeń i sprzętu plakietkami informującymi o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plakietka informacyjna powinna zawierać:

  - Logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego.

  - Emblemat Unii Europejskiej odwołaniem słownym „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO”.

  - Logo województwa podlaskiego z podpisem „PODLASKIE”.

  - Napis „Projekt (ewentualnie zakup, sprzęt itp.) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.

  - Hasło określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP – „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”.

  - Napis „Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”.

  - Zalecany minimalny wymiar plakietki to 15 (szerokość) x 6,5 cm (wysokość). Jeżeli umieszczenie plakietki o takich rozmiarach nie jest możliwe, dopuszcza się zmniejszenie jej rozmiaru z zachowaniem jednak jej czytelności.

- Projekty plakietek informacyjnych muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Przez pojęcie „projekt” należy rozumieć opracowanie graficzne i merytoryczne (treści). Szczegółowy opis wykonania plakietek znajduje się w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

## Wymagania dotyczące instalacji

- Cały dostarczony sprzęt musi zostać zamontowany w szafach RACK (jeśli dotyczy), we wszystkich wymaganych lokalizacjach, podłączony do wszystkich wymaganych instalacji teletechnicznych, podłączony ze sobą, skonfigurowany uruchomiony i przetestowany.

- Serwery muszą zostać pogrupowane oraz podłączone w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz wydajność (klastry, wirtualizacja, podział na serwery aplikacyjne, bazodanowe, serwery wychodzące na świat itp.). Wykonawca zaproponuje najbardziej optymalną architekturę do akceptacji Zamawiającego w projekcie organizacyjno-technicznym.

- Liczba portów w urządzeniach musi być tak dobrana, aby było możliwe  redundantne podłączenie wszystkich urządzeń będących przedmiotem dostawy w niniejszym zamówieniu – wg szczegółowych opisów w odpowiednich tabelach.

## Moc obliczeniowa procesorów

| Wymaganie | Parametry |
| --- | --- |
|  | Maksymalna (szczytowa) teoretyczna Moc Obliczeniowa procesora: Rproc [GFlops] = C * I * F, gdzie: Rproc -moc obliczeniowa w GFlops, C -liczba rdzeni procesora, I -liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesora Intel Xeon (seria 5600) I wynosi 4, dla procesorów AMD Opteron I wynosi 4), F -częstotliwość zegara procesora w GHz. |
|  | Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość zegara przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy handlowym opisie procesora. Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwością niższą lub wyższą niż wyżej wspomniana częstotliwość jako częstotliwość do obliczenia mocy obliczeniowej procesora w niniejszej specyfikacji należy przyjąć właśnie częstotliwość podawaną przy opisach handlowych przez producentów procesorów. W zapisach niniejszej specyfikacji wymagana przez Zamawiającego Moc Obliczeniowa zdefiniowana we wzorze powyżej i opisana w niniejszym akapicie jest oznaczana dużą literą (Moc Obliczeniowa) w odróżnieniu od innych mocy obliczeniowych. |

## Wymagania szczegółowe

| Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Typu Blade do zamontowania w szafie RACK. Wszystkie dostarczone obudowy muszą być identyczne. |
|  | Serwery | Obsługa co najmniej 8 serwerów Blade. Musi istnieć możliwość wymiany serwerów Blade pomiędzy zaoferowanymi obudowami Blade. |
|  | Przełączniki Ethernet / Fibre Channel | W każdej Obudowie Blade musi znajdować się: - 1 pary (2 szt.) lub więcej par składających się z oddzielnych przełączników Blade Ethernet 10Gb do realizowania co najmniej dwóch podwójnych ścieżek transmisji pakietowej. - 1 para (2 szt.) lub więcej par składających się oddzielnych przełączników Blade Fibre Channel 8G do realizacji podwójnej ścieżki transmisji blokowej. - Łącznie obudowa musi być wyposażona w 4 szt. lub więcej przełączników. - Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania urządzeń pasywnych zamiast przełączników. - Ilość portów w przełącznikach Ethernet oraz Fibre Channel musi być tak dobrana, aby podłączyć w sposób nadmiarowy wszystkie zaoferowane serwery Blade. |
|  | Zasilanie | Nadmiarowy, odporny na awarię 1 sztuki zasilacza system zasilania, który spełnia następujące wymagania: - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwery. - W ilości maksymalnej dla obudowy Blade przewidzianej przez producenta obudowy, tak aby w razie rozbudowy nie było konieczności dokupowania elementów infrastruktury. |
|  | Chłodzenie | Nadmiarowy, odporny na awarię 1 sztuki wiatraka system chłodzenia, który spełnia następujące wymagania: - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwery. - W ilości maksymalnej dla obudowy Blade przewidzianej przez producenta obudowy, tak aby w razie rozbudowy nie było konieczności dokupowania elementów infrastruktury. |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany i złożony z 2 szt. gotowych do pracy, identycznych modułów system zarządzania. W razie awarii jednego modułu, drugi musi spełniać rolę pierwszego. System o następujących właściwościach: - Dostępny poprzez sieć Ethernet 1Gb z konsoli tekstowej i protokół SSH. 2 szt. portów RJ45, po jednym na każdym z modułów. - Zdalne zarządzanie pracą serwerów Blade umieszczonych wewnątrz obudowy Blade, w tym włączanie, wyłączanie, dostęp do konsoli serwerów w trybie tekstowym oraz graficznym, dostęp do sesji BIOS oraz podłączanie lokalnych fizycznych lub wirtualnych napędów CD/USB do serwerów. - Zarządzanie Przełącznikami Blade umieszczonymi wewnątrz Obudowy jeśli Przełączniki te są zarządzane. - Monitorowanie parametrów pracy (m.in. temperatura, pobór prądu) elementów Obudowy Blade. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Serwer aplikacyjny blade typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Typu Blade do zamontowania w dedykowanej, oferowanej obudowie Blade. |
|  | Serwery | - Musi istnieć możliwość wymiany serwerów Blade pomiędzy zaoferowanymi obudowami Blade. - Wszystkie dostarczone serwery muszą być identyczne. - Ilość zainstalowanych serwerów Blade w każdej obudowie musi być identyczna. |
|  | Procesory | - Zainstalowane 2 szt. procesorów wielordzeniowych. - Wszystkie procesory serwerów obliczeniowych muszą być identyczne. - Procesory muszą być typu x86, wykonywać instrukcje 64 bitowe oraz zawierać zintegrowany kontroler pamięci operacyjnej. - Moc Obliczeniowa procesorów musi wynosić co najmniej 166,4 GFlops. |
|  | Pamięć RAM | - Serwery muszą posiadać 64 GB lub więcej pamięci RAM. - Wszystkie moduły pamięci RAM wszystkich serwerów muszą być identycznie między sobą. - Połowa szczelin na pamięci RAM w każdym serwerze musi zostać nieobsadzona, gotowa do dalszej rozbudowy. - Każdy serwer musi być gotowy do obsadzenia 512 GB lub więcej pamięci RAM poprzez wymianę modułów pamięci RAM pomiędzy serwerami. - Pamięć RAM musi posiadać system kontroli błędów ECC lub równoważny. |
|  | Porty SAS/SATA | 1 para (2 szt.) portów lub więcej par portów dokładnie SAS/SATA 6G. Wszystkie wymagane Porty lokalne muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z zasobem dyskowym systemu. |
|  | Porty Ethernet | - 1 para (2 szt.) portów lub więcej par portów Ethernet 10Gb. - Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami Ethernet 10Gb w obudowie Blade. - Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu Ethernet 10Gb albo dowolnego jednego przełącznika Blade Ethernet 10Gb nie przerywa transmisji danych serwera. |
|  | Porty Fibre Channel | - 1 para (2 szt.) portów lub więcej par FC 8G. - Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami Blade FC. - Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu FC 8Gb albo dowolnego jednego przełącznika Blade FC nie przerywa transmisji danych serwera. |
|  | Zasób dyskowy | Zasób dyskowy musi udostępniać co najmniej 200 GB przestrzeni dyskowej w postaci co najmniej 2 szt. identycznych dysków twardych o parametrach: - Dyski SSD. - Wyposażony w 1 parę (2 szt.) portów SAS/SATA 6G. Awaria jednego portu z pary nie przerywa dostępu do danych znajdujących się na dysku. - Dyski muszą być dostępne z zewnątrz urządzenia, w którym się znajdują oraz muszą być wymienne bez przerywania pracy serwera. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: VMWare vSphere 5.x, Red Hat Enterprise Linux 5.x, Red Hat Enterprise Linux 6.x, MS Windows Server 2008 R2 x wraz z Hyper – V i nowsze. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Serwer zarządzający typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Do zamontowania w szafie RACK, max. 2 U. |
|  | Procesory | - 1 szt. - procesor wielordzeniowy. - Procesor musi być typu x86, wykonywać instrukcje 64 bitowe oraz posiadać wbudowany kontroler pamięci RAM. - Moc Obliczeniowa procesora musi wynosić co najmniej 41,6 GFlops. |
|  | Pamięć RAM | - Serwer musi posiadać 16 GB lub więcej pamięci RAM. - Wszystkie moduły pamięci RAM muszą być identycznie między sobą. - Połowa szczelin na pamięci RAM musi zostać nieobsadzona, gotowa do dalszej rozbudowy. - Serwer musi być gotowy do obsadzenia 128 GB lub więcej pamięci RAM. - Pamięć RAM musi posiadać system kontroli błędów ECC lub równoważny. |
|  | Porty SAS/SATA | 1 para (2 szt.) portów lub więcej par portów dokładnie SAS/SATA 6G. Wszystkie wymagane porty lokalne muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z zasobem dyskowym systemu. |
|  | Porty Ethernet | - 1 para (2 szt.) portów lub więcej par portów Ethernet 10Gb. - Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami Ethernet 10Gb w obudowie Blade. - Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu Ethernet 10Gb albo dowolnego jednego przełącznika Blade Ethernet 10Gb nie przerywa transmisji danych serwera. |
|  | Porty Fibre Channel | - 1 para (2 szt.) portów lub więcej par FC 8G. - Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami Blade FC. - Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu FC 8Gb albo dowolnego jednego przełącznika Blade FC nie przerywa transmisji danych serwera. |
|  | Zasób dyskowy | Zasób dyskowy musi udostępniać co najmniej 120 GB przestrzeni dyskowej w postaci co najmniej 2 szt. identycznych dysków twardych o parametrach: - Dyski SSD - Wyposażony w 1 parę (2 szt.) portów SAS/SATA 6G. Awaria jednego portu z pary nie przerywa dostępu do danych znajdujących się na dysku. - Dyski muszą być dostępne z zewnątrz urządzenia, w którym się znajdują oraz muszą być wymienne bez przerywania pracy serwera. |
|  | Zasilanie | Nadmiarowy, odporny na awarię 1 sztuki zasilacza system zasilania, który spełnia następujące wymagania: - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwer. - O mocy dla przewidzianego przez producenta serwera maksymalnego obsadzenia konfiguracją, tak by w razie rozbudowy nie było konieczności dokupowania elementów infrastruktury. |
|  | Chłodzenie | Nadmiarowy, odporny na awarię 1 sztuki wiatraka system chłodzenia, który spełnia następujące wymagania: - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwer. - O mocy dla przewidzianego przez producenta serwera maksymalnego obsadzenia konfiguracją, tak by w razie rozbudowy nie było konieczności dokupowania elementów infrastruktury. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: VMWare vSphere 5.x, Red Hat Enterprise Linux 5.x, Red Hat Enterprise Linux 6.x, MS Windows Server 2008 R2 x wraz z Hyper – V i nowsze. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Macierz dyskowa z dyskami 5 TB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Do zamontowania w szafie RACK. |
|  | Sposób realizacji zasobu | Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o wirtualizator zasobów dyskowych, gdzie kilka urządzeń fizycznych posiadających niezależne porty do transmisji danych oraz posiadające niezależną pamięć buforująca cache maskowane są przez kontroler bądź kontrolery z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizującym zasoby dyskowe. |
|  | Pojemność | Pojemność dyskowa dla danych produkcyjnych o sumarycznej wielkości efektywnej 5 TB lub więcej w postaci 11 szt. lub więcej identycznych dysków twardych, skonfigurowanych w odpowiedni RAID, o parametrach: - Prędkość obrotowa 15.000 RPMWyposażony w 1 parę (2 szt.) portów SAS 6G / FC 8G. Awaria jednego portu z pary nie przerywa dostępu do danych znajdujących się na dysku. - Dyski muszą być dostępne z zewnątrz urządzenia, w którym się znajdują oraz muszą być wymienne bez przerywania pracy i serwerów i urządzenia w którym się znajdują. |
|  | Obsługa RAID | Tworzenie jednego z wybranych poziomów RAID 0,1,0+1, 5,0+5,6 na wszystkich zaoferowanych i dostępnych dyskach twardych danego typu jednocześnie. |
|  | Zasilanie i chłodzenie | Każde urządzenie macierzy musi posiadać zasilanie i chłodzenie opisane niżej: - Nadmiarowy, odporny na awarię 1 sztuki zasilacza albo 1 sztuki wiatraka system zasilania i chłodzenia. - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez macierz. |
|  | Porty / sposób podłączenia | Macierz musi zostać podłączona do oferowanych przełączników Blade FC 8Gb w sposób zapewniający spełnienie wymagań: - Każdy port macierzy musi być w standardzie co najmniej 8Gb FC zgodny z oferowanymi portami przełączników Blade FC 8Gb. - Macierz musi być podłączona do wszystkich zaoferowanych przełączników Blade FC 8Gb. - Macierz musi być wyposażona w odpowiednią ilość portów tak, aby możliwe było utworzenie redundantnej dedykowanej ścieżki transmisji blokowej (fizycznego połączenia kablowego zgodnego ze standardem FC 8Gb) pomiędzy serwerami a macierzą za pośrednictwem przełącznika Blade FC 8Gb.. - Sposób połączenia pomiędzy wymaganymi portami macierzy a Przełącznikami Blade FC 8Gb musi być kablowy, bezpośredni. - Awaria dowolnego albo jednego Portu FC 8Gb serwera albo jednego przełącznika Blade FC 8Gb nie może przerywać transmisji danych pomiędzy macierzą a dowolnym serwerem. - Oferowana pamięć buforująca cache musi być rozłożona na dwa niezależne urządzenia, tak aby jakakolwiek przerwa w pracy jednego z urządzeń nie przerywała transmisji danych pomiędzy macierzą a serwerami Blade. |
|  | Dostępność i zarządzanie | Udostępnianie dysków serwerom oraz konfigurowanie macierzy musi odbywać się wyłącznie przy pomocy programowego panelu zarządzającego dostępnego z każdego serwera i musi realizować poniższe funkcjonalności: - Każdy dysk znajdujący się w macierzy musi być dostępny do użycia równocześnie przez wszystkie oferowane serwery. - Każdy dysk znajdujący się w macierzy musi być dostępny wyłącznie przez dowolny, jeden serwer a niedostępny dla pozostałych. - Wszystkie czynności eksploatacyjne macierzy muszą być wykonywane bez przerywania transmisji danych pomiędzy macierzą a serwerami. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: VMWare vSphere 5.x, Red Hat Enterprise Linux 5.x, Red Hat Enterprise Linux 6.x, MS Windows Server 2008 R2 x wraz z Hyper – V i nowsze. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem (typ 1, typ 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Ilość portów | w niezbędnej ilości do podłączenia wszystkich urządzeń |
|  | Porty obsługiwane | PS/2, D-Sub, USB |
|  | Porty lokalnej kontroli | PS/2, D-Sub, USB |
|  | Obudowa | Do obudowy Rack 19’’, 1U |
|  | Monitor | Wysuwany, 17’’, 1U, do szafy Rack 19’’, rozdzielczość minimum 1280 x 1024 |
|  | Klawiatura | Polska, z trackballem lub touchpadem |
|  | Pozostałe wymagania | Możliwość zarządzania przełącznikiem poprzez port Ethernet RJ45, komplet kabli do podłączenia wszystkich serwerów i urządzeń szafy |

| Router typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Przystosowana do instalacji w szafie RACK, max 2U. |
|  | Pamięć | - Flash – co najmniej 256 MB , możliwość rozbudowy do co najmniej 1 GB. - Pamięć wewnętrzna – co najmniej 512 MB, możliwość rozbudowy do co najmniej 2 GB. |
|  | Interfejsy WAN | - Co najmniej 3 szt. Ethernet 10/100 w tym co najmniej 2 szt. Gigabit Ethernet 10/100/1000. - Co najmniej jeden port SFP, |
|  | Przepustowość | Co najmniej 65 Mbps |
|  | VPN | Urządzenie musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES. Musi pozwalać na zestawianie połączeń szyfrowanych VPN. |
|  | Obsługa protokołów /standardów | Urządzenie posiadać obsługę co najmniej następujących protokołów / standardów: - Protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routingu statycznego, - Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2, - Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3, - Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q - Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6, - Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL, - Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server, - Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+ |
|  | Porty USB | 2 szt. |
|  | Sloty rozbudowy | Minimum 3 sloty modularnej rozbudowy |
|  | Zarządzanie | Urządzenie: - Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3, - Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych - Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń CLI. |
|  | Zasilanie | Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V, należy zastosować właściwy zasilacz. |
|  | Licencje | Urządzenie musi zawierać wszelkie niezbędne licencje do realizacji założonych funkcjonalności na czas nieograniczony. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Switch typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Przystosowana do instalacji w szafie RACK, max 2U. |
|  | Porty | Przełącznik musi posiadać 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz dodatkowe 4 interfejsy Gigabit Ethernet ze stykiem definiowanym przez moduły SFP lub równoważne. |
|  | Pamięć | Flash – co najmniej 32 MB Pamięć wewnętrzna – co najmniej 64MB |
|  | Obsługa adresów MAC | Co najmniej 6000 |
|  | Matryca przełączająca | Wydajność co najmniej 32 Gbps |
|  | Wydajność przełączania | Co najmniej 10 Mbps |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej IPv4, IPv6, Static Routes, Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), IPSec, IPv4-to-IPv6 Multicast, 802.1ag, 802.3ah, L2 and L3 VPN. |
|  | Obsługa VLAN | Co najmniej 255 szt. 802.1q VLAN, |
|  | Zarządzalność | - Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie,, - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie offline (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych, - Dedykowany port konsoli, - Dedykowany port Ethernet do zarządzania. |
|  | Zasilanie | Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V, należy zastosować właściwy zasilacz. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Urządzenie UTM typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Przystosowana do instalacji w szafie RACK, max 2U. |
|  | Wymagania ogólne | - Zintegrowany IPS/IDS oraz antywirus. - Rozwiązanie powinno posiadać funkcjonalność ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji. - Rozwiązanie nie może posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. - Rozwiązanie musi pozwalać na definiowanie firewalli w trybie warstwy 3 (routed) i warstwy 2 transparentnym (w warstwie L2 OSI). |
|  | Interfejsy | Co najmniej 4 w standardzie Ethernet 10/100, w tym co najmniej 2 Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
|  | Pamięć | Flash – co najmniej 256 MB Pamięć wewnętrzna – co najmniej 1 GB |
|  | Wydajność | Co najmniej 250 Mbps |
|  | Wydajność VPN | Co najmniej 150 Mbps 3DES/AES |
|  | Sesje | Co najmniej 30000 jednoczesnych sesji |
|  | Obsługa VLAN | Co najmniej 50 VLAN |
|  | VPN | Rozwiązanie musi umożliwiać zestawienie sesji IPSec VPN. |
|  | Interfejsy USB | Co najmniej 2 zewnętrzne |
|  | Funkcje firewall | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli następujących usług: - Hypertext Transfer Protocol (HTTP), - File Transfer Protocol (FTP), - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), - Domain Name System (DNS), - H.323, - Session Initiation Protocol (SIP), - Lightweight Directory Access Protocol(LDAP), - Internet Control Message Protocol (ICMP), - Network File System (NFS). |
|  | Zasilanie | - Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V, należy zastosować właściwy zasilacz. - Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza redundantnego. |
|  | Licencje | Urządzenie musi zawierać wszelkie niezbędne licencje do realizacji założonych funkcjonalności na czas nieograniczony. |
|  | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). |

| Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Wysokość | 42 U |
|  | Obudowa | - Rama perforowana z otworami pozwalającymi na łatwy montaż dodatkowego wyposażenia. - Szafy muszą być pokryte lakierem proszkowym - Szafy muszą posiadać demontowalne osłony boczne oraz osłonę tylną, zapewniające wygodny dostęp do wnętrza szafy z dowolnej strony - Szafy muszą posiadać drzwi przednie perforowane jednoskrzydłowe z czteropunktowym zamknięciem oraz drzwi tylne perforowane dzielone w pionie z zamknięciem trójpunktowym. Drzwi muszą posiadać perforację o prześwicie minimum 80%. Uniwersalna konstrukcja drzwi musi zapewniać możliwość łatwej adaptacji na prawą lub lewą stronę. |
|  | Stelaż | - Wymagane jest, aby na belkach poziomych otwory były o kształcie kwadratu lub okręgu, ustawione w rozstawie co 25mm, a na belkach pionowych otwory posiadały kształt prostokątny lub okrągły w rozstawie co 25mm - Stelaże 19" z możliwością regulacji głębokości skoku co 25mm |
|  | Cokół | - Szafy muszą posiadać możliwość zainstalowania filtracyjnej zaślepki podłogowej chroniącej przed zasysaniem kurzu do wnętrza szafy. - Szafy powinny być wyposażone w cokół o wysokości 100 mm. - Cokoły muszą być wyposażone w przeciwwagę, co zapewni stabilność szafy podczas wysuwania zainstalowanego wewnątrz serwera oraz możliwość montażu przepustów szczotkowych z 3 stron |
|  | Organizer kabli | Szafy muszą zostać wyposażone w min. 1 panel porządkujący kable krosowe |
|  | Szczelność | Stopień szczelności IP 20 zgodnie z normą 60529 EN lub równoważną. |
|  | Uziemienie | - Szafy muszą zostać podłączone do uziemienia ochronnego (PE) budynkowego za pomocą przewodów miedzianych 10mm2 prowadzonych w oddzielnych listwach elektroinstalacyjnych. Wszystkie przewody uziemiające powinny być w kolorze żółto – zielonym. - Szafy muszą posiadać pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez konieczności osobnego zamawiania jakichkolwiek elementów uzupełniających. Uziemienie powinno być realizowane za pomocą przewodów miedzianych 6mm2. Pojedyncza szyna uziemienia musi posiadać co najmniej 10 punktów mocujących |
|  | Wentylacja | - Szafy muszą być wyposażone w zintegrowany z szafą zestaw co najmniej 4 wentylatorów sufitowych z termostatem, zapewniających wymianę powietrza w szafie oraz efektywne chłodzenie zainstalowanego tam sprzętu aktywnego. - Wentylatory nie mogą zajmować miejsca na stelażu 19''. - Dach szaf powinien posiadać perforację zapewniającą swobodny przepływ powietrza. |

| Urządzenie UPS typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wym. | Komponent | Minimalne parametry |
|  | Obudowa | Przystosowany do zamontowania w szafie RACK 19” wraz z zestawem szyn montażowych oraz kompletem kabli zasilających o wysokości maksymalnie 3U. |
|  | Moc | - Moc pozorna zasilacza powinna być nie mniejsza niż 5000VA - Moc rzeczywista zasilacza powinna być nie mniejsza niż 5000W |
|  | Czas pracy na akumulatorach | - Wymagany minimalny czas pracy z akumulatora nie może być krótszy niż 3 minuty przy 100% obciążeniu oraz 12 minut przy obciążeniu równym 50%. - Musi istnieć możliwość wydłużenia czasu pracy z akumulatora poprzez zastosowanie dodatkowych modułów akumulatorowych |
|  | Ilość gniazd | - Minimum 5 gniazd z utrzymaniem zasilania w standardzie IEC320 C13 (10A) - Minimum 1 gniazdo z utrzymaniem zasilania w standardzie IEC320 C19 (16A). |
|  | Zarządzanie | Zasilacz powinien umożliwiać podłączenie go do sieci Ethernet oraz umożliwiać monitorowanie za pomocą protokołów SNMP oraz Telnet. Dopuszcza się, aby interfejs sieciowy był zainstalowany jako moduł. |

## Wykaz ilościowy sprzętu do dostarczenia

| Wykaz ilościowy sprzętu |  |
| --- | --- |
| Pozycja | Liczba sztuk |
| Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 | 13 |
| Serwer aplikacyjny blade typ 2 | 65 |
| Serwer zarządzający typ 2 | 13 |
| Macierz dyskowa z dyskami (5 TB łącznie) | 13 |
| Urządzenie UPS typ 2 | 26 |
| Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 1 | 2 |
| Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 2 | 14 |
| Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 | 12 |
| Router typ 2 | 14 |
| Switch typ 2 | 14 |
| Urządzenie UTM typ 2 | 14 |

# Wymagania dotyczące pozostałego oprogramowania

| System operacyjny serwerów |  |
| --- | --- |
| Wymaga-nie | Minimalne parametry |
|  | Możliwość wykorzystania, co najmniej 8 fizycznych procesorów x64 oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM. |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. |
|  | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego |
|  | Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading lub równoważne |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |
|  | Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
|  | Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |
|  | Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. |
|  | Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. |
|  | Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |
|  | Obsługa platform sprzętowych x86, x64. |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
|  | Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie serwerowego systemu operacyjnego do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie minimum 500 równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na tworzenie do 4 maszyn wirtualnych ze zgodnym z platformą sprzętową systemem operacyjnym. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych. - Obsługa ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. |
|  | Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). |
|  | Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego |
|  | Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
|  | Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |
|  | Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim, na przykład w postaci samouczka dostępnego z poziomu systemu. |

|  | Oprogramowanie do zarządzania |
| --- | --- |
|  | System zarządzania środowiskami serwerowymi |
| Wymaga-nie | Minimalne parametry |
|  | Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze zarządzanym. |
|  | Oprogramowanie musi być licencjonowane na zarządzanie dostarczoną architekturą. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. |
|  | Licencja musi uprawniać do zarządzania dowolną liczbą środowisk systemu operacyjnego na tym serwerze. |
|  | Zarządzanie środowiskami serwerowymi musi obejmować wszystkie funkcje zawarte w co najmniej następujących modułach: - System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem. - System zarządzania komponentami. - System zarządzania środowiskami wirtualnym. - System automatyzacji zarządzania środowisk IT. - System zarządzania incydentami i problemami. - Ochrona antymalware. |
|  | System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem |
|  | Minimalne parametry |
|  | System musi umożliwiać inwentaryzację i zarządzanie zasobami. |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie użytkowania oprogramowania – pomiar wykorzystania. |
|  | System musi dostarczać funkcje: dystrybucja oprogramowania, dystrybucja i zarządzania aktualizacjami, instalacja/aktualizacja systemów operacyjnych. |
|  | System musi umożliwiać definiowanie i sprawdzanie standardu serwera. |
|  | System musi umożliwiać raportowanie i prezentacje danych. |
|  | System musi umożliwiać analizę działania systemu, tworzenie logów. |
|  | System zarządzania komponentami |
|  | Minimalne parametry |
|  | Serwery zarządzające muszą mieć możliwość publikowania informacji o uruchomionych komponentach w usługach katalogowych, informacje te powinny być dostępne dla klientów systemu w celu automatycznej konfiguracji. |
|  | System uprawnień musi być oparty o role (role based security), użytkownicy i grupy użytkowników w poszczególnych rolach powinny być pobierane z usług katalogowych. |
|  | Możliwość definiowania użytkowników do wykonywania poszczególnych zadań na klientach i serwerze zarządzającym, w tym zdefiniowany użytkownik domyślny. |
|  | System musi udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na zbudowanie systemu zbierającego zdarzenia związane z bezpieczeństwem monitorowanych systemów. |
|  | System musi umożliwiać zbudowanie jednorodnego środowiska monitorującego, korzystając z takich samych zasad do monitorowania różnych komponentów. |
|  | System musi umożliwiać tworzenie reguł: - Event based (text, text CSV, NT Event Log, SNMP Event, SNMP Trap, syslog, WMI Event), - Performance based (SNMP performance, WMI performance, Windows performance), - iProbe based (scripts: event, performance). |
|  | Wszystkie informacje operacyjne (zdarzenia, liczniki wydajności, informacje o obiektach, alarmy, itp.) powinny być przechowywane w bazie danych operacyjnych z możliwością tworzenia raportów ich dotyczących. |
|  | Konsola systemu musi umożliwiać pełny zdalny dostęp do serwerów zarządzających dając dostęp do zasobów zgodnych z rolą użytkownika korzystającego z konsoli. |
|  | System zarządzania środowiskami wirtualnymi |
|  | Minimalne parametry |
|  | System musi zapewnić możliwość optymalnego wykorzystania platform sprzętowych, dzięki możliwości zastosowania maszyn wirtualnych uruchamianych na maszynach fizycznych. Wymagane jest zapewnienie możliwości przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi, nie powodując jednocześnie przerwy w pracy systemu hostów. |
|  | Maszyny wirtualne powinny mieć możliwość zarządzania zasobami sprzętowymi przydzielonymi do maszyn wirtualnych podczas normalnej pracy systemów. Środowisko powinno zapewnić mechanizmy niezawodnościowe pozwalające na odtworzenie maszyny podczas awarii. |
|  | Mechanizmy tworzenia maszyn wirtualnych powinny opierać się o funkcje wbudowane serwerowych systemów operacyjnych. |
|  | System automatyzacji zarządzania środowisk IT |
|  | Minimalne parametry |
|  | System automatyzacji zarządzania środowisk IT musi udostępniać bezskryptowe środowisko standaryzujące i automatyzujące zarządzanie środowiskiem IT na bazie najlepszych praktyk. |
|  | System musi umożliwiać testowanie sytuacji krytycznych i występowanie różnych incydentów w systemie. |
|  | System musi wspomagać automatyzację procesów zarządzania zmianami konfiguracji środowisk IT. |
|  | System musi wspomagać planowanie i automatyzację wdrażania poprawek. |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie życiem środowisk wirtualnych. |
|  | System musi udostępniać mechanizmy workflow automatyzujące zadania administracyjne wraz graficznym interfejsem projektowania, budowy i monitorowania workflow. |
|  | System zarządzania incydentami i problemami |
|  | Minimalne parametry |
|  | System powinien posiadać rozwiązanie help-deskowe umożliwiające użytkownikom zgłaszanie problemów technicznych oraz zapotrzebowanie na zasoby IT (np. nowa maszyna wirtualna). |
|  | System musi mieć postać zintegrowanej platformy pozwalającej poprzez wbudowane i definiowane mechanizmy w ramach przyjętej metodyki (np. MOF czy ITIL) na zarządzanie incydentami i problemami oraz zarządzanie zmianą. |
|  | System musi posiadać bazę wiedzy (CMDB) automatycznie zasilaną z takich systemów jak: usługa katalogowa, system monitorujący, system do zarządzania desktopami. |
|  | System musi udostępniać narzędzia efektywnego zarządzania dostępnością usług, umożliwiających dostarczenie użytkownikom systemów SLA na wymaganym poziomie. |
|  | Ochrona antymalware |
|  | Minimalne parametry |
|  | Ochrona przed zagrożeniami typu wirusy, robaki, Trojany, rootkity, ataki typu phishing czy exploity zero-day. |
|  | Centralne zarządzanie ochroną serwerów poprzez konsolę System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem. |
|  | Centralne zarządzanie politykami ochrony. |
|  | Automatyzacja wdrożenia i wymiany dotychczasowych agentów ochrony. |
|  | Mechanizmy wspomagające masową instalację. |
|  | Zastosowanie kilku skanerów antywirusowych różnych producentów na jednej platformie. |
|  | Możliwość wyboru aktywnych silników skanujących. |
|  | Pakiet ma wykorzystywać platformę skanowania, dzięki której dostawcy zabezpieczeń stosować mogą technologię „minifiltrów”, skanujących w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dzięki użyciu technologii minifiltrów, system ma wykrywać wirusy, oprogramowanie szpiegowskie i inne pliki przed ich uruchomieniem, dając dzięki temu wydajną ochronę przed wieloma zagrożeniami, a jednocześnie minimalizując zaangażowanie użytkownika końcowego. |
|  | Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem musi używać zaawansowanych technologii wykrywania, takich jak analiza statyczna, emulacja, heurystyka i tunelowanie w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania i ochrony systemu. Ponieważ zagrożenia stają się coraz bardziej złożone, ważne jest, aby zapewnić nie tylko oczyszczenie systemu, ale również poprawne jego funkcjonowanie po usunięciu złośliwego oprogramowania. |
|  | Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem w systemie musi zawierać zaawansowane technologie oczyszczania, pomagające przywrócić poprawny stan systemu po usunięciu złośliwego oprogramowania. |
|  | Generowanie alertów dla ważnych zdarzeń, takich jak atak złośliwego oprogramowania czy niepowodzenie próby usunięcia zagrożenia. |
|  | Tworzenie szczegółowych raportów zabezpieczeń systemów IT o określonych priorytetach, dzięki którym użytkownik może wykrywać i kontrolować zagrożenia lub słabe punkty zabezpieczeń. Raporty mają obejmować nie tylko takie informacje, jak ilość ataków wirusów, ale wszystkie aspekty infrastruktury IT, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo firmy (np. ilość komputerów z wygasającymi hasłami, ilość maszyn, na których jest zainstalowane konto „gościa”, itd.). |
|  | Pakiet musi umożliwiać zdefiniowanie jednej zasady konfigurującej technologie antyszpiegowskie, antywirusowe i technologie monitorowania stanu jednego lub wielu chronionych komputerów. Zasady obejmują również ustawienia poziomów alertów, które można konfigurować, aby określić rodzaje alertów i zdarzeń generowanych przez różne grupy chronionych komputerów oraz warunki ich zgłaszania. |
|  | System ochrony musi być zoptymalizowany pod kątem konfiguracji ustawień agenta zabezpieczeń przy użyciu Zasad Grupy usługi katalogowej oraz dystrybucji aktualizacji definicji. |
|  | System ochrony musi mieć możliwość natywnego współdziałania z systemami typu „rights-management” |
|  | System ochrony musi mieć możliwość filtrowania i blokowania zabronionych przez polityki treści czy słów kluczowych. |

# Opracowanie danych

W ramach tego procesu Wykonawca:

- opracuje metadane dla danych (cyfrowych i analogowych) zgromadzonych w zasobach powiatowych i wojewódzkim. Opracowaniu będą podlegały dane, dla których metadane jeszcze nie powstały. Wykaz danych dla których należy opracować metadane znajdują się w załączniku nr 1 (zakładka dane przestrzenne),  załączniku nr 4 oraz załączniku nr 5.

- przeprowadzi proces poprawy jakości danych przestrzennych zawartych w bazach ewidencji gruntów, budynków i lokali Powiatu Siemiatyckiego. W zakres tego zadania wchodzą:

- Aktualizacja danych EGiB w bazie danych graficznych:

- aktualizacja bazy produkcyjnej o dane z operatów technicznych (m. in. podziałów), które nie są wprowadzone – 216 operatów;

- doprowadzenie do zgodności układów współrzędnych w bazie danych do układu 2000/24 strefa 8 (podczas zmiany układów należy uwzględnić układy w bazach powstałych w wyniku scalenia gruntów);

- aktualizacja baz produkcyjnych o dane powstałe w wyniku scaleń obiektów Wólka Nurzecka, Ostrożany 1, Ostrożany 2 (w przypadku uprawomocnienia decyzji wydanej przez organ odwoławczy);

- przekazanie spójnej bazy danych graficznych Partnerowi.

- Integracja danych EGiB (opisowych i graficznych):

- przeprowadzenie weryfikacji przekazanych baz danych graficznych i opisowych oraz przedstawienie raportów błędów i niezgodności;

- w przypadku możliwości masowej poprawy danych Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia i przygotuje metody (skrypty) pod masową poprawę danych;

- w przypadku konieczności poprawy danych przez operatorów, Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia i przeprowadzi poprawę danych;

- działania będą wykonywane w pętli w celu wyeliminowania błędów oraz rozbieżności uniemożliwiających integrację danych w jednej bazie;

- integracja danych graficznych i opisowych z zachowaniem historii zmian w bazie produkcyjnej Partnera;

- przekazanie i uruchomienie zintegrowanej bazy danych EGiB Partnerowi.

- Wprowadzane zmiany w bazie produkcyjnej muszą zachować historię zmian.

- Integracją nie muszą być objęte użytki (podlegają jedynie migracji do zintegrowanej bazy).

- Wszystkie problemy  i zmiany Wykonawca uzgodni z Liderem i Partnerem.

- Szczegółowe omówienie zakresu prac zawiera Załącznik nr 8.

- Ze względu na dynamikę zmian w danych zawartych w zasobie powiatowym, Wykonawca przeprowadzi weryfikację zakresu i ilości danych wymienionych w załączniku nr 8. W przypadku pojawienia się nowych lub zaktualizowanych danych należy je również poddać procesom opisanym w powyższych punktach.

# Dane w Systemie

GIS Podlasia opierać się będzie na danych zawartych w zintegrowanych bazach danych zawierających informacje graficzne i opisowe. Bazy danych będą zasilane danymi pochodzącymi z istniejących baz danych PSIP i PODGiK, WODGiK oraz plików zewnętrznych, a także danymi w postaci nie cyfrowej, które będą przetwarzane do formy cyfrowej a następnie załadowane do baz danych.

Szczegółowy wykaz danych do migracji zawierają załączniki 1, 2, 3. Ze względu na dynamikę zmian w danych zawartych w poszczególnych zasobach powiatowych i wojewódzkim, Wykonawca przed etapem zasilenia Systemu danymi przeprowadzi weryfikację zakresu i ilości danych wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 3. W przypadku pojawienia się nowych lub zaktualizowanych danych należy je również poddać procesowi migracji do systemu GIS Podlasia.

- Migracja danych do GIS Podlasia ma się odbywać na etapie tworzenia Systemu oraz na bieżąco w trakcie jego użytkowania, po stworzeniu modelu danych.

- Wykonawca Systemu utworzy model danych, a następnie przeprowadzi proces migracji danych do nowo powstałych baz danych.

- Szczegółowy opis procedur migracji i instalacji danych w GIS Podlasia Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu organizacyjno- technicznego.

- Po powstaniu Systemu Wykonawca zapewni narzędzia do zasilania baz danych kolejnymi danymi. Zasilenie bazy danych Systemu będzie odbywać się bez konieczności wstrzymywania jego pracy.

- Wykonawca zapewni narzędzie do przyrostowego importu danych do bazy danych. Narzędzie to ma pozwalać na aktualizację istniejących danych przez Zamawiającego bez jakiegokolwiek wsparcia Wykonawcy.

- W ramach migracji Wykonawca zasili bazę metadanych plikami z metadanymi utworzonymi przez powiaty i województwo. Migracji będą podlegały pliki z metadanymi, które zostały utworzone przez powiaty i województwo.

- Wykonawca opracuje metadane opisujące dane przestrzenne zarówno dla danych w formie cyfrowej jak i analogowej. W przypadku danych w formie cyfrowej należy opracować tylko te metadane, dla tych danych, dla których jeszcze nie powstały.

- Poniżej znajduje się wykaz danych, które będą podlegały migracji do baz danych GIS Podlasia. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia  zasili bazy danych:

  - metadanymi  zgodnymi z profilem INSPIRE i GUGiK dla wojewódzkich i powiatowych zbiorów państwowego zasobu,

  - dane ogólnogeograficzne,

  - mapy glebowo-rolnicze,

  - ortofotomapy,

  - dane środowiskowe,

  - numeryczny model terenu,

  - dane EGIB i mapa zasadnicza,

  - inne dane tematyczne znajdujące się w zasobach gmin, powiatów i województwa,

  - studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa,

  - dane referencyjne pozyskane od Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, tj. z CODGiK, WODGiK, PODGiK,

  - bazy tematyczne określone przez Zamawiającego,

  - punkty adresowe,

  - inne dane z rejestrów decyzji i postanowień, związane z wdrażaniem EZD,

  - VMAP L2,

  - jednorodna baza danych map topograficznych, w formacie rastrowym, pozyskana z WODGiK.

  - dane topograficzne (Baza Danych Obiektów Topograficznych) – BDOT10k

  - baza danych obwodów łowieckich.

- Wyjaśnienie do procesu migracji danych przestrzennych:

- W pierwszej kolejności należy migrować dane znajdujące się w bazie danych.

- Jeśli import z bazy danych jest utrudniony ze względów technicznych należy importować dane z plików.

- Zapis o ilości danych w % oznacza pokrycie danymi danego obszaru lub dany temat (w przypadku Metadanych).

- W przypadku danych, które powtarzają się należy importować dane najbardziej aktualne. Wymaganie to nie dotyczy ortofotomap.

- Bazy tematyczne- kolumna (inne informacje dotyczące danych źródłowych (np. dysponent, liczba źródeł informacji). Wykonawca ma obowiązek pozyskać dane w formie cyfrowej z wymienionych instytucji, źródeł danych i zasilić nimi bazy danych GIS Podlasia.

# Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługi danych GIS Podlasia

- Model danych baz danych zostanie szczegółowo określony w projekcie organizacyjno-technicznym przez Wykonawcę Systemu. Model ma posiadać jednorodną strukturę, atrybuty i systematykę danych oraz będzie oparty na modelu warstw i obiektów. Będzie posiadał zdefiniowane opisy prezentacji poszczególnych warstw danych poprzez legendy zawierające definicje klas symboli, zdefiniowane kolory, desenie, szrafury zalecane do wykorzystania dla map tematycznych i przeglądowych tworzonych na podstawie danych zawartych w bazach Systemu.

- Dane użytkowników, ich uprawnienia do poszczególnych modułów, funkcji i danych systemu GIS Podlasia będą przechowywane w poszczególnych węzłach. Na poziomie powiatowym będą dane dotyczące danego powiatu (za których prowadzenie odpowiedzialny jest powiat i leżące na jego obszarze gminy - np. EGiB, mpzp, drogi gminne i powiatowe) na poziomie województwa - dane zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski i jego jednostki organizacyjne (np. drogi wojewódzkie, melioracje wodne).

- Bazy danych wymienione w rozdziale 16 i 18 zostaną dostarczone i opracowane przez Wykonawcę GIS Podlasia na podstawie informacji dostarczonych przez Partnerów Projektu oraz z zasobów PSIP, PODGiK i WODGiK.

- Oprogramowanie wykorzystywane w systemie GIS Podlasia ma pozwalać na wiązanie tabel danych opisowych z warstwą tematyczną (klasą) obiektów przestrzennych zarówno w relacji „jeden do jeden”, „jeden do wielu” oraz „wiele do wielu”.

- Powiązanie jednego typu obiektu geometrycznego będzie możliwe z kilkoma niezależnymi tabelami danych opisowych (np. by do obiektu geometrycznego typu punkt adresowy można było podłączyć tabele opisowe wyciągu z ewidencji ludności, rejestr cen i wartości nieruchomości itd.).

- System ma zapewniać możliwość obsługi obiektów geometrycznych bez dołączonych danych opisowych (np. dołączanych w terminie późniejszym).

- Oprogramowanie typu desktop ma zapewniać obsługę danych opisowych (m.in. dodawanie, modyfikacje, usuwanie, tworzenie raportów, analizowanie) bez odniesienia przestrzennego, tak aby przestrzenna lokalizacja danego obiektu (rekordu w bazie danych) mogła być określona w przyszłości – w zależności od potrzeb użytkownika.

- Oprogramowanie typu desktop będzie umożliwiać edytowanie danych zawartych w słownikach systemowych.

- Oprogramowanie typu desktop ma zapewniać wprowadzanie i edycję danych opisowych obiektu przestrzennego z wykorzystaniem dedykowanych formularzy oraz umożliwiać użytkownikowi przechodzenie pomiędzy powyższymi formularzami a prostą postacią tabelaryczną.

- Oprogramowanie typu desktop ma zapewniać użytkownikowi możliwość przypisywania danych do geometrii (powierzchniowej, liniowej, punktowej) pozyskiwanej z innych warstw tematycznych, znajdujących się w Systemie lub wprowadzonej samodzielnie przez użytkownika do Systemu (także z użyciem dociągania do końców linii wierzchołków wielokątów, a także do obiektów punktowych) oraz z wykorzystaniem symboliki obiektów, ustalonej przez administratora.

# Bazy tematyczne

- Bazy zostaną dostarczone i opracowane przez Wykonawcę GIS Podlasia na podstawie informacji dostarczonych przez Partnerów Projektu oraz zasobów PSIP i PODGiK. Inicjalne zasilenie baz danych zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę przy pomocy dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania aplikacyjnego.

- W ramach tworzenia systemu GIS Podlasia Wykonawca stworzy bazy tematyczne, które będą przeznaczone do przechowywania danych przeniesionych w ramach migracji danych oraz wytworzonych w modułach tematycznych. Dla każdej tematycznej bazy danych należy wykonać jej szczegółowy opis zawierający

- wyszczególnienie źródeł danych,

- zawartość informacyjną bazy danych,

- dla każdego typu obiektu należy określić listę atrybutów, dopuszczalny zakres ich wartości a także sposób  wprowadzenia lokalizacji przestrzennej obiektu.

- Bazy tematyczne będą składać się z danych opisowych i graficznych:

  - Baza funduszy unijnych i ich wykorzystania, w ramach której będą udostępnione informacje dotyczące m.in. projektów realizowanych, planowanych i zrealizowanych, inwestycji samorządowych, lokalizacji nieruchomości, terenów inwestycyjnych, dofinansowania i współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych, rozwoju ekonomicznego oraz planowania itp.

  - Baza inwestycji samorządowych w ramach której będą udostępnione informacje dotyczące m.in. prowadzenie i aktualizacja rejestru lokalizacji nieruchomości - terenów inwestycyjnych, rejestru wieloletniego planu i programu inwestycji samorządów, rejestru możliwości dofinansowania realizacji projektów gospodarczych i ulg oferowanych potencjalnym inwestorom i przedsiębiorcom, rejestru projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, rejestru możliwości rozwoju ekonomicznego – mapa i wykaz projektów rozwoju. (grupy rastrów i/ lub wektorów) rejestru planowania i rozwoju – mapa istniejących warunków zagospodarowania (grupy rastrów i/ lub wektorów).

  - Bazy danych zawierające informacje o ekologii, obiektach turystycznych i sportowych, w tym, bazy danych inicjatyw ekologicznych, obszarów programu „Natura 2000”, obszarów zanieczyszczeń, obszarów chronionych, zabytków, obiektów archeologicznych, infrastruktury sportowej itp.

  - Baza danych aktywności zawodowej, działalności społecznej i poziomu życia mieszkańców z uwzględnieniem aspektów opieki społecznej i wsparcia socjalnego, w tym bezrobocia, ofert pracy.

  - Baza danych dotycząca komunikacji zbiorowej, w ramach której powstanie szereg warstw, wizualizujących między innymi: trasy i przystanki komunikacji publicznej, niepublicznej, szkolnej, wnioski o uruchomienie komunikacji na danym obszarze.

  - Baza danych zabytków zawierające informacje nt. zabytków nieruchomych i archeologicznych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego.

  - Baza danych zarządzania kryzysowego zawierające informacje nt. zagrożeń, ocen ryzyka ich wystąpienia, zagrożeń powodziowych, rejestr sił i środków w wypadku sytuacji kryzysowej, rejestr infrastruktury krytycznej.

  - Baza danych nieruchomości zawierające informacje nt. cen nieruchomości, wartości nieruchomości, rejestr nieruchomości w posiadaniu i trwałym władaniu jednostki samorządu terytorialnego.

  - Baza danych dróg zawierające informacje nt. kategorii i numeracji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  - Baza danych zawierająca informacje (część graficzna i opisowa) nt. studiów, planów i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  oraz decyzji o warunkach zabudowy.

# Integracja z innymi systemami

System GIS Podlasia będzie zintegrowany z System Wrota Podlasia. Integracja będzie polegała na udostępnianiu danych przestrzennych dla komponentów wchodzących w skład Systemu Wrota Podlasia. Przewiduje się integrację z następującymi komponentami:

- Integracja z EZD. Komunikacja  ta będzie niezbędna w momencie zapotrzebowania EZD na dane przestrzenne zlokalizowane w GIS Podlasia oraz w drugą stronę tzn. jeśli będzie wymagane dołączenie do danych przestrzennych dokumentów znajdujących się w EZD.

  - System GIS Podlasia będzie zapewniać możliwość integracji z EZD: po wszczęciu sprawy system EZD przejmuje dane z formularzy i komunikuje się z system GIS celem pozyskania i weryfikacji informacji na potrzeby Urzędnika. Zakłada się opcjonalną automatyzację w typowych sprawach.

  - Wymiana danych pomiędzy GIS Podlasia a Systemami Dziedzinowymi (w tym z EZD) oparta będzie o format danych XML oraz usługi sieciowe oparte na SOAP. Przewiduje się także stworzenie opcjonalnej możliwości wymiany danych opartej o szynę danych. Szczegółowy zakres integracji zostanie określony przez Wykonawcę systemu w projekcie organizacyjno-technicznym.

  - W przypadku integracji GIS Podlasia z EZD przewiduje się, że komunikacja będzie odbywała się za pomocą szyny danych (ESB). Do komunikacji zostaną wykorzystane usługi sieciowe. Interfejsy komunikacyjne do wymiany danych będą wykorzystywały komunikaty utworzone w standardzie języka XML, opisane odpowiednimi schematami w standardzie języka XML Schema.

  - Wykonawca w ramach integracji z EZD otrzyma wszelkie niezbędne informacje potrzebne do integracji z systemem GIS Podlasia. Informacje te zostaną przekazane przy asyście Zamawiającego przez Wykonawcę systemu EZD, który jest tworzony na podstawie odrębnego postępowania. Wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy Wykonawcami w celu zapewnienia poprawnej integracji z wymienionymi systemami. W ramach EZD przyszli użytkownicy systemu będą mogli tworzyć nowe szablony formularzy do obsługi spraw związanych z administracją. Wykonawca GIS Podlasia musi dostarczyć uniwersalny mechanizm pozwalający na dostarczanie danych przestrzennych związanych z obsługa spraw w systemie EZD. Z poziomu nowo powstałego formularza w EZD musi być możliwość przejścia do systemu GIS Podlasia. GIS Podlasia ma obsłużyć formularz w zakresie zapotrzebowania na dane przestrzenne (wyszukiwanie danych, określanie lokalizacji, tworzenie wyrysów, mapek).

  - Integracja GIS-EZD przewidziana jest na poziomie obsługi formularzy elektronicznych (integracja z Cyfrowym Urzędem). Na Wykonawcy EZD ciąży obowiązek dostarczenia narzędzia do tworzenia formularzy i ich obsługi w systemie EZD, natomiast Wykonawca GIS Podlasia ma obsłużyć formularze w zakresie dostarczenia informacji o danych przestrzennych. Poniżej znajdują się przykładowe sprawy, które będą wymagały integracji GIS-EZD:

    - wniosek o wypis i wyrys z EGiB dla osób fizycznych i prawnych,

    - wniosek o udzielenie informacji z EGiB dla instytucji,

    - wniosek o udostępnienie informacji z EGiB dla osób fizycznych i osób prawnych,

    - wniosek o udostępnienie zasobów geodezyjnych i kartograficznych,

    - zgłoszenie szyldu na obiekcie nie zabytkowym,

    - zgłoszenie reklamy na obiekcie nie zabytkowym,

    - wniosek o usuwanie drzew i krzewów,

    - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

    - wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/ z planów zagospodarowania przestrzennego,

    - wniosek o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/ z planów zagospodarowania przestrzennego.

  - Użytkownik tworzący wyrysy lub inne opracowania mapowe związane z powyższymi sprawami musi mieć świadomość, że przekazane dane przestrzenne mają jedynie charakter poglądowy i nieformalny. Dlatego też, do każdego tego typu dokumentu ma zostać dołączona klauzula informująca użytkownika o charakterze i pochodzeniu dokumentu oraz o braku możliwości wykorzystania go do dokumentacji służącej do celów prawnych.

  - System musi posiadać możliwość przestrzennej lokalizacji spraw w postaci rejestru decyzji administracyjnych, poprzez możliwość wprowadzenia w systemie GIS Podlasia granic obszaru lub wskazania obiektu objętego decyzją wraz z podaniem unikalnego identyfikatora tej decyzji (sprawy).

  - Wykonawca GIS Podlasia musi zapewnić funkcjonalność przypisania formularza (sprawy) do lokalizacji przestrzennej. Przyszły użytkownik Systemu musi mieć możliwość odczytu i wizualizacji sprawy poprzez wskazanie obiektu przestrzennego. Dla każdego rodzaju sprawy powinna powstać oddzielna warstwa przestrzenna.

  - Integracja GIS Podlasia z EZD będzie odbywała się za pośrednictwem systemu EZD i portalu mapowego. Jeden z możliwych do realizacji scenariuszy integracji jest następujący:

W systemie EZD będą dostępne formularze związane z dostarczeniem danych przestrzennych z systemu GIS Podlasia. Użytkownik chcąc otrzymać dokument związany z GIS Podlasia wybiera odpowiedni wniosek złożony przez petenta. Użytkownik rozpoczyna obsługę wniosku.

W systemie EZD Użytkownik wybiera odpowiedni formularz do obsługi wniosku (dane z wniosku zostaną automatycznie przeniesione do formularza) Po wybraniu formularza  użytkownik zostaje przeniesiony do portalu mapowego.

Użytkownik wyszukuje interesujący go obszar zdefiniowany we wniosku. Aplikacja ma dawać co najmniej dwie możliwości wyboru określenia interesującego obszaru.

    - Użytkownik może wybrać (wyszukać) interesujące go działki poprzez funkcję wyszukiwania. Po wyszukaniu aplikacja powinna wyśrodkować  kolejno odnalezione działki.

    - Użytkownik ma możliwość zaznaczenia obszaru (bounding box) w którym znajdują się interesujące działki. W formularzu będą wpisane numery działek, a do dokumentu zostanie przypisany plik ze współrzędnymi zaznaczonego obszaru (4 pary współrzędnych).

Po określeniu lokalizacji danych przestrzennych, użytkownik ma mieć możliwość dodania wyszukanych danych (w formie mapki) do obsługiwanego wniosku i powrotu do systemu EZD.

Przy tworzeniu dokumentu z mapą użytkownik ma mieć możliwość stworzenia dowolnej kompozycji mapowej spośród dostępnych danych przestrzennych znajdujących się w portalu mapowym poprzez włączanie/wyłączanie warstw. Użytkownik ma mieć możliwość dodania opisów pozaramkowych mapy takich jak:

- tytuł wydruku (opcjonalnie),

- strzałka północy (opcjonalnie),

- pasek skali (opcjonalnie),

- legenda (bez legendy, legenda na tej samej stronie, legenda na oddzielnej stronie),

- współrzędne narożników wydruku (opcjonalnie),

- informacja o drukującym i dacie wydruku (opcjonalnie),

- rozdzielczość wydruku,

- skala wydruku,

- opis wydruku (użytkownik powinien mieć możliwość dodania dowolnego tekstu opisującego mapę).

Obsłużony wniosek wraz z mapą będzie archiwizowany. Powiązanie wniosku z mapką musi być trwałe tzn. po znalezieniu dokumentu w archiwum będzie możliwość odtworzenia stanu ewidencji i obiektu który jest powiązany z dokumentem. Dane (dokument i opis przestrzenny) będzie przechowywany w bazie danych EZD.

Po zakończeniu operacji System ma wyświetlać komunikat potwierdzający o zakończeniu  dołączania mapy do dokumentu.

  - W przypadku sytuacji odwrotnej tj. Użytkownik chce dołączyć wniosek do obiektu przestrzennego funkcjonalność portalu mapowego musi pozwolić na dołączenie dokumentu  poprzez wskazanie obiektu (dołączenie w formie załącznika lub wypełnienie odpowiedniego formularza). Szablon formularza ma pokrywać się z szablonem dostarczonym przez system EZD. Dokument wraz z obiektem ma zostać zapisany w bazie danych EZD.

- Integracja z Portalem Informacyjnym Wrota Podlasia. GIS Podlasia (cienki lub gruby klient) ma tworzyć i udostępniać opracowania mapowe dla potrzeb portalu informacyjnego. Integracja ta ma pozwalać na wyszukiwanie i wyświetlanie danych przestrzennych wraz z informacją opisową w ramach informacji znajdujących się w Portalu Informacyjnym. Dane będą wyświetlane przy pomocy usług OGC.

- Integracja z komponentem E-Biznes. GIS Podlasia (cienki lub gruby klient) ma tworzyć i udostępniać opracowania mapowe dla potrzeb E-Biznes. Dane dla e-biznesu będą wytwarzane w aplikacjach GIS Podlasia (gruby klient) i udostępniane w formie serwisów WMS, WFS. W e-Biznes ma znajdować się mapa przedstawiająca tereny inwestycyjne. Mapa będzie powiązana z danymi z KUP tzn. użytkownik wyszukujący daną usługę będzie mógł ją zlokalizować na mapie. Informacje o terenach inwestycyjnych mają być przypisane do geometrii na mapie znajdującej się w systemie e-Biznes (na Portalu Wrót Podlasia będzie link do mapy).

- Integracja z e-Rozkładem jazdy autobusów szkolnych. Podobnie jak w punktach 2, 3 opracowania mapowe będą tworzone w GIS Podlasia (cienki lub gruby klient) i udostępniane w formie usług OGC. E-Rozkład musi posiadać miejsce gdzie będą wyświetlane usługi związane z komunikacją tj. rozkład jazdy autobusów szkolnych, miejskich (przebieg trasy, lokalizacja przystanków). Integracja ta ma umożliwić odczyt rozkładu jazdy dla danego przystanku, nazwę przystanku. Wynik integracji powinien pozwalać również na wyszukiwanie przystanków. Szczegółowy zakres danych wyświetlanych w module komunikacyjnym zostanie określony w trakcie opracowywania projektu organizacyjno-technicznego (POT).

# Wdrożenie

Zakres wdrożenia i rozwoju Systemu obejmuje następujące elementy:

- opracowanie projektu organizacyjno-technicznego i dokumentacji powykonawczej,

- opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej,

- instalacja oprogramowania systemowego,

- dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania standardowego,

- dostawa, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania dedykowanego

- szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu,

- wykonanie testów,

- opracowanie modelu danych i uzupełnienie Systemu danymi,

- integracja Systemu w środowisku aplikacyjnym Partnerów Projektu,

- pozostałe działania mające na celu produkcyjne uruchomienie Systemu.

# Testy

W ramach odbioru systemu GIS Podlasia obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testów.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia następujących testów:

- modułowe testy funkcjonalne Systemu – jednostkowe: sprawdzeniu będą podlegały wszystkie funkcjonalności w Systemie (funkcjonalność, kompletność funkcji, ergonomia funkcji),

- testy integracyjne aplikacji – stopniowe łączenie przetestowanych funkcjonalności w większą całość, a następnie testowanie polegające na tworzeniu operacji złożonych składających się z kilku funkcjonalności,

- testy integracyjne – sprawdzenie komunikacji pomiędzy modułami wdrażanego systemu GIS Podlasia oraz z pozostałymi elementami, z którymi będzie on połączony,

- testy wydajnościowe,

- testy akceptacyjne – testy odbiorowe jako ostatni etap testów.

Przed przystąpieniem do testów Wykonawca stworzy Plan Testów. Plan ten będzie zawierał:

- szczegółowy harmonogram testów określający kolejność wykonywania poszczególnych scenariuszy i przypadków testowych,

- wykaz wszystkich testów funkcjonalnych,

- wykaz wszystkich testów integracyjnych aplikacji,

- wykaz wszystkich testów integracyjnych,

- wykaz wszystkich testów wydajnościowych,

- wykaz wszystkich testów akceptacyjnych,

- scenariusze i przypadki testowe dla każdego z powyższych testów,

- kryteria akceptacji poszczególnych testów.

Scenariusze i przypadki testowe mają określać: operacje które będą wykonywane w ramach testów, sposób wykonania tych operacji przez testera, dane wejściowe oraz wyniki oczekiwane testów. Scenariusze i przypadki testowe będą w wystarczającym stopniu pokrywały pełny zakres testowanych funkcjonalności.

Plan testów będzie podlegał weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Testy będą odbywały się w docelowym środowisku serwerowym u Zamawiającego. Testy te rozpoczną się po przygotowaniu środowiska oraz instalacji systemu GIS Podlasia.

Przebieg testów oraz wyniki każdego wykonanego przypadku testowego zostaną udokumentowane i będą podstawą do sporządzenia raportu z testów zawierającego podsumowanie przeprowadzonych testów, informacje o wykrytych błędach i rekomendacje czy System nadaje się do eksploatacji. Raport z testów zostanie sporządzony przez Wykonawcę.

Testy, które wcześniej zakończyły się błędem zostaną ponownie wykonane i dodatkowo w takich przypadkach wykonane zostaną testy regresji, których celem będzie sprawdzenie, czy naprawa błędu nie spowodowała „uszkodzenia” w innych obszarach.

Do testów zostaną wykorzystane dane, które zostały dostarczone (zmigrowane) do Systemu oraz pliki z danymi przestrzennymi i opisowymi będące w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający będzie miał prawo do samodzielnego przeprowadzenia testów. Zamawiający będzie brał udział w testowaniu Systemu, niezależnie od czynności testowych przeprowadzonych przez Wykonawcę. Błędy i usterki wykryte przez Zamawiającego zostaną przekazane i uwzględnione przez Wykonawcę.

Raport z testów będzie podstawą do odbioru Systemu w zakresie funkcjonalnym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego testy zostaną powtórzone. Raport z testów zostanie wykonany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

Wykonawca przedstawi w planie testów dokładne terminy i czas przeprowadzenia testów, oraz procedurę przeprowadzenia testów i ich odbiór. Zapisy te będą podlegały uzgodnieniu i będą wymagały akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w testach wykonywanych przez Wykonawcę, a ponadto do przeprowadzenia testów wg stworzonych przez siebie scenariuszy testowych.

# Szkolenia

- W ramach realizacji Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych użytkowników i administratorów Systemu, które powinny być ukierunkowane na zrozumienie zasad funkcjonowania oraz obsługi wdrażanych w ramach Projektu systemów i technologii informacyjnych. W efekcie wszyscy przeszkoleni użytkownicy i administratorzy powinni posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą sposobu organizacji pracy, realizacji zadań i zasad współpracy z Interesantami.

- W ramach systemu GIS Podlasia zostaną przeprowadzone szkolenia metodą tradycyjną dla osób odpowiedzialnych za nadzór oraz obsługę systemu GIS Podlasia.  Szkolenia zostaną przeprowadzone w podziale na następujące kategorie:

  - Szkolenia GIS typ 1 (Moduł szkoleniowy dla zespołu pracowników UMWP) –Szkolenie zostanie przeprowadzone  dla co najmniej 8, a maksymalnie dla 10 osób. Nie będzie podziału na grupy - administratorzy i osoby merytoryczne mają być szkolone razem.

  - Szkolenia GIS typ 2 - szkolenie będzie przeprowadzone dla minimum 16, a maksymalnie dla 32 osób tj. szkolona ma być co najmniej jedna osoba z każdego z 13 Starostw Powiatowych oraz z Miast: Białystok, Łomża i Suwałki. W szkoleniach będą brać udział zarówno administratorzy Systemu jak i osoby merytoryczne (codzienna praca w Systemie) niezależnie od tematu szkolenia. Nie będzie podziału na grupy - administratorzy i osoby merytoryczne mają być szkolone razem. Tematyka szkoleń to:

    - administrowanie dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem,

    - obsługa systemów, wprowadzanie danych.

- Szkolenia mają mieć cześć wykładową i część techniczną. Część wykładowa ma za zadanie wprowadzić i zapoznać uczestników szkolenia z Systemem, natomiast część techniczna będzie pozwalała na zapoznanie się i ćwiczenie poszczególnych funkcjonalności Systemu. Cześć wykładowa ma obejmować od 20% do 25% czasu szkolenia.

- Minimalny czas szkolenia powinien wynosić 40 godzin lekcyjnych (dotyczy szkolenia dla każdego z typów).

- Wymaga się aby szkolenia GIS typ 1 i typ 2 odbywały się w tym samym czasie. Pozwoli to na przeprowadzenie części wykładowej dla wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie, zarówno dla szkoleń typ 1 i typ 2. Część techniczna ma zostać przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup szkoleniowych typ 1 i typ 2.

- Zamawiający dopuszcza podział szkolenia na 2 tury tj. szkolenie może zostać podzielone na 2 części np. pierwsza część będzie trwała 2 dni, druga część 3 dni. Odstęp między 2 kolejnymi częściami szkoleń nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie.

- Szkolenia mogą odbywać się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Szkolenia nie mogą odbywać się w weekendy i święta.

- Wykonawca przygotuje wersję e-learningową szkolenia dla wszystkich grup użytkowników (w tym dla użytkowników z gmin) wraz z testami końcowymi i wdroży ją na platformie e-learningowej wskazanej przez Zamawiającego. Szkolenie e-learningowe będzie obejmowało pełen program szkolenia wszystkich grup i będzie podzielone na moduły. Testy obejmą co najmniej dwa poziomy zaawansowania dla każdej z grup.

- Przed przystąpieniem do szkolenia Wykonawca przygotuje plan szkoleń oraz materiały szkoleniowe, które będą zawierały dokładny opis tematu szkolenia wraz z opisem kroków wykonywanych przy pracy z aplikacjami systemowymi. Dokumentacja szkoleniowa opisująca przebieg szkolenia będzie uzupełniona zrzutami ekranowymi przedstawiającymi kluczowe kroki działania aplikacji oraz szczegółowy opis parametrów administracyjnych Systemu. Wykonawca, oprócz wersji elektronicznej dokumentacji szkoleniowej, przygotuje również po jednym drukowanym egzemplarzu dokumentacji szkoleniowej, dla każdego uczestnika szkolenia i przekaże je Zamawiającemu jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie pomoce, konspekty i materiały szkoleniowe będą przygotowane w języku polskim.

- Plan szkolenia będzie dostarczony przed przystąpieniem do szkoleń razem z materiałami szkoleniowymi w oddzielnym dokumencie i będzie podlegał ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Plan szkoleń, materiały szkoleniowe (wersje elektroniczne i papierowe), wersje e-learningowe szkoleń oraz wszelkiego rodzaju dokumenty związane ze szkoleniami (np. listy obecności, ankiety) muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, zamieszczonymi na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzór papieru firmowego z logami Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie  po podpisaniu umowy.

- Plan szkoleń musi zawierać ilość godzin lekcyjnych na poszczególne dni, proponowane przerwy między zajęciami, podział na bloki tematyczne. Jeden dzień szkolenia może zawierać maksymalnie 8 godzin lekcyjnych.

- Wykonawca zapewni catering (kawa, herbata, woda mineralna, soki, przekąski) w ramach przerw w szkoleniu. Przerwy szkoleniowe będą uzależnione od zaproponowanego podziału na etapy i rozłożenia godzin lekcyjnych w ciągu dnia. Zamawiający wymaga, aby w trakcie szkolenia była jedna dłuższa przerwa obiadowa i krótkie przerwy co 2 godziny lekcyjne. W przypadku dwóch sesji po 4 godziny lekcyjne należy zapewnić między nimi przerwę na obiad oraz 2 krótkie przerwy po 2
godzinach lekcyjnych.

- Szkolenia muszą zawierać przerwy co najmniej 5-minutowe nie rzadziej niż co 2 godziny lekcyjne. Przerwy nie są wliczane w czas szkolenia. W każdym szkoleniu musi być co najmniej jedna przerwa dziennie trwająca minimum 20 minut.

- Wykonawca zapewni sale i sprzęt na potrzeby szkoleń. Wymaga się, aby każdy uczestnik szkolenia dysponował w trakcie całego czasu szkolenia komputerem. Komputer ten powinien umożliwiać dostęp do szkoleniowej wersji Systemu GIS Podlasia. System ma posiadać przykładowe bazy danych wypełnione przykładowymi danymi oraz dane w formatach akceptowanych przez system GIS Podlasia.

- Szkolenia mają zostać przeprowadzone na terenie województwa podlaskiego. Wykonawca ma zapewnić nocleg i pełne wyżywienie dla uczestników, którzy zadeklarują, że będą korzystać z noclegów, na cały okres szkolenia. Pozostałym uczestnikom należy zapewnić obiad i catering w ramach przerw w szkoleniu.  Sale szkoleniowe i wykładowe mają znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie zakwaterowanie. Zakwaterowanie musi zostać zapewnione w pokojach maksymalnie 2 osobowych wyposażonych we własne węzły sanitarne.

- Miejsce szkolenia oraz zakwaterowania zaproponuje Wykonawca, przy czym muszą być one zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Sale, w których będą prowadzone szkolenia, Wykonawca oznaczy tabliczkami informacyjnymi zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.. Wykonawca z każdego szkolenia dostarczy Zamawiającemu co najmniej po 2 zdjęcia, w celu udokumentowania faktu jego realizacji. Zdjęcia dostarczane mają być na płytach CD/DVD wraz z raportem ze szkoleń.

- Każde szkolenie zakończone musi zostać ankietą oceniającą poziom szkolenia. Ankieta wypełniania będzie przez uczestników szkolenia. Wzór ankiety zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

- Zapisywanie uczestników na terminy szkoleń i uzgodnienia organizacyjne dotyczące szkoleń leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdym planowanym do przeprowadzenia szkoleniu wraz z podaniem dokładnej lokalizacji, kategorii, terminu i zapisanej liczby uczestników co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o zmianach w tym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli szkoleń, w szczególności do obecności upoważnionego obserwatora na dowolnym szkoleniu, bez wcześniejszego uprzedzania Wykonawcy o tym fakcie.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia raportu ze szkoleń. Wraz z raportem ze szkoleń Wykonawca ma dostarczyć podpisane przez uczestników listy obecności z każdego dnia szkolenia, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów ukończenia szkolenia przez uczestników i ankiety oceniające szkolenie. Listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i certyfikatów ukończenia szkolenia przez uczestników będą podstawą do sporządzenia protokołów odbioru.

- Wykonawca wystawi poszczególnym uczestnikom szkoleń imienne certyfikaty, potwierdzające ich ukończenie.

# Instrukcje użytkownika

W ramach  systemu GIS Podlasia Wykonawca przygotuje instrukcję obsługi poszczególnych modułów wchodzących w skład Systemu.

Instrukcje mają zawierać szczegółowe opisy wszystkich funkcji, które udostępnia stworzone przez Wykonawcę środowisko wraz z procedurami postępowania. Dokumentacja ma zawierać zrzuty ekranowe wszystkich okien aplikacji oraz wszelkie możliwe komunikaty (błędów, ostrzegawcze, informacyjne) występujące w modułach. Dodatkowo każde z okien ma być dokładnie opisane (przyciski, formularze). Każda z funkcji będzie przedstawiona graficznie (zrzuty ekranowe) i opisana (opis w jaki sposób realizowana jest dana funkcja, jak powinien wyglądać prawidłowy wynik i co za pomocą danej funkcji można osiągnąć).

Zamawiający dopuszcza stworzenie instrukcji obsługi w formie plików video, w tym utworzonych poprzez rejestrację obrazów wyświetlanych na monitorze w trakcie realizacji czynności operatorów. Na stworzonych filmach Wykonawca przedstawi sposób działania poszczególnych aplikacji oraz opis poszczególnych elementów danego okna.

# Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po wdrożeniu Systemu przygotuje dokumentację powykonawczą, przedstawiającą rzeczywisty kształt systemu GIS Podlasia.

Dokumentacja powinna zawierać:

- Opis architektury logicznej systemu GIS Podlasia wraz z integracją z pozostałymi elementami Projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, którego beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz integracją z systemami o których mowa w rozdziale 7 i 19 niniejszego dokumentu. Architektura ma zawierać rozkład komponentów Systemu, opis komunikacji pomiędzy komponentami, opis i ilustrację graficzną architektury, opis sposobu integracji. Opis i ilustracja graficzna ma przedstawiać podział na warstwę prezentacji, dostępu do danych, warstwę aplikacji, informację o danych pochodzących z systemów lub plików zewnętrznych.

- Opis architektury technicznej. Architektura ta ma zawierać opis wszystkich rozwiązań, zastosowanych urządzeń, sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Architektura ma być przedstawiona również jako ilustracja graficzna. Wykonawca ma opisać wszystkie niezbędne parametry i ustawienia wymagane do prawidłowego działania Systemu, połączeń bazodanowych i komunikacji w Systemie.

- Opis poszczególnych aplikacji wchodzących w skład GIS Podlasia. Opis ten ma zawierać informację o aplikacjach czy też modułach, które znajdą się w systemie GIS Podlasia. Każda z aplikacji ma zawierać opis jakie będzie spełniała funkcje w Systemie, gdzie będzie użytkowana i w jakiej formie (np. (gruby/cienki klient). Ponadto opis ten ma zawierać opis wszystkich funkcji, specyfikację interfejsów integracyjnych, parametry dotyczące integracji, połączeń między aplikacjami.

- Opis przypadków użycia oraz scenariusze testowe dla dostarczanego oprogramowania standardowego i dedykowanego:

  - Opis przypadków użycia powinien abstrahować od szczegółowych własności interfejsu.

  - Opis przypadków użycia powinien zawierać scenariusz główny oraz alternatywne.

  - Z opisu przypadków użycia na poziomie systemowym powinno jednoznacznie wynikać, jakie jest oczekiwane działanie systemu w poszczególnych sytuacjach, które mogą wystąpić.

  - Dla oprogramowania licencyjnego podmiotów trzecich i oprogramowania open source opis przypadków użycia i scenariusze testowe, mogą zamiast szczegółowego opisu scenariuszy lub zachowania systemu zawierać odniesienia do konkretnych stron już istniejącej, dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji tych aplikacji. Jeśli z istniejącej dokumentacji tych aplikacji odpowiednie informacje nie wynikają jednoznacznie i czytelnie, Wykonawca musi jednak takie informacje zamieścić w przygotowanych przez siebie opisach.

  - Opis przypadków użycia oraz scenariusze testowe powinny również zostać sporządzone dla procesów integracyjnych, w tym w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi.

  - Należy opracować diagramy aktywności lub diagramy sekwencji dla najbardziej skomplikowanych przypadków użycia.

- Opis wszystkich dostarczonych produktów ma zawierać następujące elementy:

  - nazwa produktu;

  - ogólny opis produktu;

  - rodzaj produktu (np.: oprogramowanie, sprzęt, dokument);

  - cel (przeznaczenie);

  - zakres produktu;

  - zespół realizujący lub osoba odpowiedzialna za wytworzenie produktu;

  - źródła danych/pochodzenie produktu;

  - kryteria akceptacji;

  - forma dostawy.

- Zastosowane technologie w projekcie. Wykonawca w ramach tworzonego Systemu opisze jakie technologie zastosował przy tworzeniu Systemu tj, języki programowania, rodzaj komunikacji, typ bazy danych itp.

- Opis modeli baz danych, które zostały wytworzone dla GIS Podlasia. W ramach GIS Podlasia powstaną bazy danych, schematy, repozytoria plików do przechowywania danych przestrzennych. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis modelu bazy danych. Model ma zawierać: abstrakcyjny opis obiektów rejestrowanych w Systemie w postaci modelu z użyciem diagramu klas (w notacji UML 2.x), zawierającego informacje niezbędne do zdefiniowania struktur Bazy Danych (encje odpowiadające tabelom, specyfikację atrybutów, definicje kluczy, więzy integralności, itp.). Dokumentacja ma zawierać również skrypty tworzące struktury logiczne bazy danych.

- Opis struktury bazy danych ma również zawierać dane tematyczne w formacie .xml, .xsd, wraz z metadanymi). W celu zapewnienia interoperacyjności wymaga się zastosowania norm ISO serii 19100, standardów OGC oraz warunków technicznych INSPIRE.

- Opis migracji danych. W dokumentacji należy zawrzeć opis w jaki sposób została przeprowadzana migracja danych. Wykonawca ma opisać całą ścieżkę technologiczną w jaki sposób System został zasilony danymi. Dokumentacja ma zawierać również opis i przyczyny w przypadku, gdy część danych nie została zmigrowana do Systemu.

- Specyfikację komponentów sprzętu komputerowego, ich dane techniczne oraz ich rozlokowanie w lokalizacjach Lidera i Partnerów Projektu.

- Opis zasad wykonywania kopii zapasowych danych celem zabezpieczenia ich przed utratą wskutek awarii sprzętu, przeznaczony dla Lidera i Partnerów Projektu.

- Wykaz danych i formatów, które zostały migrowane do baz danych czy też repozytorium plików. Należy przedstawić wykaz formatów (wraz z wersją) oraz zakres danych, które podlegały importowi lub możliwości importu do docelowego Systemu.

- Instrukcję konfigurowania poszczególnych elementów Systemu, wraz z opisem niezbędnych parametrów i ustawień wymaganych do prawidłowego działania Systemu, połączeń bazodanowych i komunikacji w Systemie. Instrukcja ma również zawierać opis ścieżek dostępu do danych, rozkład serwerów i aplikacji znajdujących się na poszczególnych serwerach, rozkład baz danych, schematów. Dostarczona instrukcja ma pozwalać na konfigurację Systemu przez przyszłych administratorów.

- Opis zidentyfikowanych procesów administracyjnych, w których została wykorzystana informacja przestrzenna.

- Dokumentacja powykonawcza ma w szczególności zawierać numery seryjne dostarczonych urządzeń powiązane z ich fizyczną lokalizacją, listę adresów sprzętowych MAC interfejsów sieciowych (lista ta musi być dostarczona również w formie elektronicznej) oraz mapę połączeń. Wszystkie połączenia kablowe mają być oznaczone z obu stron etykietami pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację i zlokalizowanie na dostarczonej z dokumentacją powykonawczą mapie połączeń.

# Wymagania dotyczące gwarancji

## Wymagania ogólne

- Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na sprzęt i 5-letniej gwarancji na oprogramowanie. Gwarancja obejmie w szczególności:

- dostosowywanie Systemu do zmian przepisów prawa,

- usuwanie błędów w oprogramowaniu,

- usuwanie błędów i braków w dostarczonej dokumentacji,

- aktualizację dokumentacji zgodnie z wprowadzanymi modyfikacjami Systemu i sprzętu,

- naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu,

- aktualizację oprogramowania standardowego, dedykowanego, bazodanowego i narzędziowego GIS,

- świadczenie wsparcia użytkownikom – administratorom Systemu w UMWP i jednostkach,

- świadczenie wsparcia wszystkim użytkownikom GIS Podlasia,

- przyjmowanie i obsługę wszelkich zgłoszeń dotyczących działania GIS Podlasia,

- zmiany niezbędne do utrzymania wydajności, pojemności i bezpieczeństwa Systemu,

- zapewnienie odpowiedniej wydajności i pojemności Systemu zgodnie z wymaganiami w rozdziale 11.1,

- wprowadzanie wszystkich informacji związanych ze zgłoszeniami do Systemu Obsługi Zgłoszeń, który zapewnić ma Wykonawca,

- utrzymywanie zgodności środowiska szkoleniowego i testowego ze środowiskiem produkcyjnym,

- utrzymywanie zgodności zdeponowanych kodów źródłowych ze środowiskiem produkcyjnym.

- Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności:

- świadczyć wsparcie drogą telefoniczną, mailową i poprzez dedykowane strony Systemu Obsługi Zgłoszeń, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 19:00,

- prowadzić statystyki i przekazywać raporty w zakresie udzielanego wsparcia, jego formy i zakresu,

- umieszczać w Portalu Wrót Podlasia dokumentację Systemów (użytkownika, administratora i integratora), FAQ oraz przewodniki dotyczące korzystania z Systemu,

- nadawać uprawnienia do Systemu Obsługi Zgłoszeń pracownikom wskazanym przez Partnerów i przez Zamawiającego,

- przyjmować zgłoszenia:

  - telefonicznie – w dni robocze w godzinach od 7:00 do 19:00,

  - faksem, mailem i poprzez System Obsługi Zgłoszeń – przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,

- reagować na zgłoszenia w czasie zgodnym z wymaganiami podanymi poniżej,

- wprowadzać wszystkie otrzymane zgłoszenia do Systemu Obsługi Zgłoszeń,

- niezwłocznie opisywać zgłoszenia priorytetem i statusem oraz aktualizować statusy zgłoszeń w Systemie Obsługi Zgłoszeń przynajmniej raz dziennie,

- diagnozować, czy zgłoszenia są gwarancyjne czy niegwarancyjne,

- obsługiwać zgłoszenia, dokonując napraw i aktualizacji zgodnie z zapisami umowy,

- aktualizować oprogramowanie standardowe i dedykowane w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla utrzymywania funkcjonalności, integracji, wydajności, pojemności, bezpieczeństwa i ergonomii Systemu,

- przeprowadzać testy przed wdrożeniem zmian w Systemie, z wykorzystaniem środowiska testowego,

- w przypadku awarii dysków twardych – pozostawiać dysk twardy u Zamawiającego,

- w przypadku konieczności wymiany komponentów Systemu – zapewnić komponenty o parametrach nie gorszych niż komponenty wymieniane,

- weryfikować i zapewniać prawidłowe działanie Systemu po dokonanych przez siebie naprawach i modyfikacjach.

## Wymagania szczegółowe dot. gwarancji oprogramowania

- Klasyfikowanie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie błędów zgłaszanych przez użytkowników Systemu:

  - Fakt wystąpienia błędu, oraz jego ewentualną charakterystykę, ocenia się zawsze w odniesieniu do ostatniej wersji opisu funkcjonalnego Systemu, uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Przez rozwiązanie błędu, lub ostateczne rozwiązanie błędu, rozumie się wdrożenie działań, dzięki którym dany błąd przestaje występować podczas zgodnego z przeznaczeniem korzystania z funkcji Systemu.

  - Przez obejście błędu rozumie się przekazanie do wiadomości Lidera/Partnera szczegółowego opisu działań, dzięki którym procedury użycia Systemu, będące normalnie pod wpływem danego błędu, mogą zostać przeprowadzone w sposób wykluczający powstanie i / lub wpływ tego błędu.

  - Błędy muszą być klasyfikowane według stopnia ich wpływu na dostępność funkcji Systemu, jako:

    - Błędy krytyczne, tzn. takie błędy, w wyniku których co najmniej jedna komórka organizacyjna urzędu w ogóle nie może realizować swojej funkcji statutowej przy pomocy Systemu lub żadna z funkcji statutowych urzędu nie może być w pełni zrealizowana przy pomocy Systemu na skutek ujawnienia się wady tego Systemu.

    - Błędy poważne, tzn. takie błędy, w wyniku których co najmniej jedna komórka organizacyjna urzędu napotyka w Systemie na ograniczenia ilościowe lub funkcjonalne uniemożliwiające realizację pełnego zakresu jej funkcji statutowej przewidzianego do realizacji przy pomocy Systemu na skutek ujawnienia się wady tego Systemu.

    - Pozostałe błędy, tzn. takie błędy, w wyniku których przeprowadzenie określonych operacji w Systemie jest niemożliwe, lub daje niepoprawny rezultat na skutek ujawnienia się wady tego Systemu.

  - Maksymalne wartości parametrów czasowych opisujących reakcję serwisową Wykonawcy w przypadku wystąpienia poszczególnych kategorii błędów Systemu mogą wynosić co najwyżej (przez godziny rozumie się poniżej godziny zegarowe niezależnie od tego, czy są to godziny lub dni robocze, czy nie):

    - Dla błędów krytycznych – reakcja w ciągu 1 godziny, przywrócenie funkcjonowania Systemu (rozwiązanie lub obejście błędu) w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia błędu, ostateczne rozwiązanie problemu w ciągu 96 godzin od zgłoszenia błędu.

    - Dla błędów poważnych – reakcja w ciągu 2 godzin, przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu (rozwiązanie lub obejście błędu) w ciągu 20 godzin od przyjęcia zgłoszenia błędu, ostateczne rozwiązanie problemu w ciągu 240 godzin od zgłoszenia błędu.

    - Dla pozostałych błędów – reakcja w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia błędu, rozwiązanie ostateczne w najbliższej nowej wersji oprogramowania Systemu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia błędu.

  - Przez reakcję rozumie się kontakt ze strony przedstawiciela Wykonawcy, potwierdzenie zgłoszenia oraz rozpoczęcie działań diagnostycznych.

  - Ostateczne rozwiązanie błędu wymagającego poprawy kodu oprogramowania Systemu musi obejmować wytworzenie oraz przekazanie do dyspozycji Zamawiającego stosownej aktualizacji oprogramowania Systemu.

    - Każda aktualizacja oprogramowania może zawierać poprawki kodu oprogramowania dotyczące jednego lub więcej zgłoszonych błędów.

    - Wszystkie znajdujące się w aktualizacji oprogramowania poprawki kodu oprogramowania muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający przynajmniej ustalenie istoty błędu usuwanego przez daną poprawkę.

- Dostawa nowych wersji oprogramowania Systemu.

  - Wykonawca może przekazać Zamawiającemu nową wersję oprogramowania Systemu dopiero po wszechstronnej weryfikacji poprawności jej działania w środowisku testowym.

  - Razem z nową wersją oprogramowania, Wykonawca musi dostarczyć zaktualizowaną dokumentację Systemu.

  - Po wdrożeniu nowej wersji oprogramowania w Systemie Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na tych samych zasadach za działanie odnośnego GIS Podlasia, jaką ponosił w stosunku do uprzednio tam działającej wersji Systemu.

  - Wersja zdeponowana kodów źródłowych musi być każdorazowo aktualizowana w przypadku zmian lub aktualizacji wersji produkcyjnej.

## Wymagania szczegółowe dot. gwarancji sprzętu

Wymagania dotyczące gwarancji sprzętu:

- Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na sprzęt.

- Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

- Serwis musi być realizowany zgodnie wymaganiami normy ISO 9001. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

- W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.

- Reakcja serwisowa dla komputerów biurowych i przenośnych będzie zawsze realizowana w miejscu instalacji sprzętu.

- Zamawiający odpowiada za fizyczne udostępnienie sprzętu w celu umożliwienia realizacji reakcji serwisowej przez personel Wykonawcy.

- Czas oczekiwania na fizyczne udostępnienie sprzętu nie jest uwzględniany w statystykach jakościowych świadczonego serwisu.

- Reakcja serwisowa obejmuje diagnozę przyczyn awarii, wymianę komponentów sprzętu w zakresie niezbędnym do usunięcia awarii oraz weryfikację stopnia powodzenia podjętych działań.

- Pod względem charakterystyki wydajnościowej i funkcjonalnej, nowe komponenty sprzętowe nie mogą ustępować komponentom, w miejsce których zostały dostarczone lub zainstalowane.

- Wykonawca zatrzymuje odebrane lub wymontowane komponenty sprzętu (za wyjątkiem dysków).

- Poniższa tabela zawiera zestawienie wymaganych parametrów serwisu gwarancyjnego dla poszczególnych kategorii sprzętu.

| Kategoria Sprzętu | Maksymalny czas rejestracji zgłoszenia | Maksymalny czas usunięcia awarii |
| --- | --- | --- |
| Zestaw serwerowy i urządzenia sieciowe | 4 godziny | 24 godziny |

- W czasie trwania okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do nowych wersji BIOS, firmware i sterowników dla sprzętu objętego gwarancją (na płytach CD lub stronach internetowych).

# Wymagania dotyczące licencji

- Licencje na Oprogramowanie Standardowe udzielone przez przyszłego Wykonawcę muszą być udzielone w zakresie i na warunkach koniecznych do prawidłowego działania GIS Podlasia, przy czym warunki licencjonowania nie mogą ograniczać ilości Użytkowników bądź Interesantów korzystających z GIS Podlasia.

- Wszystkie licencje na Oprogramowanie muszą być udzielone na czas nieoznaczony. Udzielone licencje na Oprogramowanie muszą umożliwiać Zamawiającemu aktualizację ww. Oprogramowania w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania GIS Podlasia bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Aktualizacja będzie obowiązywać przez okres gwarancji oraz asysty technicznej.

- Oprogramowanie standardowe systemowe dostarczone ma być wraz z bezterminowymi licencjami oraz subskrypcją oprogramowania (uaktualnienia i poprawki producenta oprogramowania). Liczba licencji musi być wystarczająca dla podanej liczby sprzętu oraz użytkowników, zgodnie z zasadami licencjonowania stosowanymi przez podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania.

- Licencjonowanie musi uwzględniać (w okresie przynajmniej 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego) prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania, z wyłączeniem licencji podlegających subskrypcji. W przypadku subskrypcji (np. oprogramowanie antywirusowe) wymagania odnośnie okresu subskrypcji będą podawane przy opisie danego oprogramowania.

- Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania dla jednostek stowarzyszonych.

- Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.

- Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego muszą pozwalać użytkownikom korzystać dożywotnio z funkcji serwerowego systemu operacyjnego.

# Kody źródłowe

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do Oprogramowania Dedykowanego wykorzystanego w Systemie. Prawa te będą umożliwiały Zamawiającemu i Partnerom Projektu rozwój i modyfikację ww. oprogramowania na własne potrzeby, potrzeby Partnerów Projektu i ich jednostek organizacyjnych, w tym powierzanie prac w zakresie rozwoju i modyfikacji tego oprogramowania podmiotom trzecim.

- Aby umożliwić Zamawiającemu korzystanie w dowolnym czasie z prawa autorskiego na warunkach określonych powyżej, Wykonawca przekaże kody źródłowe oprogramowania dedykowanego, wszystkie niezbędne biblioteki i moduły umożliwiające prawidłową kompilację oraz dokumentację techniczną oprogramowania (co najmniej specyfikacje interfejsów komponentów wraz z określeniem poszczególnych funkcji, model obiektowy, model bazy danych wraz z opisem znaczenia poszczególnych wartości, dokumentację poszczególnych klas wygenerowaną automatycznie, instrukcję kompilacji) w takim zakresie, by po okresie gwarancji możliwe było samodzielne utrzymanie Systemu, w tym dokonanie aktualizacji bezpieczeństwa oraz dostosowanie do zmian prawnych. Kody źródłowe i szczegółowa procedura dot. przebiegu czynności kompilacji winny być zdeponowane w wersji elektronicznej, redundantnie - na dwóch nośnikach o gwarantowanej trwałości (nie krótszej niż 10 lat) w zalakowanych kopertach. Na tych samych warunkach Wykonawca przekaże kody źródłowe w przypadku dokonywania modyfikacji lub aktualizacji oprogramowania.

- Przyszły Wykonawca będzie aktualizował przekazane kody źródłowe Oprogramowania Dedykowanego w okresie gwarancji i asysty technicznej. Aplikacje i Moduły GIS Podlasia muszą być zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, aby był możliwy ich dalszy rozwój, pozwalający na elastyczne dostosowywanie do wymogów zarówno prawnych jak i funkcjonalnych określanych przez szerokie grono odbiorców usług elektronicznych. Aplikacje i moduły GIS Podlasia muszą być kompatybilne z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi, tak aby konieczność rozbudowy tego Systemu nie powodowała automatycznie konieczności korzystania z rozwiązań technicznych oferowanych tylko przez przyszłego Wykonawcę Systemu.

- Wykonawca przeprowadzi proces dokumentacji kodu. Wykonawca przekaże kody źródłowe wraz z dokumentacją techniczną tego kodu tj. opatrzony komentarzem zapewniającym jego zrozumienie przez osoby trzecie.

# Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz danych podlegających migracji do systemu GIS Podlasia

Załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz danych podlegających migracji do systemu GIS Podlasia – WODGiK (część 1)

Załącznik nr 3 do OPZ – Wykaz danych podlegających migracji do systemu GIS Podlasia - WODGiK (część 2)

Załącznik nr 4 do OPZ – Wykaz materiałów w formie analogowej

Załącznik nr 5 do OPZ – Wykaz materiałów w formie analogowej

Załącznik nr 6 do OPZ – Zestawienie sprzętu, oprogramowania, usług - GIS Podlasia

Załącznik nr 7 do OPZ – Zestawienie istniejącej infrastruktury w starostwach i urzędach miejskich woj. podlaskiego - wyniki inwentaryzacji w 2011 r.

Załącznik nr 8 do OPZ - Poprawa jakości danych przestrzennych zawartych w EGiB SP Siemiatycze

W projekcie uczestniczy również SP Siemiatycze, które swój węzeł oprze o Moduł SDI (patrz Rozdział 6 punkt 24)

Jeśli zgłoszone zostaną uwagi.

W projekcie uczestniczy również SP Siemiatycze, które swój węzeł oprze o Moduł SDI (patrz Rozdział 6 punkt 24)

Dla Miasta Łomża Wykonawca przeprowadzi migrację danych z zasobów będących w dyspozycji Powiatu Łomżyńskiego.

Patrz rozdział 6 punkt 12