| Lp. | Nazwa | Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu) | Ilość | Wartość jednostkowa brutto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macierz dyskowa typ 1 |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- Macierz dyskowa typ 1

Opis oferowanego sprzętu:

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność dyskowa | Macierz wyposażona w min. 8 dysków 3.5-inch SATA o pojemności co najmniej 2TB każdy |  |
|  | Pamięć operacyjna | 2GB DDR3 RAM |  |
|  | Sieć | 2 x Gigabit LAN, możliwość konfiguracji oddzielnego IP na każdym porcie sieciowym |  |
|  | Złącza dodatkowe | 4 x USB, 1 x eSata |  |
|  | Obsługa trybów RAID | Możliwość pracy w trybie RAID 0, 1, 10, 5, 6, z funkcją rozbudowy i zmianą trybu bez restartu urządzenia |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows, Linux, zgodność z VMware, Citrix, Hyper-V |  |
|  | Protokoły sieciowe, funkcje | CIFS / SMB, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SSH, FTP over SSL/TLS, iSCSI, współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu, load balance/ fail over |  |
|  | Bezpieczeństwo / zarządzanie | - szyfrowanie wolumenów, - skanowanie złych sektorów, SMART, - szyfrowana replikacja, - kontrolowanie dostępu na poziomie adresów IP, - Powiadamianie awaryjne e-mail, LED , - kopia na nośnik zewnętrzny, - logi systemowe (użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików), - zarządzenie przez przeglądarkę HTTPS - współpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS - przypisanie usługi sieciowej do konkretnego portu |  |
|  | Obudowa | Obudowa 2xU 19" przygotowana do pracy w szafie rack. W zestawie powinny być dołączone szyny do montażu w szafie. |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maksimum następnego dnia roboczego. W razie awarii dysków lub konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego, dyski pozostają u Zamawiającego. |  |