Załącznik nr 8

Szczegółowy opis wyposażenia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Inwestor:

KOMATRANS Teresa Kozikowska i Robert Pisiak spółka cywilna

z siedzibą w Kolnie przy ul. Sportowej 8/21

Zadanie inwestycyjne:

Budowa innowacyjnej stacji obsługi pojazdów

Szczegółowa specyfikacja urządzeń i wyposażenia:

- Linia do danania pojazdów zawierająca:

- Urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc do i powyżej 3,5t. /certyfikat ITS nr Z/15/066/08/  -

- ilość – 1 zestaw

- wyposażenie:

- repetytor 42” LCD z wskaźnikami sił hamowania = wyświetlacz cyfrowy do wyświetlania komunikatów   mocowany do ściany lub na kolumnie do posadzki

- bezprzewodowy miernik siły nacisku na pedał hamulca

- nakładka motocyklowa

- bezprzewodowy czujnik do pomiaru zmian ciśnień pneumatycznego układu sterowania hamulców,

- automatyczne wykrywanie rodzaju napędu, umożliwiające badanie pojazdów z napędem 4x4 i nierozłączalnymi mostami z automatycznym cyklem pomiarowym /certyfikat ITS/ Automat 4x4

- max nacisk na oś 16 ton

- moc silników 2x 9,9kW

- średnica rolki 250mm

- długość rolki 1100mm

- prędkość rolek 2,54-5,08 km/h

- zakres pomiarowy 0-30 kN i 0-6 kN

- urządzenie przystosowane do montażu wagi

- typ pomiaru automatyczny /ręczny

- automatyczne załączanie i wyłączanie pracy rolek

- tensometryczne czujniki

- elementy urządzenia zabezpieczone powłoką galwaniczną

- Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dmc. do i powyżej 3,5t. NC-8

- ilość – 1 zestaw

- max nacisk koła na zespół najazdowy 8 ton / max nacisk na oś – 16ton

- zakres pomiarowy +/- 25mm

- płyta najazdowa zabezpieczona powłoką galwaniczną

- sterowanie, wyświetlanie wyników i wydruk poprzez centralną jednostkę sterującą

- powtarzanie wyświetlana wyników  na repetytorze głównym

- Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dmc. do i powyżej 3,5t.

- ilość – 1 zestaw

- max nacisk na oś 18 ton

- max ciśnienie zasilacza hydraulicznego 16MPa

- skok płyty szarpiącej 100 mm

- zasilanie 3x400V, moc zainstalowana 1,7kW

- ruchy płyt szarpiących poprzeczne oraz skrętne

- płyty szarpiące zabezpieczone powłoką galwaniczną

- sterowanie za pomocą pilota latarki

- Urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dmc. do 3,5t. /certyfikat ITS nr Z/15/058/08/

- ilość – 1 zestaw

- sterowanie, wyświetlanie wyników i wydruk poprzez centralną jednostkę sterującą ze wspólnej konsoli operatorskiej /szafka, komputer, drukarka/

- owtarzanie wyświetlana wyników  na repetytorze głównym

- max nacisk koła 1 tona / osi 2 tony

- metoda pomiarowa Eusama

- amplituda drgań 6 mm

- częstotliwość drgań 0-24 Hz

- zasilanie 3x400V, moc zainstalowana 2x2,2 kW

- elementy urządzenia zabezpieczone powłoką galwaniczną

- silikonowe zabezpieczenia płyt pomiarowych

- Centralna Jednostka Sterująca – Integracja w linię UNILINE Quantum

- ilość – 1 zestaw

- szafka sterująca zapewniająca: sterowanie wszystkimi urządzeniami pracującymi w linii ze wspólnego pulpitu operatorskiego i jeden wydruk kontrolny z przeprowadzonego badania, wyposażona w:

  - program do obsługi linii diagnostycznej

  - pilot zdalnego sterowania (radiowy)

  - komunikacja bluetooth między urządzeniami a jednostką sterującą

  - zestaw komputerowy zawierający PC z klawiaturą, monitor LCD 21”, Windows XP/ Vista, Drukarka DIN A4

2. Wieloskładnikowy analizator spalin wraz z dymomierzem i sondą temperatury

- ilość – 1 zestaw

- zasilanie – 115-230V/1,5 A; 47-63 Hz

- temperatura pracy - -10 do 55 st. C

- wymiary – 451x181x310mm

- waga – 8,9 kg

- czas nagrzewania - < 9 min, 3 min w tem. 23 st. C

3. Przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazd – przyczepa 12/24V

- ilość – 1 zestaw

- napięcie zasilania - 230 V AC

- moc znamionowa - 100W

- zakres pomiarowy - 12V/65W  24V/130W

- zakres pomiaru częstotliwości - 0-300 cykli/min.

- zakres symulacji obciążenia - 5W, 10W, 21W, 26W, 42W, oraz 10W, 21W, 26W, 42W, 100W

- pomiar mocy - 0.1W

- pomiar napięcia - 0.1V

- pomiar mocy - 0,1A

- pomiar częstotliwości - 1 cykl/min.

- wymiary - 265 x 150 x 90 mm

- masa - 2,6 kg

- temperatura pracy - -20 do 50oC

4. Urządzenie do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy

- ilość – 1 zestaw

5. Podnośnik kanałowy o udźwigu do 12,5 t z podporą regulowaną

- ilość – 1 zestaw

6. Przyrząd do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła

- ilość – 1 zestaw

- zasilanie wewn. – 4 akum. NiCd, lub NiMH o pojemności min.1600mA

- zasilanie zewnętrzne zasilacz 230/9V 500mA

- zasilane zewnętrzne – gniazdo zapalniczki samochodowej

- wielkość mierzona – współczynnik przepuszczalności światła w %

- zakres pomiarowy – od 0,0 do 100,0%

- rozdzielczość odczytu wskaźnika LCD – 0,1%

- grubość mierzonej szyby maksymalnie od 0 -10mm

- maksymalny bezwzględny błąd pomiaru ( dla ustawienia względem siebie oświetlacza i czujnika pomiarowego od osi nie więcej niż 2mm) – dla punktów pomiarowych rozstrzygających o dopuszczeniu do eksploatacji (70% 75%) wynosi ≤ 1,00%, w zakresie od 50% do 100% wynosi ≤ 2% w pozostałym zakresie 5%

- temperatura barwowa - 2856°K ± 50°K

- detektor promieniowania o charakterystyce odpowiadającej wrażliwości ludzkiego oka V(λ) w warunkach widzenia dziennego (CIE)

- kontrola przyrządu u producenta i po każdej wymianie żarówki, lub innego elementu elektronicznego

- zakres temperatury otoczenia od +5 do +40°C

- wilgotność względna poniżej 90%

- ciśnienie atmosferyczne 750 do 1060hPa

- wymiary oświetlacza - 53 x 150mm

- wymiary czujnika pomiarowego - 53 x 100mm

- wymiary rejestratora pomiarów 180x100x45mm

- czas ładowania akumulatorków około 10 godzin

- masa przyrządu: oświetlacz waży 100g, czujnik pomiarowy waży 50g, rejestrator pomiarów waży 500g

- - ilość -

7. Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD – przystawka

- ilość – 1 zestaw

8. Przyrząd do pomiaru ustawienia kół i osi w samochodach ciężarowych z kompletem liniałów pomiarowych + oprogramowanie umożliwiające wydruk

- ilość – 1 zestaw

- średnica obręczy kół pojazdu: 14" do 24"

- dopuszczalny nacisk koła na jedną obrotnicę: 5000 daN (~ 5000kG)

- praca w pomieszczeniu zamkniętym

- temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C

- wilgotność względna: maks 80% w temp. +31°C, malejąca liniowo do 50% w temp. +40°C

- ciśnienie atmosferyczne: 940 hPa do 1060 hPa

- wahania napięcia zasilania sieci: ± 10% napięcia znamionowego

- zmiany w częstotliwości w sieci: maks. ± 1% częstotliwości znamionowej

- zasilanie przyrządu: 220/230V 50Hz

- maksymalny pobór mocy przyrządu: 40W

- zasilanie zespołów pomiarowych:

- akumulatorowe (bezprzewodowe): 7,2V

- poprzez zasilacz (przewodowe): 12V

- pojemność pakietu akumulatorów: 1800 mAh

- maksymalny czas szybkiego ładowania akumulatorów: 3 godz.

- minimalny czas pracy ciągłej zespołu pomiarowego przy zasilaniu akumulatorowym: 7 godz.

- źródło laserowe przeznaczone do pracy ciągłej klasy 2 spełniające normę PN-EN 60825-1

- maksymalna moc promienia lasera na wyjściu: do 1 mW

- długość fali promienia lasera: 670 nm

- transformator sieciowy, dostarcza napięcie bezpieczne 12 V 50 Hz.

- wymiary zespołu pomiarowego: 832x388x182 mm

- wymiary zacisku mocującego 14" do 24": 595x345x265 mm

- wymiary liniału pomiarowego z osprzętem: 3675x605x50 mm

- wymiary obrotnicy dla samochodów ciężarowych: 458x490x70 mm

- waga zespołu pomiarowego przedniego: 5,1 kg

- waga zacisku mocującego 14" do 24": 6,9 kg

- waga liniału pomiarowego: 4,5 kg

- waga obrotnicy dla samochodów ciężarowych: 34,0 kg

- zakresy pomiarowe przyrządu do pomiaru

- zbieżności połówkowej koła przedniego: ± 4°

- zbieżności całkowitej kół przednich: ± 8°

- zbieżności całkowitej kół tylnych: ± 1°10'

- kąta pochylenia koła: ± 6°

- kąta wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy: ± 18°

- kąta pochylenia osi sworznia zwrotnicy: ± 18°

- kąta nieprostopadłości osi kół do osi symetrii ramy: ± 35'

- bocznego przestawienia kół (skale ekranów głównych): ± 400mm

- kątów skrętu kół (skale obrotnic): ± 50°

9.  Przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów osobowych i dostawczych + oprogramowanie

- ilość – 1 zestaw

- zakres szczęk 20”

- czterogłowicowy

10. Szynowy wyciąg spalin dla OSKP

- ilość – 1 zestaw

18. Balansowy odsysacz spalin OBS z przepustnicą, wężem elastycznym

- średnica przewodu – 150 mm

- długość przewodu - m

- wydajność – 1500 m2/h

- opory przepływu – 1500 Pa

- masa – 34,3 kg

- zastosowanie – samochody ciężarowe

- ilość – 1 zestaw