Załącznik nr 9

Szczegółowy opis wyposażenia warsztatu serwisowego

Inwestor:

KOMATRANS Teresa Kozikowska i Robert Pisiak spółka cywilna

z siedzibą w Kolnie przy ul. Sportowej 8/21

Zadanie inwestycyjne:

Budowa innowacyjnej stacji obsługi pojazdów

Wymagania ogólne:

Do wszystkich urządzeń należy dołączyć opinię z zakresu innowacyjności z jednostki naukowo-badawczej lub oświadczenie producenta, iż dany typ i model urządzenia jest oferowany na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Szczegółowa specyfikacja urządzeń i wyposażenia:

- Prasa hydrauliczna

- Ilość: 1 zestaw

- nacisk: 100T

- sterowanie przyciskami

- regulowana prędkośc tłoka

- tłok hydrauliki pokryty chromem

- manometr ciśnienia w układzie hydraulicznym

- samoczynny powrót tłoka

- zawór przeciążeniowy

- ustawiana wysokość łoża

- pryzmy "V" w komplecie

- zestaw stempli

- płyta do wyciskania sworzni

2. Podnośnik - zestaw 6 kolumn elektrohydraulicznych

  - rozszerzalny do 8 kolumn,

  - udźwig 7200 kg/kolumna;

  - do używania wewnątrz

  - elektroniczny system zapewniający synchronizacje wszystkich kolumn

  - kolumna sterująca: z głównym panelem kontrolnym zawierającym wszystkie opcje sterowania

  - wybór z kilku trybów pracy na panelu sterowania:

- jednoczesne działanie wszystkich kolumny.

- równoczesne działanie jednej lub więcej par kolumn.

- pojedyncze działanie każdej kolumny.

  - zabezpieczenie przed przeciążeniem silników.

  - przycisk zatrzymania awaryjnego z własnym uchwytem na wszystkich kolumnach.

  - silnik 2,6 kW

3. Montażownica do stosowania przy montażu i demontażu kół samochodów ciężarowych i niektórych dostawczych a także kół ciężkiego sprzętu

- średnica do 56 cali

- ilość:  1 zestaw

- zasilanie : 3x400V/50Hz

- sterowanie napięciem bezpiecznym : 24 V

- moc silnika : 1,5 kW

- moc silnika przekładni : 2,2 kW

- moc silnika pompy : 1,1 kW

- ciśnienie układu hydraulicznego : 0 - 20 MPa

- siła nacisku odpiekacza : max 3900 kg

- uchwyt koła : hydrauliczny

- prędkość obrotowa uchwytu : 7 - 14 obr./min.

- poziom hałasu: < 70 dB

Zakres zastosowania:

- max. szerokość koła : 1065 mm

- max. średnica koła : 2360 mm

- zakres średnic obręczy : 14 - 56'

- ciężar montowanych kół : do 2200 kg

Wyposażenie:

- łyżka wulkanizatorska

- zacisk wulkanizatorski

4. Montażownica do montażu i demontażu kół samochodów osobowych

- ilość – 1 zestaw

- samocentrujący uchwyt

- dwukierunkowa rotacja

- wysoki moment obrotowy,

- wysoka siła mocowania (dwa tłoki)

- max. Średnica opony  1050mm

- max. Szerokość felgi 381mm

5. Wyważarka do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych

- ilość – 1 zestaw

- syntezator mowy

- osłona koła

- telewizor

- monitor LCD

- automatyczny pomiar odległości

- przeliczenie niewyważeń

- wysokość h (h max): 150

- głębokość a (a max): 1400

- dokładność sygnalizacji położenia niewyważenia: 3 stopnie

- prędkość obrotowa wrzeciona w trakcie pomiaru (obr/min): 120

- szerokość b (b max):1750

- moc silnika napędzającego: 0,37 kW

- źródło zasilania: 3x400V/50Hz

- masa wyważanych kół: do 200 kg

- dokładność wskazań wartości wielkości niewyważenia: 10 g

- średnica wyważanych kół: 10-26

- czas pomiaru: Ca.7s

- zasilanie pneumatyczne: 8 - 10 Bar

6. Profesjonalna wyważarka

- ilość – 1 zestaw

- monitor cyfrowy 15” z grafiką 3D

- automatyczne wprowadzanie parametrów koła

7. Kompaktowa sprężarka śrubowa

- ilość – 1 zestaw

- ciśnienie maksymalne 10 bar

- ciśnienie robocze 8 bar

- wydajność: 1440 l./min.

- silnik: 11 kW / 15 HP

- poziom głośności: 65-68 dB(A)

- wymiary (dł.X szer. X wys.) 2000x730x2010

- waga: 450 kg

- zbiornik: 500 l.

8. Urządzenie do obsługi klimatyzacji w pełni automatyczne

- ilość – 1 zestaw

- podgrzewana butla 40kg, baza danych,

- statyczna diagnostyka, możliwość dostosowania do nowego czynnika,

- 6 metrowe przewody

- mechaniczne wspomaganie przepływu czynnika 170l/min

- do obsługi sam. ciężarowych, osobowych i dostawczych, autobusów i chłodni

- rodzaj czynnika: R134a

- zasilanie: 220-240 V / 50-60 Hz AC

- rozdzielczość wagi: ±10 g

- usuwanie gazów: Automatyczne

- podgrzewany zbiornik

- wybór jednostek miar:  g (kg) oz (lb)

- schowek na przewody

- rozdzielczość wagi oleju: ±5 g

- temperatura pracy: 11-49 °C

- filtry: 2 filtry do usuwania wody i zanieczyszczeń

- kompresor: 12 cm3

- szybkość odzysku: 1 kg/min w stanie płynnym

- ekran: 123 x 40 mm

- wymiary (S x G x W): 80 x 120 x 115 cm

- możliwość sprawdzanie szczelności

- drukarka

- opcjonalny zestaw akcesoriów

- opcjonalny moduł płukania

- moduł diagnostyczny

9. Zlewarko-wysysarka - jezdne urządzenie do wychwytywania lub odsysania oleju

- ilość – 1 zestaw

- pojemność zbiornika 80 l

- wanna o pojemności 22 l

- szer.xgł.xwysok. 580x660x1660 mm

- waga 55,2 kg

- mocowana na pantografie

10. Zestaw diagnostyczny do samochodów ciężarowych i osobowych wraz zkablami i  przewodami zasilającymi

- ilość – 1 zestaw

- zestaw powinien zawierać odpowiednie okablowanie

- Oprogramowanie ma zapewniać obsługę:

- diagnostyka i autodiagnostyka pojazdów przez złącze diagnostyczne;

- diagnostyka standardem EOBD/OBD,

- automatyczne skanowanie pojazdu w poszukiwaniu sterowników i błędów

- opis kodów odczytanych z systemu autodiagnozy pojazdu;

- schematy elektryczne sterowania silnikiem i ABS;

- dane mechaniczne pojazdu;

- dane regulacyjne pojazdu;

- dane rozrządów;

- dane geometrii;

- dane klimatyzacji;

- rejestracja testowanych pojazdów i ich parametrów;

- opisowe informacje o systemach (budowa, sposoby badań itp.)

11. Tester diagnostyczny - oprogramowanie dla maszyn rolniczych

- ilość – 1 zestaw

- zestaw powinien zawierać odpowiednie okablowanie

- przeznaczone do obsługi maszyn rolniczych: traktorów, kombajnów, sieczkarni oraz maszyn do zbiorów owoców

12. Żuraw do silników

- ilość – 1 zestaw

- zakres udźwigu od 0,5 do 2 ton

- ręczna pompa hydrauliczna

- wysokość podnoszenia 2170mm

- łańcuch z hakiem na 6 kółkach

- składanya

13. Klatka do pompowania kół

- ilość – 1 zestaw

- średnica koła: 1600mm

- wysokosc 1410 mm

- szerokosc 745 mm

- głebokosc 1292 mm

14. Myjka wysokociśnieniowa ciepłowodna

  - ilość:  1 zestaw

  - zasilanie ~/V/Hz:  3/400/50

  - wydajność tłoczenia (l/h):  800 - 1850

  - ciśnienie (bar/MPa):  30-180/3-18

  - maks. temperatura (°C): maks. 80 -  maks. 98

  - moc przyłącza (kW): 2 x 6,7

  - zbiornik paliwa (l):  25

  - wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 1500 x 834 x 1015

  - zbiornik na detergent (l): 25

15. Elektryczny klucz do kół ciężarowych

- ilość – 1 zestaw

- waga: 65 kg

- max. Moment: 2500Nm

- obroty: 400rpm

- moc silnika: 1,5 kW

- zakres regulacji wysokości: 310 – 730 mm

- zasilanie elektryczne: 400V

- rozmiar czopa: 1cal

16. Pneumatyczne urządzenie do wymiany płynu hamulcowego

- ilość – 1 zestaw

- max ciśnienie w zbiorniku: 10 bar

- ciśnienie przy którym urządzenie jest gotowe do pracy: 8-9 bar

- możliwość oddzielenia płynu hamulcowego od powietrza

17. Prostownik do ładowania i rozruchu

- ilość – 1 zestaw

- znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)

- moc (ładowanie / rozruch) 2 / 10 kW

- napięcie ładowania 12/24V

- prąd ładowania 90 A

- znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 70A

- prąd rozruchu 570 A

- znamionowy prąd rozruchu EN 60335-2-29 360 A

- znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 20 / 1550

- stopnie regulacji prądu ładowania 4